ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование Объекта закупки: выполнение работ по устройству горизонтальной дорожной разметки с профильной поверхностью на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области.

2.Местовыполнения работ: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, пр. Александра Невского, ул. Солнечная, ул. Соколова.

3. Общие положения при выполнении работ по контракту:

3.1. Подрядчик обязан перед началом работ разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Согласование и утверждение схемы выполнить в соответствие с подпунктом 4.4.2.1 ОДМ 218.6.019-2016 и передать один экземпляр утвержденной схемы в Госавтоинспекцию ОМВД по г. Сосновый Бор Ленинградской области.

3.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с нормативными требованиями, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и благоустройства.

3.3. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ.

4. Требования к выполнению работ:

4.1. Подготовка поверхности дорожного покрытия:

4.1.1. Дорожное покрытие должно быть сухим и очищенным от пыли, грязи, 
масел и т.п.

Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики.

4.1.2. В случае необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его необходимо просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.

4.2. Требования к работам, являющимся предметом контракта:

4.2.1. Дорожная разметки должна быть выполнена в соответствии со схемой дорожной разметки проекта ОДД на автомобильных дорогах Сосновоборского городского округа, предоставленного Муниципальным заказчиком и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические Требования».

4.2.2. При выполнении работ по нанесению дорожной разметки используется термопластик и холодный пластик со световозвращающими элементами – микростелошариками.

4.2.3. Горизонтальную разметку следует выполнять только на подметенной и сухой поверхности покрытия.

Дорожная разметка с применением термопластика должна выполняться при температуре покрытия не ниже 10 ºС при относительной влажности воздуха не более 85%.

Толщина нанесения дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком - не менее 1,5мм.

Дорожная разметка не должна выступать над поверхностью дорожного покрытия более чем на 6мм.

4.2.4. Дорожная разметка с профильной поверхностью должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 (п.3.1.5 и 3.1.6).

4.2.5. Дорожная разметка, выполненная холодным пластиком и термопластиком после полимеризации должна иметь ровную однородную поверхность без трещин и отслоений.

4.2.6. Нанесение линий разметки должно выполняться с использованием специализированной техники и разметочного оборудования.

4.2.7. Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

5. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:

5.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями строительных норм, правил технической эксплуатации, с соблюдением пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.2. Обеспечить надлежащее качество выполненных работ.

5.3. Выполнять работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и условиями Контракта.

5.4. При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:

| № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- |
| ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические условия |
| ГОСТ 32953 -2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования. |
| ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
| ГОСТ Р 53172 – 2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования. |
| ГОСТ Р 58368-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля. |
| ОДМ 218.6.020-2016 | Методические рекомендации по устройству дорожной разметки |
| ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| ГОСТ Р 52290-2024 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| ГОСТ 33025-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия |
| ГОСТ Р 52766- 2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |
| ГОСТ Р 50597-17 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| ГОСТ 32757-2014 | Ограждение места производства работ временными техническими средствами организации дорожного движения |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве |

5.5. По завершению работ предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию в составе:

- сертификат соответствия и паспорта качества на применяемые материалы;

- свидетельство о государственной регистрации соответствия разметочного материала единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;

- паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению;

6. Техника безопасности при производстве работ:

6.1 Работы выполнять в соответствии с требованием СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

6.2. Режим движения автотранспорта на период проведения разметочных работ должен быть обеспечен Подрядчиком в соответствии со схемой организации дорожного движения.

6.3. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации.

6.4. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со светоотражающими элементами.

6.5. Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.014-2014.

6.6. Не допускается использование дорожных знаков, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться.

6.7. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, а также за установку и содержание временных дорожных знаков и оградительных устройств.

7. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:

7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ устанавливается: 1 (один) год

с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Работник контрактной службы							Е.В. Лазаренко