Приложение № 2

к Договору № _____ от _____________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4 имени Героя |
|  |  | Советского Союза В.К. Булыгина» |
| // |  | /Шепеленко А.А./ |
| «____»______________2026 г. |  | «____»______________2026 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.4) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |
| (наименование стройки) |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 2406/04

| Демонтаж перегородок в здании № 2 МБОУ «СОШ № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина» по адресу: г. Сосновый Бор, проспект Героев д.36/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |  |

| Сметная стоимость: | 445 135,32 |  | руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 149 057,46 |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0,00 |  | руб. |
| строительных работ | 419 979,71 |  | руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 314,331136 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 0 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 25 155,61 |  | руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр65-02-011-01 |  |  | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания |  |  | 100 шт | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 10,7106 |  |  |  |  |  | 5 695,58 |  |  |
|  | 1-100-31 |  |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  | чел.-ч | 178,51 |  | 10,7106 |  |  |  | 531,77 |  | 5 695,58 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,66 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  | м3 | 4,2 |  | 0,252 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 7,38 |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 |  |  | Очес льняной |  |  | кг | 5 |  | 0,3 |  | 128,40 | 1,45 | 186,18 |  | 55,85 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 12 |  | 0,72 |  | 79,88 | 1,51 | 120,62 |  | 86,85 |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 |  |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,005 |  | 0,0003 |  | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 24,58 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 870,24 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 695,58 |  |  |
|  | Пр/812-099.2-1 |  |  | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 5 866,45 |  |  |
|  | Пр/774-099.2 |  |  | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  | 2 961,70 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 973,17 |  | 14 698,39 |  |  |
| 2 | ГЭСН46-02-009-02 |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  | 100 м2 | 2,732 |  | 2,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 62,34424 |  |  |  |  |  | 29 988,83 |  |  |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 22,82 |  | 62,34424 |  |  |  | 481,02 |  | 29 988,83 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 988,83 |  |  |
| 2.1 | 999-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | т | 4,6 |  | 12,5672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 988,83 |  |  |
|  | Пр/812-040.2-1 |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 27 289,84 |  |  |
|  | Пр/774-040.2 |  |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  | 15 594,19 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 673,81 |  | 72 872,86 |  |  |
| 3 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |  | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 | 0,026 |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 0,94328 |  |  |  |  |  | 462,06 |  |  |
|  | 1-100-22 |  |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 36,28 |  | 0,94328 |  |  |  | 489,84 |  | 462,06 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,06 |  |  |
| 3.1 | 999-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | т | 1,18 |  | 0,03068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,06 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-1 |  |  | НР Проемы |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 415,85 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 |  |  | СП Проемы |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  |  | 217,17 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 118,46 |  | 1 095,08 |  |  |
| 4 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 3,586 |  |  |  |  |  | 1 772,42 |  |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 179,3 |  | 3,586 |  |  |  | 494,26 |  | 1 772,42 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 3,97 |  | 0,0794 |  | 115,43 | 1,77 | 204,31 |  | 16,22 |  |  |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 7,93 |  | 0,1586 |  | 2,11 | 1,61 | 3,40 |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,18 |  |  |
| 4.1 | 999-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | т | 10,5 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,42 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-1 |  |  | НР Проемы |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 1 595,18 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 |  |  | СП Проемы |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  |  | 833,04 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 870,00 |  | 4 217,40 |  |  |
| 5 | ГЭСНр55-01-005-01 |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  | м3 | 10,17 |  | 10,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 161,4996 |  |  |  |  |  | 77 684,54 |  |  |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 15,88 |  | 161,4996 |  |  |  | 481,02 |  | 77 684,54 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 327,83 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 1,55 |  | 15,7635 |  | 115,43 | 1,77 | 204,31 |  | 3 220,64 |  |  |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 3,1 |  | 31,527 |  | 2,11 | 1,61 | 3,40 |  | 107,19 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 012,37 |  |  |
| 5.1 | 999-9899 |  |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | т | 2 |  | 20,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 684,54 |  |  |
|  | Пр/812-089.0-1 |  |  | НР Перегородки |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 71 469,78 |  |  |
|  | Пр/774-089.0 |  |  | СП Перегородки |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 38 065,42 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 736,24 |  | 190 547,57 |  |  |
| 6 | ГЭСНр69-01-015-01 |  |  | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | т | 12,5672 |  | 12,5672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 12,944216 |  |  |  |  |  | 5 712,28 |  |  |
|  | 1-100-10 |  |  | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 12,944216 |  |  |  | 441,30 |  | 5 712,28 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 353,52 |  |  |
|  | 01.7.20.03-0003 |  |  | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  | 100 шт | 0,2 |  | 2,51344 |  | 1 828,55 | 1,6 | 2 925,68 |  | 7 353,52 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 065,80 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 712,28 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-1 |  |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 5 255,30 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 |  |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 2 513,40 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 657,85 |  | 20 834,50 |  |  |
| 7 | ГЭСНр69-01-009-01 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т | 0,3314 |  | 0,3314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 62,3032 |  |  |  |  |  | 27 741,75 |  |  |
|  | 1-100-11 |  |  | Средний разряд работы 1,1 |  |  | чел.-ч | 188 |  | 62,3032 |  |  |  | 445,27 |  | 27 741,75 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 741,75 |  |  |
| 7.1 | 999-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | т | 100 |  | 33,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 741,75 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-1 |  |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 25 522,41 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 |  |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 12 206,37 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 557,42 |  | 65 470,53 |  |  |
| 8 | (ФССЦпг49-1) |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1т груза | 33,14 |  | 33,14 |  |  |  | 85,96 |  | 2 848,71 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,96 |  | 2 848,71 |  |  |
| 9 | (ФССЦпг02-15-1-01-0133) |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 133 км |  |  | 1т груза | 33,14 |  | 33,14 |  |  |  | 1 215,25 |  | 40 273,39 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,25 |  | 40 273,39 |  |  |
| 10 | (Письмо №УК-3112-Л/24 от 26.12.2024 г. ) |  |  | Размещение/утилизация строительных отходов 4-5 класса опасности для ОПС |  |  | м3 | 17,44 |  | 17,44 |  |  |  | 408,33 |  | 7 121,28 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 121,28 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 173,61 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 057,46 |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,59 |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 649,46 |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 122,10 |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 057,46 |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 414,81 |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 391,29 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Разделу 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 979,71 |  |  |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 314,331136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 979,71 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 173,61 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 057,46 |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,59 |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 649,46 |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 122,10 |  |  |
|  |  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 057,46 |  |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 414,81 |  |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 391,29 |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 155,61 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 155,61 |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 979,71 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 173,61 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 057,46 |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,59 |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 649,46 |  |  |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 122,10 |  |  |
|  |  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 057,46 |  |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 414,81 |  |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 391,29 |  |  |
|  |  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 155,61 |  |  |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 314,331136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Компенсация НДС 22% при УСН ((14649,46+(3344,59-0)+0)*0,22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 958,69 |  |  |
|  |  |  |  | НДС 5% (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 196,92 |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 135,32 |  |  |
| Составил |  |  |  |  | // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  | // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |