ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку SFP модулей и оптических патч-кордов			Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых не могут изменяться | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых могут изменяться |  |  | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Требование к значению показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | SFP GLC-SX-MMD | Тип: Оптический трансивер Форм-фактор: SFP Тип кабеля: Многомодовое оптоволокно Multi Mode Скорость передачи данных:1 Gbps Расстояние передачи: 550 м Длина волны Tx/Rx, нм:850 Разъем коннектора: Дуплексный LC-разъем Количество волокон: одноволоконные Рабочая температура, °C:-5 - 85 Поддержка DDM (digital diagnostics monitoring):С поддержкой DOM Технические характеристики: - выходная мощность передатчика: -9.5 ~ -3 dBm; - длина волны 850nm; - скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps; - максимальная длина двухволоконного многомодового оптического кабеля: 550m; - рабочая температура: -5 ;+85 °C; - напряжение питания: 3.3 V; - разъемы для оптического кабеля: двойной LC; |  |  |  | шт | 19 |
| 2 | GLC-T | Тип: Медный трансивер Форм-фактор: SFP (1GbE Copper RJ-45) Тип кабеля: Пассивный медный кабель Скорость передачи данных:1 Gbps Расстояние передачи:100 м Разъем коннектора: RJ-45 Рабочая температура, °C:0 - 70 Поддержка DDM (digital diagnostics monitoring): Без поддержки DOM |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Патч-корд оптический | Тип волокна; Многорежим. (мультимод. MM) 50/125. Тип кабеля; Дуплекс (duplex). Кол-во волокон; 2. Длина, м; 2. APC-версия; Да. Категория (Cat); OM2. Тип коннектора подключения 1; LC дуплекс. Тип коннектора подключения 2; LC дуплекс. Свободный от галогенов - HF (согл. EN 60754-1/2).; Да. |  |  |  |  | 30 |

    - 1 Требования к закупаемому Товару

- Доставка sfp модулей и патч-кордов (далее - Товар) до Заказчика осуществляется Поставщиком Расходы по доставке Заказчиком не возмещаются Поставка Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Контракта Досрочная поставка согласовывается Сторонами дополнительно;

- Поставляемый товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2024 года), не бывшим в употреблении, не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика;

- Поставщик обязуется произвести поставку Товара в полном объёме согласно техническому заданию в адрес заказчика;

- В случае поставки товара ненадлежащего качества (количества) Поставщик обязуется заменить (допоставить) его в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения такого требования от Заказчика, за свой счет, включая транспортные расходы, что не освобождает от дальнейшего выполнения условий Контракта;

- Предлагаемый Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации;

- Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами обязательными для данного вида оборудования, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством

- Требования к гарантийному сроку:

    - - Вместе с товаром должна быть предоставлена гарантия Поставщика Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи;

- Место поставки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» (ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ), расположенное по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г Ломоносов, ул Еленинская, д13

- Требования к упаковке:

- Тара и упаковка оборудования должны обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении

- Маркировка оборудования должна отвечать требованиям законодательства РФ