| Автоматизированный модуль управления микроклиматом с программным обеспечением | - Описание - Модуль управления микроклиматом предоставляет возможность круглогодичного выращивания микрозелени в помещении образовательной организации и демонстрации полного цикла выращивания растений. - Область применения - Предназначен для использования в образовательной организации при проведении практических занятий, наблюдений, опытов и проектно-исследовательской деятельности учащихся в области растениеводства, биологии, экологии, гидропоники и современных агротехнологий. - Технические требования - 1. Габариты и питание - 1.1. Габаритные размеры (Д×Ш×В): - Длина: не менее 640 мм и не более 700 мм - Ширина: не менее 200 мм и не более 250 мм - Высота: не менее 800 мм и не более 900 мм - 1.2. Напряжение электропитания: 220 В — соответствие - 2. Система полива - 2.1. Автоматическая система полива с возможностью задания режима работы. Управление поливом: автоматическое включение по заданному режиму с настройкой периодичности и длительности — наличие - 2.2. Встроенный бак для воды объёмом не менее 5 л - 2.3. Встроенный насос для подачи и циркуляции воды — наличие - 2.4. Автоматический контроль уровня воды в баке с использованием датчика — наличие - 2.5. Встроенный УФ-стерилизатор — наличие - 3. Система освещения - 3.1. Встроенная светодиодная система фитоосвещения — наличие - 3.2. Управление светодиодными светильниками с изменяемыми спектральными характеристиками — наличие - 3.3. Управление группами однотипных светодиодов по протоколу DMX с регулировкой интенсивности каждой группы от 0 до 100% — наличие - 3.4. Задание интенсивности света каждой группы светодиодов в диапазоне от 0 до 100% для каждого режима работы — наличие - 3.5. Автоматическое включение и выключение фитоосвещения по заданному расписанию — наличие - 3.6. Автоматическое управление освещением по расписанию с ежедневным циклом и сменой режимов по времени — наличие - 3.7. Возможность задания нескольких интервалов работы освещения — соответствие - 3.8. Автоматический переход из режима в режим по заданному времени — соответствие - 4. Режимы работы - 4.1. Предустановленные режимы работы: не менее 10 шт. и не более 15 шт. - 4.2. Возможность настройки нового режима освещения с сохранением в памяти системы — наличие - 4.3. Наличие сохранённых режимов: не менее 10 новых режимов работы - 4.4. Ручной и автоматический режимы по выбору пользователя — наличие - 5. Управление и интерфейсы - 5.1. Встроенный контроллер управления — наличие - 5.2. Управление режимами освещения с сенсорного дисплея — наличие - 5.3. Диагональ сенсорного дисплея: не менее 7 дюймов - 5.4. Дистанционное управление с мобильного устройства — наличие - 5.5. Веб-интерфейс, доступный через локальную Wi-Fi-сеть — наличие - 5.6. Управление и настройка должны осуществляться через локальную Wi-Fi-сеть без обязательного подключения к интернету — соответствие - 5.7. Встроенная точка доступа Wi-Fi (с WPA2-PSK и DHCP-сервером) — наличие - 5.8. Отображение текущих параметров работы установки через веб-интерфейс — соответствие - 5.9. Поддержка датчика температуры и влажности — соответствие - 6. Надёжность и обновления - 6.1. Сохранение настроек локально во встроенной памяти с восстановлением конфигурации после отключения питания — наличие - 6.2. Автоматический запуск и загрузка сохранённой конфигурации после восстановления электропитания — наличие - 6.3. Возможность OTA-обновления прошивки через веб-интерфейс — наличие - 7. Документация: инструкция по эксплуатации на русском языке, в печатном и/или электронном виде — наличие - Программное обеспечение обеспечивает: - отображение текущих параметров работы установки; - отображение состояния исполнительных устройств; - настройку ручного и автоматического режима работы; - настройку расписания освещения; - настройку периодичности и длительности полива; - изменение параметров локальной Wi-Fi-сети; - сохранение настроек во встроенной памяти; - восстановление сохранённых настроек после отключения питания; - возврат к заводским настройкам; - обновление программного обеспечения через веб-интерфейс; - визуальную индикацию текущих состояний системы; - валидацию вводимых параметров и подтверждение критических действий. |
| --- | --- |