Приложение № 1

к Контракту № ____________

от «_____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических работ

по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Здание МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: РФ, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Волосовское городское поселение, г. Волосово, ул. Федора Афанасьева, земельный участок 5. Кадастровый номер з.у.: 47:22:0400013:849. Площадь участка: 27 648 м² (2,7 га). |
| 2 | Уровень ответственности | II (повышенный) |
| 3 | Срок выполнения работ | С момента заключения контракта и до 01.12.2026 г. |
| 4 | Система координат | СК 47 зона 2 |
| 5 | Система высот | Балтийская 1977 |
| 6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Градостроительный план. 2. План привязки основных осей. 3. Разбивочный план осей стадия АР. |
| 7 | Цель и назначение работ | Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) строительной площадки для выноса в натуру проектных решений, производства разбивочных работ и геодезического контроля точности строительства объекта |
| 8 | Основные требования и объем выполняемых работ | Исходное количество геодезических пунктов: Грунтовый репер: 3 (три) шт. Геодезическая светоотражающая марка на твердом покрытии/конструкциях: 11 (одиннадцать) шт. Виды работ: 1. Рекогносцировка и проектирование схемы ГРО; 2. Закрепление пунктов ГРО на местности; 3. Привязка ГРО к пунктам ГГС/ОГС (методом спутниковых определений и/или классической геодезии); 4. Создание планово-высотной сети (линейно-угловые измерения); 5. Математическое уравнивание измерений; 6. Вычисление каталога координат и высот пунктов ГРО; 7. Вынос в натуру точек пересечения основных разбивочных осей здания; - СКО взаимного положения пунктов после уравнивания: не более 3 мм. - Точность разбивочных работ, обеспечиваемая ГРО: не более 5 мм. |
| 9 | Требование к применяемому оборудованию и программному обеспечению | Тахеометр: • Точность измерения углов: не более 1" Поверка: • Действующие свидетельства о поверке, внесенные в Госреестр СИ РФ. ПО: • Лицензионное ПО «Кредо ДАТ» (версия не ниже 5.0) или аналог, обеспечивающий импорт/экспорт в формате. gbs5. (Предоставление лицензионных договоров по запросу Заказчика.) Форматы данных: • «Сырые» измерения: .sdr, .raw • Файл уравнивания: .gbs5 (совместимый с Кредо ДАТ 5.0) |
| 10 | Требования к Подрядчику | 1. Членство в СРО: Действующее членство в СРО в области инженерных изысканий. Уровень ответственности — не ниже второго. 2. Специалисты (НРС): • Минимум 2 специалиста, включенных в НРС НОСТРОЙ по направлению «Геодезические работы». • Один из специалистов должен иметь статус «Главный инженер проекта» (ГИП) или «Главный специалист». 3. Охрана труда: • Действующие удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. • Удостоверения на работу на высоте (для монтажа марок выше 1.5 м). 4. Опыт: • Наличие не менее 3 исполненных контрактов за последние 3 года на аналогичные работы |
| 11 | Особые требования | 1. Работы выполнять с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории. 2. Пункты ГРО располагать вне зоны деформационного влияния от котлованов и возводимых конструкций 3. Марки должны располагаться таким образом чтобы была обеспечена наилучшая видимость на них со строительной площадки 4. Марки должны крепиться при помощи влагостойкого клея для наружных работ |
| 12 | Объем и состав материалов, передаваемых Исполнителем/Подрядчиком Заказчику. | 1. Схема ГРО с каталогом координат и высот (плановые X, Y и высотные H). 2 Акт приема-передачи знаков ГРО (по форме приложения Б СП 126.13330.2017). 3. Файлы «сырых» измерений (.sdr,). 4. Файл проекта уравнивания (.gbs5). 5. Копии свидетельств о поверке геодезических приборов (действующие на дату выполнения работ). 6. Копии документов о квалификации специалистов (выписки из НРС НОСТРОЙ, удостоверения). 7. Акт разбивки осей здания. Формат сдачи: • Электронный вид: форматы *.dwg, *.pdf • Бумажный вид: 2 экз. |
| 13 | Нормативные документы | Работы выполнять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами: - - Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 47.13330.2012. - - Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 317.1325800.2017. - - Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. - - Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, Основное положение о государственной геодезической сети Российской Федерации ГКИНП (ГНТА)- 01-006-03. - Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети СССР ГКИНП-07-016-91. - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» ред. 2023 года |

| Заказчик: __________________________ /___________/ М.П. | Подрядчик: ____________________/________________/ М.П. |
| --- | --- |