| № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антрактно- раздвижной занавес | Коэффициент сборки по горизонтали: 175%. Ткань лицевая: негорючий блэкаут, плотность 240-270 г/м2, состав 100% трудновоспламеняемые нити. Размеры: ширина 4,1 м; высота 4,35 м. | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Арлекин прямой | Коэффициент сборки по горизонтали: 185%. Ткань лицевая: негорючий блэкаут, плотность 240-270 г/м2, состав 100% трудновоспламеняемые нити. Размеры: ширина 7,8 м; высота 0,8 м. | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Кулиса | Коэффициент сборки по горизонтали: 180%. Ткань лицевая: негорючий блэкаут, плотность 240-270 г/м2, состав 100% трудновоспламеняемые нити. Размеры: ширина 1,6 м; высота 4,35 м. | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Падуга | Коэффициент сборки по горизонтали: 185%. Ткань лицевая: негорючий блэкаут, плотность 240-270 г/м2, состав 100% трудновоспламеняемые нити. Размеры: ширина 7,8 м; высота 0,8 м. | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Задник | Коэффициент сборки по горизонтали: 185%. Ткань лицевая: негорючий блэкаут, плотность 240-270 г/м2, состав 100% трудновоспламеняемые нити. Размеры: ширина 7,8 м; высота 4,35 м. | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО общая стоимость текстильных изделий: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрокарниз | Карниз профессиональный однотрековый радиоуправляемый с электроприводом. Карниз представляет из себя экструдированный алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской, комплектующие особо прочная сталь и пластиковая фурнитура. На карниз устанавливается электродвигатель. Двигатель оснащен механическим концевым выключателем, который обеспечивает остановку двигателя при достижении крайних положений при открытии или закрытии. К двигателю подсоединен приемник сигнала. Управление с помощью радиопульта и выключателя со встроенным радиоприемником. Карниз должен быть стационарно закреплен к сварным настенным усиленным кронштейнам. Не менее 2 шт. / мп. В комплекте – все необходимые крепежные элементы. Длина до 8 м. | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Система креплений | Профили, покрытые порошковой краской, цвет белый. Комплектация карнизов: липучка Велкро, пластиковые бегунки (10 шт. на 1 мп изделия), торцевые заглушки карниза прямоугольной формы с размерами 10,9x25,4 мм (±1%), с закругленными краями радиусом 0,35мм (±1%). | компл | 1 |  |  |
| ИТОГО механика сцены: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общая стоимость: |  |  |  |  |  |  |