# Утверждаю

# Главный врач

# ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»

___________________ Н.В. Новожилова

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка  медицинских изделий  для нужд ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» (винт канюлированный компрессирующий)

Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части (таблица)

Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68

Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, с условием разгрузки товара на склад.

Сроки (периоды) поставки товара: в течение 3 дней с момента подписания договора.

В цену контракта включены: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участник размещения заказа обязан обеспечить стопроцентное выполнение задания по ассортименту и объему заявленных в лоте позиций.

Предложение по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Сроки и условия оплаты поставок товара: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по Ленинградской области.

Срок оплаты: в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Использование в качестве стягивающего винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина винта в диапазоне по выбору заказчика | от 14 до 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр тела винта | ≤ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера | от 4 до 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части | ≥ 2 и ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой части головки винта | ≥ 5 и ≤ 7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части головки винта | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Спонгиозный упорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Частичная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Шлиц | Тип "звезда" (Torx) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | Т8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы | ≥ 1,0 и ≤ 1,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на головке винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | Применение | Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Использование в качестве стягивающего винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина винта в диапазоне по выбору заказчика | от 14 до 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр тела винта | ≤ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера | от 4 до 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части | ≥ 2 и ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой части головки винта | ≥ 5 и ≤ 7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части головки винта | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Спонгиозный упорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Частичная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Шлиц | Тип "звезда" (Torx) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | Т8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы | ≥ 1,0 и ≤ 1,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на головке винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | Применение | Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Использование в качестве стягивающего винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина винта в диапазоне по выбору заказчика | от 14 до 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр тела винта | ≤ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера | от 4 до 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части | ≥ 2 и ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой части головки винта | ≥ 5 и ≤ 7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части головки винта | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Спонгиозный упорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Частичная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Шлиц | Тип "звезда" (Torx) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | Т8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы | ≥ 1,0 и ≤ 1,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на головке винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | Применение | Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Использование в качестве стягивающего винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина винта в диапазоне по выбору заказчика | от 14 до 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр тела винта | ≤ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера | от 4 до 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части | ≥ 2 и ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина резьбовой части головки винта | ≥ 5 и ≤ 7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбовой части головки винта | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Спонгиозный упорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Частичная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Шлиц | Тип "звезда" (Torx) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | Т8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы | ≥ 1,0 и ≤ 1,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на головке винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |