Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.4) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (14) - ФСНБ-2022 дополнение №14 (2 кв. 2025) (приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 27.12.2022 №1133/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 10.02.2023 №84/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр (с 25.05.2023), приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр (с 25.08.2023), приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр (с 25.11.2023), приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр (с 25.02.2024), приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр (с 25.05.2024), приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр (с 25.08.2024), приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр (с 25.11.2024), приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр (с 25.02.2025), приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр (с 25.05.2025) |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |

(наименование стройки)

Устройство парковки в районе дома 16 по ул. Железнодорожная

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 1

| Устройство гостевой парковки в районе дома 16 по ул. Железнодорожная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | Ведомость объемов работ |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 2 299,20 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 142,11 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 48,26 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 1 884,59 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 292,7856663 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 69,7825908 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 414,61 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-010-01 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Формула расчета объема: V=8,68/100 |  | 100 м | 0,0868 |  | 0,0868 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,656194 |  |  |  |  |  | 3 649,25 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 76,7 | 1,15 | 7,656194 |  |  |  | 476,64 |  | 3 649,25 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 649,25 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 649,25 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 5 364,40 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 4 890,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 180,30 |  | 13 903,65 |  |
| 2 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=8,68*100/1000 |  | 1т груза | 0,868 |  | 0,868 |  |  |  | 82,13 |  | 71,29 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 71,29 |  |
| 3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=8,68*100/1000 |  | 1т груза | 0,868 |  | 0,868 |  |  |  | 482,23 |  | 418,58 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,24 |  | 418,58 |  |
| 4 | ГЭСНр69-01-019-16 |  | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 Формула расчета объема: V=1*1*0,4 |  | м3 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 9,1126 |  |  |  |  |  | 4 614,89 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 19,81 | 1,15 | 9,1126 |  |  |  | 506,43 |  | 4 614,89 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,63 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 2,36 | 1,15 | 1,0856 |  | 4,35 | 1,23 | 5,35 |  | 5,81 |  |
|  | 91.18.01-012 |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  | маш.-ч | 8,15 | 1,15 | 3,749 |  | 67,20 | 1,75 | 117,60 |  | 440,88 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 16,3 | 1,15 | 7,498 |  |  |  | 3,06 |  | 22,94 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,72 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 |  | Ацетилен газообразный технический |  | м3 | 0,26 |  | 0,104 |  | 340,41 | 1,73 | 588,91 |  | 61,25 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  | м3 | 2 |  | 0,8 |  | 114,64 | 1,15 | 131,84 |  | 105,47 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 251,24 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 614,89 |  |
|  | Пр/812-103.0-1 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 4 245,70 |  |
|  | Пр/774-103.0 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 2 030,55 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 818,73 |  | 11 527,49 |  |
| 5 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=0,4*2,4 |  | 1т груза | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  | 82,13 |  | 78,84 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 78,84 |  |
| 6 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=0,4*2,4 |  | 1т груза | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  | 482,23 |  | 462,94 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 462,94 |  |
| 7 | ГЭСН27-03-008-04 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Формула расчета объема: V=258*0,06/100 |  | 100 м3 | 0,1548 |  | 0,1548 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 32,007996 |  |  |  |  |  | 15 801,07 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 179,8 | 1,15 | 32,007996 |  |  |  | 493,66 |  | 15 801,07 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 053,43 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 8,1230526 |  |  |  |  |  | 4 686,27 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,275931 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 736,06 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,275931 |  |  |  | 766,03 |  | 211,37 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 44,08 | 1,15 | 7,8471216 |  |  |  | 416,63 |  | 3 269,35 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 44,08 | 1,15 | 7,8471216 |  |  |  | 570,26 |  | 4 474,90 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 88,16 | 1,15 | 15,6942432 |  |  |  | 3,06 |  | 48,02 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 540,77 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 487,34 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 30 116,39 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 27 453,04 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 427,65 |  | 82 110,20 |  |
| 8 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=15,48*1,98 |  | 1т груза | 30,6504 |  | 30,6504 |  |  |  | 82,13 |  | 2 517,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 2 517,32 |  |
| 9 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=258*0,06*1,98 |  | 1т груза | 30,6504 |  | 30,6504 |  |  |  | 482,23 |  | 14 780,54 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 14 780,54 |  |
| 10 | ГЭСН27-03-008-02 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных Формула расчета объема: V=258*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,258 |  | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,922374 |  |  |  |  |  | 1 819,47 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 13,22 | 1,15 | 3,922374 |  |  |  | 463,87 |  | 1 819,47 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 242,82 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,124493 |  |  |  |  |  | 789,05 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,412413 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 471,33 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,412413 |  |  |  | 655,38 |  | 270,29 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,94 | 1,15 | 0,575598 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 1 535,43 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,94 | 1,15 | 0,575598 |  |  |  | 766,03 |  | 440,93 |  |
|  | 91.12.06-012 |  | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,412413 |  | 62,31 | 1,23 | 76,64 |  | 31,61 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,136482 |  |  |  | 1 498,03 |  | 204,45 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,136482 |  |  |  | 570,26 |  | 77,83 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 851,34 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 608,52 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 3 834,52 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 495,42 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 214,26 |  | 12 181,28 |  |
| 11 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=25,8*1,6 |  | 1т груза | 41,28 |  | 41,28 |  |  |  | 82,13 |  | 3 390,33 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 3 390,33 |  |
| 12 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=25,8*1,6 |  | 1т груза | 41,28 |  | 41,28 |  |  |  | 482,23 |  | 19 906,45 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 19 906,45 |  |
| 13 | ГЭСНр68-02-005-02 |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (прим. 5 см) Формула расчета объема: V=10,8/1000 |  | 1000 м2 | 0,0108 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,7173792 |  |  |  |  |  | 354,14 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 57,76 | 1,15 | 0,7173792 |  |  |  | 493,66 |  | 354,14 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,03 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,194994 |  |  |  |  |  | 111,20 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 15,7 | 1,15 | 0,194994 |  |  |  | 416,63 |  | 81,24 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 15,7 | 1,15 | 0,194994 |  |  |  | 570,26 |  | 111,20 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 47,1 | 1,15 | 0,584982 |  |  |  | 3,06 |  | 1,79 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,37 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,34 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 474,65 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 251,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 990,74 |  | 1 274,30 |  |
| 14 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=10,8*0,05*2,2 |  | 1т груза | 1,188 |  | 1,188 |  |  |  | 82,13 |  | 97,57 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 97,57 |  |
| 15 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=10,8*0,05*2,2 |  | 1т груза | 1,188 |  | 1,188 |  |  |  | 482,23 |  | 572,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 572,89 |  |
| 16 | ГЭСН27-03-008-02 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных Формула расчета объема: V=10,8*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,0108 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,1641924 |  |  |  |  |  | 76,16 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 13,22 | 1,15 | 0,1641924 |  |  |  | 463,87 |  | 76,16 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,88 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0470718 |  |  |  |  |  | 33,03 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,0172638 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 19,73 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,0172638 |  |  |  | 655,38 |  | 11,31 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,94 | 1,15 | 0,0240948 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 64,27 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,94 | 1,15 | 0,0240948 |  |  |  | 766,03 |  | 18,46 |  |
|  | 91.12.06-012 |  | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,0172638 |  | 62,31 | 1,23 | 76,64 |  | 1,32 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,0057132 |  |  |  | 1 498,03 |  | 8,56 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,0057132 |  |  |  | 570,26 |  | 3,26 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,07 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,19 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 160,51 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 146,31 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 212,04 |  | 509,89 |  |
| 17 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=1,08*1,6 |  | 1т груза | 1,728 |  | 1,728 |  |  |  | 82,13 |  | 141,92 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 141,92 |  |
| 18 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=1,08*1,6 |  | 1т груза | 1,728 |  | 1,728 |  |  |  | 482,23 |  | 833,29 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 833,29 |  |
| 19 | ГЭСНр68-01-010-03 |  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см Формула расчета объема: V=7,86*1 |  | м3 | 7,86 |  | 7,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 12,02187 |  |  |  |  |  | 6 471,97 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 1,33 | 1,15 | 12,02187 |  |  |  | 538,35 |  | 6 471,97 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 533,21 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 5,87535 |  |  |  |  |  | 3 850,59 |  |
|  | 91.06.06-013 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.-ч | 0,65 | 1,15 | 5,87535 |  | 756,44 | 1,47 | 1 111,97 |  | 6 533,21 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,65 | 1,15 | 5,87535 |  |  |  | 655,38 |  | 3 850,59 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,97 |  |
|  | (01.3.01.01-0002) |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0,00023 |  | 0,0018078 |  |  |  | 62 488,16 |  | 112,97 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 968,74 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 322,56 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 10 529,01 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 5 574,18 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 207,62 |  | 33 071,93 |  |
| 20 | ГЭСНр68-01-001-03 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 6,8425 |  |  |  |  |  | 3 407,02 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 5,95 | 1,15 | 6,8425 |  |  |  | 497,92 |  | 3 407,02 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,31 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 236,09 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,414 |  |  |  | 657,75 |  | 272,31 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,414 |  |  |  | 570,26 |  | 236,09 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 915,42 |  |
| 20.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 363,36 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 643,11 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 715,97 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 1 967,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 962,03 |  | 9 962,03 |  |
| 21 | ГЭСНр68-01-001-05 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 8,993 |  |  |  |  |  | 4 477,79 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 8,993 |  |  |  | 497,92 |  | 4 477,79 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,51 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,5405 |  |  |  |  |  | 308,23 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,47 | 1,15 | 0,5405 |  |  |  | 657,75 |  | 355,51 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,47 | 1,15 | 0,5405 |  |  |  | 570,26 |  | 308,23 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 141,53 |  |
| 21.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,4 |  | 0,4 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 484,48 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 786,02 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 4 881,74 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 2 584,45 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 092,20 |  | 13 092,20 |  |
| 22 | ГЭСН01-02-108-02 |  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см Формула расчета объема: V=2/100 |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,37 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0322 |  |  |  |  |  | 21,10 |  |
|  | 91.12.02-002 |  | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 1,4 | 1,15 | 0,0322 |  | 962,02 | 1,4 | 1 346,83 |  | 43,37 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,4 | 1,15 | 0,0322 |  |  |  | 655,38 |  | 21,10 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,47 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,10 |  |
|  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 18,78 |  |
|  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 8,65 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 595,00 |  | 91,90 |  |
| 23 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=7,86*0,5 |  | 1т груза | 3,93 |  | 3,93 |  |  |  | 82,13 |  | 322,77 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 322,77 |  |
| 24 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=7,86*0,5 |  | 1т груза | 3,93 |  | 3,93 |  |  |  | 482,23 |  | 1 895,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 1 895,16 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 471,93 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 671,76 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 147,19 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 035,56 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,53 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 489,89 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 707,32 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 341,67 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 401,16 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 214,76 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 81,4381056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 16,3516614 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСН01-01-018-02 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=10,8*0,2*0,9/1000 |  | 1000 м3 | 0,001944 |  | 0,001944 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,20 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1017198 |  |  |  |  |  | 66,67 |  |
|  | 91.01.05-084 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч | 45,5 | 1,15 | 0,1017198 |  | 947,64 | 1,33 | 1 260,36 |  | 128,20 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 45,5 | 1,15 | 0,1017198 |  |  |  | 655,38 |  | 66,67 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,87 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 61,34 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 30,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 572,02 |  | 286,88 |  |
| 26 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=10,8*0,2*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,00216 |  | 0,00216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил. 1.12 п. 3.187 |  | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,4590432 |  |  |  |  |  | 212,94 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,38 | 0,4590432 |  |  |  | 463,87 |  | 212,94 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,94 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,94 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 189,52 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 85,18 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 759,26 |  | 487,64 |  |
| 27 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,00216 |  | 0,00216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,133043 |  |  |  |  |  | 59,17 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 0,133043 |  |  |  | 444,72 |  | 59,17 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,17 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,17 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 52,66 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 23,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 731,48 |  | 135,50 |  |
| 28 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=10,8*0,2*1,6 |  | 1т груза | 3,456 |  | 3,456 |  |  |  | 482,23 |  | 1 666,59 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 1 666,59 |  |
| 29 | ГЭСН27-04-016-04 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Формула расчета объема: V=10,8/1000 |  | 1000 м2 | 0,0108 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,344034 |  |  |  |  |  | 162,51 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 27,7 | 1,15 | 0,344034 |  |  |  | 472,38 |  | 162,51 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,12 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0476928 |  |  |  |  |  | 35,80 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,52 | 1,15 | 0,0312984 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 38,33 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,52 | 1,15 | 0,0312984 |  |  |  | 766,03 |  | 23,98 |  |
|  | 91.08.03-029 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,0126684 |  | 2 190,26 | 1,49 | 3 263,49 |  | 41,34 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,0126684 |  |  |  | 766,03 |  | 9,70 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,003726 |  |  |  | 657,75 |  | 2,45 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,003726 |  |  |  | 570,26 |  | 2,12 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,00013 |  | 0,0000014 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,54 |  |
| 29.1 | 01.7.12.05-0054 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |  | м2 | 1100 |  | 11,88 |  | 30,70 | 1,27 | 38,99 |  | 463,20 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,31 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 291,52 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 265,74 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 462,96 |  | 1 301,00 |  |
| 30 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Формула расчета объема: V=10,8*0,2/100 |  | 100 м3 | 0,0216 |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,357696 |  |  |  |  |  | 170,49 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 0,357696 |  |  |  | 476,64 |  | 170,49 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,16 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,3447792 |  |  |  |  |  | 248,72 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 0,0439668 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 117,28 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 0,0439668 |  |  |  | 766,03 |  | 33,68 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 0,1065636 |  |  |  | 1 648,26 |  | 175,64 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 0,1065636 |  |  |  | 655,38 |  | 69,84 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 0,1758672 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 626,70 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 0,1758672 |  |  |  | 766,03 |  | 134,72 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,0183816 |  |  |  | 1 498,03 |  | 27,54 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,0183816 |  |  |  | 570,26 |  | 10,48 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 0,108 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 3,16 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,53 |  |
| 30.1 | 02.3.01.02-1102 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 110 |  | 2,376 |  | 650,20 | 1,57 | 1 020,81 |  | 2 425,44 |  |
| 30.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-2,376*1,6 |  | 1т груза | -176 |  | -3,8016 |  |  |  | 344,17 |  | -1 308,40 |  |
| 30.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0073) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км |  | 1т груза | 176 |  | 3,8016 |  |  |  | 602,78 |  | 2 291,53 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,21 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 616,24 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 561,74 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 744,44 |  | 5 956,08 |  |
| 31 | ГЭСН27-04-003-05 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см Формула расчета объема: V=10,8/1000 |  | 1000 м2 | 0,0108 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,3689982 |  |  |  |  |  | 186,87 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 29,71 | 1,15 | 0,3689982 |  |  |  | 506,43 |  | 186,87 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,42 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,2604474 |  |  |  |  |  | 183,26 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 1,21 | 1,15 | 0,0150282 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 18,41 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,21 | 1,15 | 0,0150282 |  |  |  | 766,03 |  | 11,51 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,28 | 1,15 | 0,0158976 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 42,41 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,28 | 1,15 | 0,0158976 |  |  |  | 766,03 |  | 12,18 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 8,6 | 1,15 | 0,106812 |  | 1 349,63 | 1,42 | 1 916,47 |  | 204,70 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 8,6 | 1,15 | 0,106812 |  |  |  | 655,38 |  | 70,00 |  |
|  | 91.08.03-018 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  | маш.-ч | 5,16 | 1,15 | 0,0640872 |  | 1 753,85 | 1,42 | 2 490,47 |  | 159,61 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 5,16 | 1,15 | 0,0640872 |  |  |  | 766,03 |  | 49,09 |  |
|  | (91.08.03-049) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 2,9 | 1,15 | 0,036018 |  |  |  | 2 427,27 |  | 87,43 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,9 | 1,15 | 0,036018 |  |  |  | 766,03 |  | 27,59 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,82 | 1,15 | 0,0226044 |  |  |  | 1 498,03 |  | 33,86 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,82 | 1,15 | 0,0226044 |  |  |  | 570,26 |  | 12,89 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,91 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 25 |  | 0,27 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 7,91 |  |
|  | 02.2.04.04 |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,46 |  |
| 31.1 | (ФСБЦ-02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм Формула расчета объема: V=10,8*0,15*1,27 |  | м3 | 190,5 |  | 2,0574 |  |  |  | 1 151,09 |  | 2 368,25 |  |
| 31.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-2,0574*1,6 |  | 1т груза | -304,8 |  | -3,29184 |  |  |  | 344,17 |  | -1 132,95 |  |
| 31.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 304,8 |  | 3,29184 |  |  |  | 978,07 |  | 3 219,65 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,13 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 544,09 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 495,97 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 395,37 |  | 6 419,47 |  |
| 32 | ГЭСН27-07-006-01 |  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Формула расчета объема: V=10,8/1000 |  | 1000 м2 | 0,0108 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,2307636 |  |  |  |  |  | 125,70 |  |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 18,58 | 1,15 | 0,2307636 |  |  |  | 544,73 |  | 125,70 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,98 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0991116 |  |  |  |  |  | 68,15 |  |
|  | (91.08.01-021) |  | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  | маш.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,0208656 |  |  |  | 2 401,36 |  | 50,11 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,0208656 |  |  |  | 817,09 |  | 17,05 |  |
|  | 91.08.02-002 |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  | маш.-ч | 0,16 | 1,15 | 0,0019872 |  | 1 324,58 | 1,42 | 1 880,90 |  | 3,74 |  |
|  | 4-100-045 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5 |  | чел.-ч | 0,32 | 1,15 | 0,0039744 |  |  |  | 612,82 |  | 2,44 |  |
|  | 91.08.02-011 |  | Гудронаторы ручные |  | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,001242 |  | 8,22 | 1,23 | 10,11 |  | 0,01 |  |
|  | 91.08.03-024 |  | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 1,71 | 1,15 | 0,0212382 |  | 893,04 | 1,43 | 1 277,05 |  | 27,12 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,71 | 1,15 | 0,0212382 |  |  |  | 570,26 |  | 12,11 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 2,12 | 1,15 | 0,0263304 |  |  |  | 1 021,45 |  | 26,90 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,12 | 1,15 | 0,0263304 |  |  |  | 570,26 |  | 15,02 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,0208656 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 261,36 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,0208656 |  |  |  | 872,42 |  | 18,20 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,47 | 1,15 | 0,0058374 |  |  |  | 1 498,03 |  | 8,74 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,47 | 1,15 | 0,0058374 |  |  |  | 570,26 |  | 3,33 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,92 |  | 0,009936 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,29 |  |
|  | 01.2.01.01 |  | Битум |  | т | 0,65 |  | 0,00702 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,12 |  |
| 32.1 | 01.2.01.01-1022 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 |  | т | 0,65 |  | 0,00702 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 165,41 |  |
| 32.2 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 96,03 |  | 1,037124 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 8 143,91 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,85 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 219,05 |  |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 149,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 458,33 |  | 9 249,75 |  |
| 33 | ГЭСН27-07-006-02 |  | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01/м до толщ. 5 см Формула расчета объема: V=10,8/1000 |  | 1000 м2 | 0,0108 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 см |  | ОТ 2; ЭМ 2; ОТм 2; М 2; ЗТ 2; ЗТм 2; Пр 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,0166428 |  |  |  |  |  | 8,22 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 0,67 | 2,3 | 0,0166428 |  |  |  | 493,66 |  | 8,22 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,03 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0067068 |  |  |  |  |  | 5,05 |  |
|  | (91.08.01-021) |  | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  | маш.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,0022356 |  |  |  | 2 401,36 |  | 5,37 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,0022356 |  |  |  | 817,09 |  | 1,83 |  |
|  | 91.08.03-024 |  | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 0,06 | 2,3 | 0,0014904 |  | 893,04 | 1,43 | 1 277,05 |  | 1,90 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,06 | 2,3 | 0,0014904 |  |  |  | 570,26 |  | 0,85 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0007452 |  |  |  | 1 021,45 |  | 0,76 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0007452 |  |  |  | 570,26 |  | 0,42 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,0022356 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 28,00 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,0022356 |  |  |  | 872,42 |  | 1,95 |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,30 |  |
| 33.1 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 12 | 2 | 0,2592 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 2 035,34 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,27 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 10,22 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 357,41 |  | 2 109,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,90 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,90 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 117,91 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,65 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 682,85 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 666,59 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,55 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989,42 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,45 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 612,77 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1,9102208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,8604576 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Устройство парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН01-01-018-02 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(110,49*0,51+258*0,35)*0,9/1000 |  | 1000 м3 | 0,13198491 |  | 0,1319849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 704,18 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 6,9061099 |  |  |  |  |  | 4 526,13 |  |
|  | 91.01.05-084 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч | 45,5 | 1,15 | 6,9061099 |  | 947,64 | 1,33 | 1 260,36 |  | 8 704,18 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 45,5 | 1,15 | 6,9061099 |  |  |  | 655,38 |  | 4 526,13 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 230,31 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 526,13 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 4 164,04 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 082,02 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 565,14 |  | 19 476,37 |  |
| 35 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(110,49*0,51+258*0,35)*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,1466499 |  | 0,1466499 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил. 1.12 п. 3.187 |  | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 31,1660367 |  |  |  |  |  | 14 456,99 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,38 | 31,1660367 |  |  |  | 463,87 |  | 14 456,99 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 456,99 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 456,99 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 12 866,72 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 5 782,80 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 752,01 |  | 33 106,51 |  |
| 36 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,1466499 |  | 0,1466499 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 9,0327539 |  |  |  |  |  | 4 017,05 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 9,0327539 |  |  |  | 444,72 |  | 4 017,05 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 017,05 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 017,05 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 3 575,17 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 1 606,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,90 |  | 9 199,04 |  |
| 37 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=(110,49*0,51+258*0,35)*1,6 |  | 1т груза | 234,63984 |  | 234,63984 |  |  |  | 482,23 |  | 113 150,37 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 113 150,37 |  |
| 38 | ГЭСН27-04-016-04 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Формула расчета объема: V=368,49/1000 |  | 1000 м2 | 0,36849 |  | 0,36849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,738249 |  |  |  |  |  | 5 544,91 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 27,7 | 1,15 | 11,738249 |  |  |  | 472,38 |  | 5 544,91 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802,19 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,6272519 |  |  |  |  |  | 1 221,64 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,067884 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 1 307,96 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,067884 |  |  |  | 766,03 |  | 818,03 |  |
|  | 91.08.03-029 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,4322388 |  | 2 190,26 | 1,49 | 3 263,49 |  | 1 410,61 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,4322388 |  |  |  | 766,03 |  | 331,11 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1271291 |  |  |  | 657,75 |  | 83,62 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1271291 |  |  |  | 570,26 |  | 72,50 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,00013 |  | 0,0000479 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 3,64 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 572,38 |  |
| 38.1 | 01.7.12.05-0054 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |  | м2 | 1100 |  | 405,339 |  | 30,70 | 1,27 | 38,99 |  | 15 804,17 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 766,55 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 9 946,83 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 9 067,18 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 466,12 |  | 44 390,56 |  |
| 39 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Формула расчета объема: V=368,49*0,25/100 |  | 100 м3 | 0,921225 |  | 0,921225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 15,255486 |  |  |  |  |  | 7 271,37 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 15,255486 |  |  |  | 476,64 |  | 7 271,37 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 395,86 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 14,7045935 |  |  |  |  |  | 10 607,79 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 1,8751535 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 5 002,05 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 1,8751535 |  |  |  | 766,03 |  | 1 436,42 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 4,5448635 |  |  |  | 1 648,26 |  | 7 491,12 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 4,5448635 |  |  |  | 655,38 |  | 2 978,61 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 7,500614 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 26 728,29 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 7,500614 |  |  |  | 766,03 |  | 5 745,70 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,7839625 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 174,40 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,7839625 |  |  |  | 570,26 |  | 447,06 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,87 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 4,606125 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 134,87 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 409,89 |  |
| 39.1 | 02.3.01.02-1102 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 110 |  | 101,33475 |  | 650,20 | 1,57 | 1 020,81 |  | 103 443,53 |  |
| 39.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-101,33475*1,6 |  | 1т груза | -176 |  | -162,1356 |  |  |  | 344,17 |  | -55 802,21 |  |
| 39.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0073) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км |  | 1т груза | 176 |  | 162,1356 |  |  |  | 602,78 |  | 97 732,10 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 879,16 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 26 282,37 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 23 958,07 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 745,61 |  | 254 023,75 |  |
| 40 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Формула расчета объема: V=368,49*0,2/100 |  | 100 м3 | 0,73698 |  | 0,73698 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 18,3065832 |  |  |  |  |  | 8 725,65 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 21,6 | 1,15 | 18,3065832 |  |  |  | 476,64 |  | 8 725,65 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 521,31 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 17,4590562 |  |  |  |  |  | 12 970,90 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 2,1950949 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 2 688,57 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 2,1950949 |  |  |  | 766,03 |  | 1 681,51 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2,3 | 1,15 | 1,9493121 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 5 199,87 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,3 | 1,15 | 1,9493121 |  |  |  | 766,03 |  | 1 493,23 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 2,46 | 1,15 | 2,0849164 |  |  |  | 1 648,26 |  | 3 436,48 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,46 | 1,15 | 2,0849164 |  |  |  | 655,38 |  | 1 366,41 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 12,21 | 1,15 | 10,3483047 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 36 875,98 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 12,21 | 1,15 | 10,3483047 |  |  |  | 766,03 |  | 7 927,11 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,8814281 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 320,41 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,8814281 |  |  |  | 570,26 |  | 502,64 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,05 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 7 |  | 5,15886 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 151,05 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 368,91 |  |
| 40.1 | 02.2.05.04-2092 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм Формула расчета объема: V=368,49*0,2*1,26*0,9 |  | м3 | 113,4 |  | 83,573532 |  | 2 184,44 | 0,75 | 1 638,33 |  | 136 921,02 |  |
| 40.2 | (02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм Формула расчета объема: V=368,49*0,2*1,27*0,1 |  | м3 | 12,7 |  | 9,359646 |  |  |  | 1 151,09 |  | 10 773,79 |  |
| 40.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -201,739130434782 |  | -148,6777043 |  |  |  | 344,17 |  | -51 170,41 |  |
| 40.4 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 201,739130434782 |  | 148,6777043 |  |  |  | 978,07 |  | 145 417,20 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 696,55 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 31 893,93 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 29 073,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 853,43 |  | 374 277,82 |  |
| 41 | ГЭСН27-06-029-01 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Формула расчета объема: V=368,49/1000 |  | 1000 м2 | 0,36849 |  | 0,36849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 8,8397066 |  |  |  |  |  | 4 589,58 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 20,86 | 1,15 | 8,8397066 |  |  |  | 519,20 |  | 4 589,58 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 232,82 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 7,987942 |  |  |  |  |  | 5 791,63 |  |
|  | 91.06.03-049 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 1,0339829 |  | 1,21 | 1,52 | 1,84 |  | 1,90 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,2330699 |  |  |  | 1 648,26 |  | 384,16 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,2330699 |  |  |  | 655,38 |  | 152,75 |  |
|  | 91.08.01-004 |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,8644775 |  | 2 646,78 | 1,45 | 3 837,83 |  | 3 317,72 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,8644775 |  |  |  | 817,09 |  | 706,36 |  |
|  | (91.08.03-017) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  | маш.-ч | 2,14 | 1,15 | 0,9068539 |  |  |  | 2 254,29 |  | 2 044,31 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,14 | 1,15 | 0,9068539 |  |  |  | 655,38 |  | 594,33 |  |
|  | (91.08.03-045) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  | маш.-ч | 1,51 | 1,15 | 0,6398829 |  |  |  | 1 879,06 |  | 1 202,38 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,51 | 1,15 | 0,6398829 |  |  |  | 655,38 |  | 419,37 |  |
|  | 91.08.03-047 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 1,0975475 |  | 1 334,21 | 1,49 | 1 987,97 |  | 2 181,89 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 1,0975475 |  |  |  | 766,03 |  | 840,75 |  |
|  | (91.08.03-049) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 0,97 | 1,15 | 0,4110506 |  |  |  | 2 427,27 |  | 997,73 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,97 | 1,15 | 0,4110506 |  |  |  | 766,03 |  | 314,88 |  |
|  | 91.08.06-001 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  | маш.-ч | 1,52 | 1,15 | 0,6441205 |  | 181,30 | 1,22 | 221,19 |  | 142,47 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,8644775 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 10 828,53 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,8644775 |  |  |  | 872,42 |  | 754,19 |  |
|  | 91.08.11-041 |  | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 2,04 | 1,15 | 0,8644775 |  | 59,52 | 1,23 | 73,21 |  | 63,29 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 3,1 | 1,15 | 1,3136669 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 967,91 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 3,1 | 1,15 | 1,3136669 |  |  |  | 570,26 |  | 749,13 |  |
|  | 91.13.03-112 |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,0847527 |  | 435,27 | 1,33 | 578,91 |  | 49,06 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,0847527 |  |  |  | 655,38 |  | 55,55 |  |
|  | 91.18.01-013 |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 3,71 | 1,15 | 1,5721626 |  | 4 141,29 | 1,39 | 5 756,39 |  | 9 049,98 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 3,71 | 1,15 | 1,5721626 |  |  |  | 766,03 |  | 1 204,32 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 0,487328 |  |  |  | 3,06 |  | 1,49 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060,09 |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,004 |  | 0,001474 |  | 16 539,78 | 1,27 | 21 005,52 |  | 30,96 |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  | м3 | 20,52 |  | 7,5614148 |  | 36,31 | 0,82 | 29,77 |  | 225,10 |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | 0,0024 |  | 0,0008844 |  | 907 036,67 | 1,03 | 934 247,77 |  | 826,25 |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  | Болты анкерные |  | т | 0,012 |  | 0,0044219 |  | 89 330,06 | 1,07 | 95 583,16 |  | 422,66 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,782 |  | 0,2881592 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 1 519,18 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,0008 |  | 0,0002948 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 22,41 |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,0008 |  | 0,0002948 |  | 63 745,00 | 0,72 | 45 896,40 |  | 13,53 |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 674,12 |  |
| 41.1 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 96,03 |  | 35,3860947 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 277 865,77 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 381,21 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 15 260,38 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 13 910,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 957 179,54 |  | 352 711,09 |  |
| 42 | ГЭСН27-06-030-01 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (до 6 см) Формула расчета объема: V=368,49/1000 |  | 1000 м2 | 0,36849 |  | 0,36849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 6 см |  | ОТ 4; ЭМ 4; ОТм 4; М 4; ЗТ 4; ЗТм 4; Пр 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,5932689 |  |  |  |  |  | 330,75 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 0,35 | 4,6 | 0,5932689 |  |  |  | 557,50 |  | 330,75 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 932,87 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,7966753 |  |  |  |  |  | 583,15 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,11 | 4,6 | 0,1864559 |  |  |  | 1 648,26 |  | 307,33 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,11 | 4,6 | 0,1864559 |  |  |  | 655,38 |  | 122,20 |  |
|  | 91.08.01-004 |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  | маш.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  | 2 646,78 | 1,45 | 3 837,83 |  | 650,53 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  |  |  | 817,09 |  | 138,50 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 2 123,24 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  |  |  | 872,42 |  | 147,88 |  |
|  | 91.08.11-041 |  | Разогреватели швов инфракрасные |  | маш.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  | 59,52 | 1,23 | 73,21 |  | 12,41 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  |  |  | 1 498,03 |  | 253,92 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 | 4,6 | 0,1695054 |  |  |  | 570,26 |  | 96,66 |  |
|  | 91.18.01-013 |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  | маш.-ч | 0,06 | 4,6 | 0,1017032 |  | 4 141,29 | 1,39 | 5 756,39 |  | 585,44 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,06 | 4,6 | 0,1017032 |  |  |  | 766,03 |  | 77,91 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,27 |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | 0,001 | 4 | 0,001474 |  | 16 539,78 | 1,27 | 21 005,52 |  | 30,96 |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  | м3 | 0,44 | 4 | 0,6485424 |  | 36,31 | 0,82 | 29,77 |  | 19,31 |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 897,04 |  |
| 42.1 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 12 | 4 | 17,68752 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 138 889,48 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,90 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 1 343,43 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 224,63 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 173,82 |  | 146 354,58 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Устройство парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154 651,50 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 936,30 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 589,23 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 701,24 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823 274,36 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 150,37 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 637,54 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 332,87 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 705,72 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 3: Устройство парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346 690,09 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 94,9320843 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 49,4816288 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(((45,52+8,68)*0,3*0,2+17,99*0,2*0,2))/100 |  | 100 м3 | 0,039716 |  | 0,039716 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,0337036 |  |  |  |  |  | 3 262,72 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,15 | 7,0337036 |  |  |  | 463,87 |  | 3 262,72 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,72 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,72 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 2 903,82 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 1 305,09 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 126,45 |  | 7 471,63 |  |
| 44 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Формула расчета объема: V=3,9716/100 |  | 100 м3 | 0,039716 |  | 0,039716 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,4462673 |  |  |  |  |  | 1 087,90 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 2,4462673 |  |  |  | 444,72 |  | 1 087,90 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,90 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,90 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 968,23 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 435,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,62 |  | 2 491,29 |  |
| 45 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=3,97*1,6 |  | 1т груза | 6,352 |  | 6,352 |  |  |  | 482,23 |  | 3 063,12 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 3 063,12 |  |
| 46 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под БР) Формула расчета объема: V=(((45,52+8,68)*0,2*0,1+17,99*0,1*0,1))/100 |  | 100 м3 | 0,012639 |  | 0,012639 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,3139528 |  |  |  |  |  | 149,64 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 21,6 | 1,15 | 0,3139528 |  |  |  | 476,64 |  | 149,64 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,27 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,2994179 |  |  |  |  |  | 222,45 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 0,0376453 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 46,11 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 0,0376453 |  |  |  | 766,03 |  | 28,84 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2,3 | 1,15 | 0,0334302 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 89,18 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,3 | 1,15 | 0,0334302 |  |  |  | 766,03 |  | 25,61 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 2,46 | 1,15 | 0,0357557 |  |  |  | 1 648,26 |  | 58,93 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,46 | 1,15 | 0,0357557 |  |  |  | 655,38 |  | 23,43 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 12,21 | 1,15 | 0,1774705 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 632,41 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 12,21 | 1,15 | 0,1774705 |  |  |  | 766,03 |  | 135,95 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,0151162 |  |  |  | 1 498,03 |  | 22,64 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,0151162 |  |  |  | 570,26 |  | 8,62 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 7 |  | 0,088473 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 2,59 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,95 |  |
| 46.1 | 02.2.05.04-2092 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм |  | м3 | 126 |  | 1,592514 |  | 2 184,44 | 0,75 | 1 638,33 |  | 2 609,06 |  |
| 46.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-1,592514*1,6 |  | 1т груза | -201,6 |  | -2,5480224 |  |  |  | 344,17 |  | -876,95 |  |
| 46.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 201,6 |  | 2,5480224 |  |  |  | 978,07 |  | 2 492,14 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,09 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 546,97 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 498,60 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 788,27 |  | 6 493,77 |  |
| 47 | ГЭСН27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 15) Формула расчета объема: V=(45,52+8,68)/100 |  | 100 м | 0,542 |  | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 43,50634 |  |  |  |  |  | 21 847,58 |  |
|  | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 43,50634 |  |  |  | 502,17 |  | 21 847,58 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,11 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,405145 |  |  |  |  |  | 305,47 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,61 | 1,15 | 0,380213 |  |  |  | 1 664,09 |  | 632,71 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,61 | 1,15 | 0,380213 |  |  |  | 766,03 |  | 291,25 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 | 1,15 | 0,024932 |  |  |  | 657,75 |  | 16,40 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,04 | 1,15 | 0,024932 |  |  |  | 570,26 |  | 14,22 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 571,81 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,001 |  | 0,000542 |  | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 47,63 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,06 |  | 0,03252 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 158,52 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,17 |  | 0,09214 |  | 10 082,68 | 1,47 | 14 821,54 |  | 1 365,66 |  |
|  | 05.2.03.03 |  | Камни бортовые бетонные |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 373,97 |  |
| 47.1 | 05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 |  | м3 | 4,5 |  | 2,439 |  | 7 444,62 | 2,12 | 15 782,59 |  | 38 493,74 |  |
| 47.2 | 04.1.02.01-0006 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  | м3 | 5,9 |  | 3,1978 |  | 4 155,88 | 1,26 | 5 236,41 |  | 16 744,99 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 153,05 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 32 564,98 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 29 685,09 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 739,43 |  | 141 862,77 |  |
| 48 | ГЭСН27-02-010-09 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий (БР 8) Формула расчета объема: V=17,99/100 |  | 100 м | 0,1799 |  | 0,1799 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 13,3647711 |  |  |  |  |  | 6 691,64 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 32,66 | 1,15 | 6,7568641 |  |  |  | 463,87 |  | 3 134,31 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 15,97 | 1,15 | 3,3039535 |  |  |  | 506,43 |  | 1 673,22 |  |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 15,97 | 1,15 | 3,3039535 |  |  |  | 570,26 |  | 1 884,11 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,73 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1075802 |  |  |  |  |  | 61,35 |  |
|  | 91.05.13-003 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  | маш.-ч | 0,32 | 1,15 | 0,0662032 |  | 735,21 | 1,38 | 1 014,59 |  | 67,17 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,32 | 1,15 | 0,0662032 |  |  |  | 570,26 |  | 37,75 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,041377 |  |  |  | 690,13 |  | 28,56 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,041377 |  |  |  | 570,26 |  | 23,60 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,57 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,0005 |  | 0,00009 |  | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 7,91 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,008 |  | 0,0014392 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 7,02 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,1 |  | 0,01799 |  | 10 082,68 | 1,47 | 14 821,54 |  | 266,64 |  |
|  | 05.2.03.04 |  | Камни бортовые бетонные |  | м3 | 1,6 |  | 0,28784 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 130,29 |  |
| 48.1 | 05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 объем 0,016 м3 Формула расчета объема: V=17,99*0,016 |  | м3 | 1,6 |  | 0,28784 |  | 7 444,62 | 2,12 | 15 782,59 |  | 4 542,86 |  |
| 48.2 | 04.1.02.01-0006 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  | м3 | 4,9 |  | 0,88151 |  | 4 155,88 | 1,26 | 5 236,41 |  | 4 615,95 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 752,99 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 7 630,88 |  |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 5 199,80 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 866,48 |  | 29 119,78 |  |
| 49 | ГЭСН27-02-022-01 |  | Резка бортовых камней: бетонных Формула расчета объема: V=6/100 |  | 100 резов | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,78177 |  |  |  |  |  | 445,81 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 11,33 | 1,15 | 0,78177 |  |  |  | 570,26 |  | 445,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,64 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,759 |  |  |  |  |  | 432,83 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 11 | 1,15 | 0,759 |  |  |  | 690,13 |  | 523,81 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 11 | 1,15 | 0,759 |  |  |  | 570,26 |  | 432,83 |  |
|  | 91.21.15-508 |  | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.) |  | маш.-ч | 11 | 1,15 | 0,759 |  | 67,88 | 1,2 | 81,46 |  | 61,83 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 954,59 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,3333 |  | 0,019998 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,59 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 12,5 |  | 0,75 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 3 954,00 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 418,87 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,64 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 1 291,60 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 177,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 464,17 |  | 7 887,85 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 182,61 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 485,29 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 179,75 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022,10 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 432,35 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 063,12 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 507,39 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 906,48 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 301,12 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 4: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 390,21 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 67,4468048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,5711431 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ГЭСН01-01-030-02 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Формула расчета объема: V=71,2*0,15/1000 |  | 1000 м3 | 0,01068 |  | 0,01068 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,42 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,141243 |  |  |  |  |  | 92,57 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,141243 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 161,42 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,141243 |  |  |  | 655,38 |  | 92,57 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,99 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,57 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 85,16 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 42,58 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 742,51 |  | 381,73 |  |
| 51 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Формула расчета объема: V=10,68/100 |  | 100 м3 | 0,1068 |  | 0,1068 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 6,5782392 |  |  |  |  |  | 2 925,47 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 6,5782392 |  |  |  | 444,72 |  | 2 925,47 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,47 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,47 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 2 603,67 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 1 170,19 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,81 |  | 6 699,33 |  |
| 52 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=10,68*1,6 |  | 1т груза | 17,088 |  | 17,088 |  |  |  | 482,23 |  | 8 240,35 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 8 240,35 |  |
| 53 | ГЭСН47-01-046-04 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Формула расчета объема: V=71,2/100 |  | 100 м2 | 0,712 |  | 0,712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 32,752 |  |  |  |  |  | 15 471,39 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 40 | 1,15 | 32,752 |  |  |  | 472,38 |  | 15 471,39 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 15 |  | 10,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 471,39 |  |
| 53.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 15 |  | 10,68 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 12 935,51 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 471,39 |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 15 935,53 |  |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 11 139,40 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 923,92 |  | 55 481,83 |  |
| 54 | ГЭСН47-01-046-06 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 0,712 |  | 0,712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 4,642596 |  |  |  |  |  | 2 176,91 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 5 | 1,15 | 4,094 |  |  |  | 463,87 |  | 1 899,08 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 0,548596 |  |  |  | 506,43 |  | 277,83 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 594,56 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,06444 |  |  |  |  |  | 607,01 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,3 | 1,15 | 1,06444 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 594,56 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,3 | 1,15 | 1,06444 |  |  |  | 570,26 |  | 607,01 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,47 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 10 |  | 7,12 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 208,47 |  |
|  | 16.2.02.07 |  | Семена газонных трав |  | кг | 2 |  | 1,424 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 586,95 |  |
| 54.1 | 16.2.02.01-0001 |  | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» |  | кг | 2 |  | 1,424 |  | 271,55 | 1,49 | 404,61 |  | 576,16 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 783,92 |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 2 867,44 |  |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 2 004,42 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 094,06 |  | 10 034,97 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 989,82 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 573,77 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,98 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,58 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 720,14 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 240,35 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 273,35 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 491,80 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 356,59 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 5: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 838,21 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 43,9728352 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,205683 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ГЭСН27-06-008-01 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Формула расчета объема: V=3,62/100 |  | 100 м | 0,0362 |  | 0,0362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,9112807 |  |  |  |  |  | 442,11 |  |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 21,89 | 1,15 | 0,9112807 |  |  |  | 485,15 |  | 442,11 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,01 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1881676 |  |  |  |  |  | 119,28 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,0054119 |  |  |  | 1 648,26 |  | 8,92 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,0054119 |  |  |  | 655,38 |  | 3,55 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 0,6 | 1,15 | 0,024978 |  | 95,25 | 1,66 | 158,12 |  | 3,95 |  |
|  | 91.08.06-003 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  | маш.-ч | 8,36 | 1,15 | 0,3480268 |  | 100,65 | 1,22 | 122,79 |  | 42,73 |  |
|  | 91.08.11-011 |  | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  | маш.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,1352975 |  | 2 007,70 | 1,66 | 3 332,78 |  | 450,92 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,1352975 |  |  |  | 655,38 |  | 88,67 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,0382996 |  |  |  | 1 498,03 |  | 57,37 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,0382996 |  |  |  | 570,26 |  | 21,84 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0012489 |  |  |  | 657,75 |  | 0,82 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0012489 |  |  |  | 570,26 |  | 0,71 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0079097 |  |  |  | 416,63 |  | 3,30 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0079097 |  |  |  | 570,26 |  | 4,51 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,27 |  |
|  | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | 0,01 |  | 0,000362 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 8,53 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 3,5 |  | 0,1267 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 3,71 |  |
|  | (02.3.01.02-1118) |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 | 2 |  | 0,0724 |  |  |  | 953,41 |  | 69,03 |  |
|  | 01.2.03.03 |  | Мастика |  | т | 0,07 |  | 0,002534 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.26 |  | Шнур полиуретановый |  | 10 м | 10 |  | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,67 |  |
| 55.1 | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | -0,01 |  | -0,000362 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | -8,53 |  |
| 55.2 | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | 0,07 |  | 0,002534 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 59,71 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,39 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 825,24 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 752,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 435,08 |  | 2 839,35 |  |
| 56 | ГЭСНр68-02-021-01 |  | Ремонт мест просадок щебнем (Прим.) Формула расчета объема: V=1,81*0,02 |  | м3 | 0,0362 |  | 0,0362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,0907534 |  |  |  |  |  | 45,96 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 2,18 | 1,15 | 0,0907534 |  |  |  | 506,43 |  | 45,96 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-025 |  | Трамбовки электрические |  | маш.-ч | 0,44 | 1,15 | 0,0183172 |  | 12,06 | 1,26 | 15,20 |  | 0,28 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 | 1,25 |  | 0,04525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,24 |  |
| 56.1 | (02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | м3 | 1,27 |  | 0,045974 |  |  |  | 1 151,09 |  | 52,92 |  |
| 56.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-0,045974*1,6 |  | 1т груза | -2,032 |  | -0,0735584 |  |  |  | 344,17 |  | -25,32 |  |
| 56.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км Формула расчета объема: V=0,045974*1,6 |  | 1т груза | 2,032 |  | 0,0735584 |  |  |  | 978,07 |  | 71,95 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,96 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 46,88 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 008,01 |  | 217,49 |  |
| 57 | ГЭСНр68-02-007-01 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Формула расчета объема: V=0,5*3,62/100 |  | 100 м2 | 0,0181 |  | 0,0181 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,0835815 |  |  |  |  |  | 1 028,58 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 100,1 | 1,15 | 2,0835815 |  |  |  | 493,66 |  | 1 028,58 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,30 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1238493 |  |  |  |  |  | 75,77 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 2,9 | 1,15 | 0,0603635 |  | 1 349,63 | 1,42 | 1 916,47 |  | 115,68 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,9 | 1,15 | 0,0603635 |  |  |  | 655,38 |  | 39,56 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,020815 |  | 95,25 | 1,66 | 158,12 |  | 3,29 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,0020815 |  |  |  | 657,75 |  | 1,37 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,0020815 |  |  |  | 570,26 |  | 1,19 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 2,95 | 1,15 | 0,0614043 |  |  |  | 416,63 |  | 25,58 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,95 | 1,15 | 0,0614043 |  |  |  | 570,26 |  | 35,02 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 5,9 | 1,15 | 0,1228085 |  |  |  | 3,06 |  | 0,38 |  |
|  | 01.2.01.01 |  | Битум |  | т | 0,07 |  | 0,001267 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т | 11,9 |  | 0,21539 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,65 |  |
| 57.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | т | 9 |  | 0,1629 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.2 | 01.2.01.01-1022 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 |  | т | 0,07 |  | 0,001267 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 29,85 |  |
| 57.3 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 11,9 |  | 0,21539 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 1 691,33 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,35 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 126,44 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 596,35 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 371,27 |  | 4 694,62 |  |
| 58 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 0,1629 |  | 0,1629 |  |  |  | 82,13 |  | 13,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,14 |  | 13,38 |  |
| 59 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 0,1629 |  | 0,1629 |  |  |  | 482,23 |  | 78,56 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,26 |  | 78,56 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 471,41 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 516,65 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714,59 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,05 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 953,18 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,70 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 998,56 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 373,43 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 6: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 843,40 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,0856156 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,3120169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884 589,44 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453 768,17 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 109,67 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 504,65 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 261,18 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 190,41 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 702,26 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 370,85 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 060,8 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 760,47 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 609,68 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 609,68 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884 589,44 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453 768,17 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 109,67 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 504,65 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 261,18 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 190,41 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 702,26 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 370,85 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 060,80 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 760,47 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 609,68 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 292,7856663 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 69,7825908 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884 589,44 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 609,68 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299 199,12 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |