АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

02.09.2022

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | // |
|  |  | «____»______________20 г. |

(наименование стройки)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Семейная

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

| Основание |  |
| --- | --- |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |

| Дата составления | 20.03.2026 |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | м3 | 83,385 | V=3*1,5*0,17*109 |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 224,16 | V=83,4*2,4+10*2,4 |  |  |
| 3 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 224,16 | V=83,4*2,4+10*2,4 |  |  |
| Раздел: 2. Устройство дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 426,6801 | V=(1092,08+262,46)*0,35*0,9 |  |  |
| 5 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 47,4089 | V=(1092,08+262,46)*0,35*0,1 |  |  |
| 6 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 47,4089 | V=(1092,08+262,46)*0,35*0,1 |  |  |
| 7 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 758,5424 | V=(1092,08+262,46)*0,35*1,6 |  |  |
| 8 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 1354,54 |  |  |  |
| 10 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 1422,267 |  |  |  |
| 11 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 338,635 | V=1354,54*0,25 |  |  |
| 12 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 372,4985 |  |  |  |
| 14 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 595,9976 |  |  |  |
| 15 |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | м2 | 1354,54 |  |  |  |
| 16 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 256,00806 | V=1354,54*0,15*1,26 |  |  |
| 18 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 409,612896 | V=1354,54*0,15*1,26*1,6 |  |  |
| 19 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 1354,54 |  |  |  |
| 20 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 86,01329 | V=1354,54*0,05*1,27 |  |  |
| 22 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 137,621264 | V=1354,54*0,05*1,27*1,6 |  |  |
| 23 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 5 см) | м2 | -1354,54 |  |  |  |
| 24 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 1092,08 |  |  |  |
| 25 |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 104,8724424 |  |  |  |
| 26 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01/ до толщ. 6см. | м2 | 1092,08 |  |  |  |
| 27 |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 52,41984 |  |  |  |
| Раздел: 3. Устройство обочины |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прим. ЩПС 8 см) | м2 | 262,46 |  |  |  |
| 29 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 26,665936 | V=262,46*0,08*1,27 |  |  |
| 31 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 42,6654976 | V=262,46*0,08*1,27*1,6 |  |  |
| Раздел: 4. Канава |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4,5 | V=10*(0,6*0,75) |  |  |
| 33 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 4,5 | V=10*(0,6*0,75) |  |  |
| 34 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 7,2 |  |  |  |
| Раздел: 5. Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см | шт | 18 |  |  |  |
| 36 |  | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 0,144 |  |  |  |
| 37 |  | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15 | м3 | 0,36 |  |  |  |

| Составил |  | () |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | () |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |