АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

02.09.2022

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | // |
|  |  | «____»______________20 г. |

Выполнение работ по устройству парковки возле д.3 по ул.Заозерная

(наименование стройки)

Выполнение работ по устройству парковки возле д.3 по ул.Заозерная

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

| Основание |  |
| --- | --- |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |

| Дата составления | 30.03.2026 |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев диаметром до 80 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см/ прим. | м3 | 34,94 | V=2*17,47 |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 17,47 |  |  |  |
| 3 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 17,47 |  |  |  |
| 4 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см/ прим. до 80 см | шт | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Земля растительная | м3 | 0,9 |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0,75 |  |  |  |
| 7 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0,75 |  |  |  |
| 8 |  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см | шт | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | м | 91,67 |  |  |  |
| 10 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 9,90036 |  |  |  |
| 11 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 9,90036 |  |  |  |
| 12 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см | м2 | 170,973 |  |  |  |
| 13 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км (на площадку Заказчика) | 1т груза | 0,169263 |  |  |  |
| 14 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных /парковки | м3 | 0,9499 |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 2,08967 |  |  |  |
| 16 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 2,08967 |  |  |  |
| 17 |  | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | шт | 2 |  |  |  |
| 18 |  | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5/ прим. Фундаментный блок ФБС 24-4-6 со скосом (Усеченный) | м3 | 1,008 | V=0,504*2 |  |  |
| Раздел: 2. Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 47,663 |  |  |  |
| 20 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 5,2959 |  |  |  |
| 21 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 5,2959 |  |  |  |
| 22 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 84,73368 |  |  |  |
| 23 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 151,31 |  |  |  |
| 24 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 166,441 |  |  |  |
| 25 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 37,8275 |  |  |  |
| 26 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 41,61025 |  |  |  |
| 27 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -66,5764 |  |  |  |
| 28 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 66,5764 |  |  |  |
| 29 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 22,6965 |  |  |  |
| 30 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 28,59759 |  |  |  |
| 31 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -45,756144 |  |  |  |
| 32 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 45,756144 |  |  |  |
| 33 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы/ прим. ЩПС | м3 | 7,5655 |  |  |  |
| 34 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 9,53253 |  |  |  |
| 35 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -15,252048 |  |  |  |
| 36 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 15,252048 |  |  |  |
| 37 |  | Ремонт мест просадок щебнем (прим. ЩПС) | м3 | 1,8997 | V=189,97*0,01 |  |  |
| 38 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 2,413 |  |  |  |
| 39 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -3,8608 |  |  |  |
| 40 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 3,8608 |  |  |  |
| 41 |  | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,204768 | V=(189,97+151,31)*0,6/1000 |  |  |
| 42 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,210911 |  |  |  |
| 43 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 341,28 |  |  |  |
| 44 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 32,7731184 |  |  |  |
| 45 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 Добавлять до толщ. 5 см | м2 | 341,28 |  |  |  |
| 46 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 8,19072 |  |  |  |
| 47 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 10,5 |  |  |  |
| 49 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,00735 |  |  |  |
| Раздел: 3. Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 6,0822 |  |  |  |
| 51 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 6,0822 |  |  |  |
| 52 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 9,73152 |  |  |  |
| 53 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БК | м3 | 2,0274 |  |  |  |
| 54 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 2,554524 |  |  |  |
| 55 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -4,087238 |  |  |  |
| 56 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 4,087238 |  |  |  |
| 57 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 101,37 |  |  |  |
| 58 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 5,98083 |  |  |  |
| 59 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 | м3 | 4,56165 |  |  |  |
| 60 |  | Резка бортовых камней: бетонных | рез | 10,137 |  |  |  |
| 61 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 1,267125 |  |  |  |
| Раздел: 4. Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 7,59 |  |  |  |
| 63 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 7,59 |  |  |  |
| 64 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 12,144 |  |  |  |
| 65 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 50,6 |  |  |  |
| 66 |  | Земля растительная | м3 | 7,59 |  |  |  |
| 67 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 50,6 |  |  |  |
| 68 |  | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 1,012 |  |  |  |
| Раздел: 5. Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | шт | 1 |  |  |  |
| 70 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,005 |  |  |  |
| 71 |  | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,02 |  |  |  |

| Составил |  | () |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | () |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |