Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.2) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 4 квартал 2025 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область |

Благоустройство территории между д.28 и д.30 по ул.Юбилейная

(наименование стройки)

Благоустройство территории между д.28 и д.30 по ул.Юбилейная

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 24.11.2025-01-03

| Благоустройство территории между д.28 и д.30 по ул.Юбилейная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: |  |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 4 квартал 2025г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 6 262,24 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 887,95 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 88,72 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 5 218,53 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 1 731,8922254 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 135,8558599 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 1 043,71 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Работы по площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-010-01 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР Формула расчета объема: V=12,60 / 100 |  | 100 м | 0,126 |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,11383 |  |  |  |  |  | 5 231,84 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 76,7 | 1,15 | 11,11383 |  |  |  | 470,75 |  | 5 231,84 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 231,84 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 231,84 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 7 690,80 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 7 010,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 200,87 |  | 19 933,31 |  |
| 2 | (49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 1,3608 |  | 1,3608 |  |  |  | 83,82 |  | 114,06 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,82 |  | 114,06 |  |
| 3 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 1,3608 |  | 1,3608 |  |  |  | 474,54 |  | 645,75 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,54 |  | 645,75 |  |
| 4 | ГЭСНр68-01-010-03 |  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см Формула расчета объема: V=3*9,93 |  | м3 | 29,79 |  | 29,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 39,6207 |  |  |  |  |  | 21 065,93 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 1,33 |  | 39,6207 |  |  |  | 531,69 |  | 21 065,93 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 831,83 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 19,3635 |  |  |  |  |  | 12 533,61 |  |
|  | (91.06.06-013) |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.-ч | 0,65 |  | 19,3635 |  |  |  | 1 075,83 |  | 20 831,83 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,65 |  | 19,3635 |  |  |  | 647,28 |  | 12 533,61 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,89 |  |
|  | (01.3.01.01-0002) |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0,00023 |  | 0,0068517 |  |  |  | 64 494,01 |  | 441,89 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 873,26 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 599,54 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 34 271,53 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 18 143,75 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 601,50 |  | 107 288,54 |  |
| 5 | (49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 14,895 |  | 14,895 |  |  |  | 83,82 |  | 1 248,50 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,82 |  | 1 248,50 |  |
| 6 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 14,895 |  | 14,895 |  |  |  | 474,54 |  | 7 068,27 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,54 |  | 7 068,27 |  |
| 7 | ГЭСНр68-01-001-05 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 23,46 |  |  |  |  |  | 11 536,69 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 7,82 |  | 23,46 |  |  |  | 491,76 |  | 11 536,69 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,83 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  | 794,14 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,47 |  | 1,41 |  |  |  | 656,62 |  | 925,83 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,47 |  | 1,41 |  |  |  | 563,22 |  | 794,14 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256,66 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 330,83 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 12 577,45 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 6 658,65 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 830,92 |  | 32 492,76 |  |
| 8 | ФСБЦ-16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1 062,45 | 1,13 | 1 200,57 |  | 1 440,68 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440,68 |  |
| 9 | ГЭСН01-02-108-02 |  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см |  | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,19 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0483 |  |  |  |  |  | 31,26 |  |
|  | 91.12.02-002 |  | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 1,4 | 1,15 | 0,0483 |  | 962,02 | 1,36 | 1 308,35 |  | 63,19 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,4 | 1,15 | 0,0483 |  |  |  | 647,28 |  | 31,26 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,45 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,26 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 27,82 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 12,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 503,00 |  | 135,09 |  |
| 10 | (49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 0,7005 |  | 0,7005 |  |  |  | 83,82 |  | 58,72 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,83 |  | 58,72 |  |
| 11 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 0,7005 |  | 0,7005 |  |  |  | 474,54 |  | 332,42 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,55 |  | 332,42 |  |
| 12 | ГЭСН01-02-119-03 |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли Формула расчета объема: V=25 / 100 |  | 100 м2 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,60475 |  |  |  |  |  | 1 302,82 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 9,06 | 1,15 | 2,60475 |  |  |  | 500,17 |  | 1 302,82 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,82 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,82 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 534,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 985,96 |  | 2 996,49 |  |
| 13 | (49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 25/10000=0,0025га*45(для густоты)*0,5 т/м3 |  | т | 0,05625 |  | 0,05625 |  |  |  | 83,82 |  | 4,71 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,73 |  | 4,71 |  |
| 14 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 0,05625 |  | 0,05625 |  |  |  | 474,54 |  | 26,69 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,49 |  | 26,69 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Работы по площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 698,83 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 137,28 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 820,85 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 359,01 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882,57 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 499,12 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 496,29 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 727,11 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 360,05 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Работы по площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 785,99 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 76,79928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 20,8218 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Устройство пешеходной дорожки из плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН01-01-018-02 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=((417,64)*0,41*0,9) / 1000 |  | 1000 м3 | 0,15410916 |  | 0,154109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 933,98 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 8,0637534 |  |  |  |  |  | 5 219,51 |  |
|  | 91.01.05-084 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч | 45,5 | 1,15 | 8,063753425 |  | 947,64 | 1,3 | 1 231,93 |  | 9 933,98 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 45,5 | 1,15 | 8,0637534 |  |  |  | 647,28 |  | 5 219,51 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 153,49 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 219,51 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 4 801,95 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 400,97 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 068,81 |  | 22 356,41 |  |
| 16 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=((417,64)*0,41*0,1) / 100 |  | 100 м3 | 0,1712324 |  | 0,171232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.12 п.3.187 |  | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ 1,2; ЗТ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 36,3902246 |  |  |  |  |  | 16 671,82 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,38 | 36,3902246 |  |  |  | 458,14 |  | 16 671,82 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 671,82 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 671,82 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 14 837,92 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 6 668,73 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 963,41 |  | 38 178,47 |  |
| 17 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,1712324 |  | 0,171232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 10,5468638 |  |  |  |  |  | 4 632,39 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 10,5468638 |  |  |  | 439,22 |  | 4 632,39 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,39 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,39 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 4 122,83 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 1 852,96 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 952,09 |  | 10 608,18 |  |
| 18 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 273,971904 |  | 273,971904 |  |  |  | 474,54 |  | 130 010,63 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,54 |  | 130 010,63 |  |
| 19 | ГЭСН27-04-016-04 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Формула расчета объема: V=417,64 / 1000 |  | 1000 м2 | 0,41764 |  | 0,41764 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 13,3039222 |  |  |  |  |  | 6 206,81 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 27,7 | 1,15 | 13,3039222 |  |  |  | 466,54 |  | 6 206,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 111,40 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,8442982 |  |  |  |  |  | 1 367,46 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,21032072 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 1 482,41 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,2103207 |  |  |  | 756,56 |  | 915,68 |  |
|  | 91.08.03-029 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,48989172 |  | 2 190,26 | 1,43 | 3 132,07 |  | 1 534,38 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,4898917 |  |  |  | 756,56 |  | 370,63 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1440858 |  |  |  | 656,62 |  | 94,61 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1440858 |  |  |  | 563,22 |  | 81,15 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,37 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,00013 |  | 0,0000542932 |  | 55 898,18 | 1,44 | 80 493,38 |  | 4,37 |  |
|  | 01.7.12.05-1018 |  | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 690,04 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 574,27 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 11 134,18 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 10 149,52 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 558,14 |  | 31 973,74 |  |
| 20 | ФСБЦ-01.7.12.05-0054 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |  | м2 | 459,404 |  | 459,404 |  | 30,70 | 1,31 | 40,22 |  | 18 477,23 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 477,23 |  |
| 21 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Формула расчета объема: V=(417,64*0,2) / 100 |  | 100 м3 | 0,83528 |  | 0,83528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 13,8322368 |  |  |  |  |  | 6 511,53 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 13,8322368 |  |  |  | 470,75 |  | 6 511,53 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 377,97 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 13,3327394 |  |  |  |  |  | 9 499,26 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 1,70021244 |  | 1 933,00 | 1,36 | 2 628,88 |  | 4 469,65 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 1,7002124 |  |  |  | 756,56 |  | 1 286,31 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 4,12085388 |  |  |  | 1 615,17 |  | 6 655,88 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 4,1208539 |  |  |  | 647,28 |  | 2 667,35 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 6,80084976 |  | 2 391,60 | 1,43 | 3 419,99 |  | 23 258,84 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 6,8008498 |  |  |  | 756,56 |  | 5 145,25 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,71082328 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 993,60 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,7108233 |  |  |  | 563,22 |  | 400,35 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,28 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 4,1764 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 122,28 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 511,04 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 010,79 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 23 535,86 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 21 454,46 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 531,75 |  | 96 501,36 |  |
| 22 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 91,8808 |  | 91,8808 |  | 650,20 | 1,63 | 1 059,83 |  | 97 378,03 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 378,03 |  |
| 23 | (02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -156,19736 |  | -156,19736 |  |  |  | 338,68 |  | -52 900,92 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  | -52 900,92 |  |
| 24 | (02-15-1-01-0073) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км |  | 1т груза | 156,19736 |  | 156,19736 |  |  |  | 593,17 |  | 92 651,59 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,17 |  | 92 651,59 |  |
| 25 | ГЭСН27-04-003-05 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см Формула расчета объема: V=417,64 / 1000 |  | 1000 м2 | 0,41764 |  | 0,41764 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 14,2692971 |  |  |  |  |  | 7 137,07 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 29,71 | 1,15 | 14,2692971 |  |  |  | 500,17 |  | 7 137,07 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 713,26 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 10,0715975 |  |  |  |  |  | 6 999,38 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 1,21 | 1,15 | 0,58114606 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 711,79 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,21 | 1,15 | 0,5811461 |  |  |  | 756,56 |  | 439,67 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,28 | 1,15 | 0,61476608 |  | 1 933,00 | 1,36 | 2 628,88 |  | 1 616,15 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,28 | 1,15 | 0,6147661 |  |  |  | 756,56 |  | 465,11 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 8,6 | 1,15 | 4,1304596 |  | 1 349,63 | 1,39 | 1 875,99 |  | 7 748,70 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 8,6 | 1,15 | 4,1304596 |  |  |  | 647,28 |  | 2 673,56 |  |
|  | 91.08.03-018 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  | маш.-ч | 5,16 | 1,15 | 2,47827576 |  | 1 753,85 | 1,39 | 2 437,85 |  | 6 041,66 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 5,16 | 1,15 | 2,4782758 |  |  |  | 756,56 |  | 1 874,96 |  |
|  | (91.08.03-049) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 2,9 | 1,15 | 1,3928294 |  |  |  | 2 421,77 |  | 3 373,11 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,9 | 1,15 | 1,3928294 |  |  |  | 756,56 |  | 1 053,76 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,82 | 1,15 | 0,87412052 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 1 221,85 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,82 | 1,15 | 0,8741205 |  |  |  | 563,22 |  | 492,32 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,71 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 25 |  | 10,441 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 305,71 |  |
|  | 02.2.04.04 |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 155,42 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 136,45 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 20 780,58 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 18 942,84 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 290,39 |  | 74 878,84 |  |
| 26 | ФСБЦ-02.2.04.04-0129 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | м3 | 79,56042 |  | 79,56042 |  | 3 221,46 | 0,35 | 1 127,51 |  | 89 705,17 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 705,17 |  |
| 27 | (02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -135,252714 |  | -135,252714 |  |  |  | 338,68 |  | -45 807,39 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  | -45 807,39 |  |
| 28 | (02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 135,252714 |  | 135,252714 |  |  |  | 962,47 |  | 130 176,68 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,47 |  | 130 176,68 |  |
| 29 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (применительно ЦПС) Формула расчета объема: V=(417,64*0,05) / 100 |  | 100 м3 | 0,20882 |  | 0,20882 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,4580592 |  |  |  |  |  | 1 627,88 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 3,4580592 |  |  |  | 470,75 |  | 1 627,88 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 844,49 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,3331848 |  |  |  |  |  | 2 374,82 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 0,42505311 |  | 1 933,00 | 1,36 | 2 628,88 |  | 1 117,41 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 0,4250531 |  |  |  | 756,56 |  | 321,58 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 1,03021347 |  |  |  | 1 615,17 |  | 1 663,97 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 1,0302135 |  |  |  | 647,28 |  | 666,84 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 1,70021244 |  | 2 391,60 | 1,43 | 3 419,99 |  | 5 814,71 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 1,7002124 |  |  |  | 756,56 |  | 1 286,31 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,17770582 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 248,40 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,1777058 |  |  |  | 563,22 |  | 100,09 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 1,0441 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 30,57 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 877,76 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 002,70 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 5 883,97 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 5 363,62 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 531,80 |  | 24 125,35 |  |
| 30 | ФСБЦ-04.3.02.13-0105 |  | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В15 (М200), F100 |  | т | 37,5876 |  | 37,5876 |  | 5 914,25 | 1,21 | 7 156,24 |  | 268 985,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 985,89 |  |
| 31 | ГЭСН27-07-005-02 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Формула расчета объема: V=417,64 / 10 |  | 10 м2 | 41,764 |  | 41,764 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 566,73748 |  |  |  |  |  | 323 958,48 |  |
|  | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 |  | чел.-ч | 11,8 | 1,15 | 566,73748 |  |  |  | 571,62 |  | 323 958,48 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 577,30 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 4,322574 |  |  |  |  |  | 2 555,68 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 1,440858 |  |  |  | 1 615,17 |  | 2 327,23 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 1,440858 |  |  |  | 647,28 |  | 932,64 |  |
|  | 91.08.09-002 |  | Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт |  | маш.-ч | 0,57 | 1,15 | 27,376302 |  | 7,51 | 1,41 | 10,59 |  | 289,92 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 1,440858 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 2 014,05 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 1,440858 |  |  |  | 563,22 |  | 811,52 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 1,440858 |  |  |  | 656,62 |  | 946,10 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 1,440858 |  |  |  | 563,22 |  | 811,52 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970,32 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,2 |  | 8,3528 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 244,57 |  |
|  | (02.3.01.02-1118) |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 | 0,05 |  | 2,0882 |  |  |  | 826,43 |  | 1 725,75 |  |
|  | 05.2.02.21 |  | Плитки тротуарные |  | м2 | 10,2 |  | 425,9928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 061,78 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 514,16 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 368 961,00 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 251 415,90 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 853,14 |  | 954 438,68 |  |
| 32 | ФСБЦ-05.2.02.21-0026 |  | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм |  | м2 | 425,9928 |  | 425,9928 |  | 341,02 | 2,51 | 855,96 |  | 364 632,80 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 632,80 |  |
| 33 | ГЭСН27-07-005-05 |  | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой |  | м реза | 41,8 |  | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 28,3613 |  |  |  |  |  | 15 973,65 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0,59 | 1,15 | 28,3613 |  |  |  | 563,22 |  | 15 973,65 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,62 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,9 |  | 37,62 |  |  |  | 8,97 |  | 337,45 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,014 |  | 0,5852 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 3 085,17 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 396,27 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 973,65 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 18 050,22 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 12 299,71 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,10 |  | 49 746,20 |  |
| 34 | ГЭСН27-07-005-07 |  | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к норме 27-07-005-05/ уменьшать до 60 мм |  | м реза | -41,8 |  | -41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | -1,9228 |  |  |  |  |  | -1 082,96 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0,04 | 1,15 | -1,9228 |  |  |  | 563,22 |  | -1 082,96 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -494,73 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,144 |  | -6,0192 |  |  |  | 8,97 |  | -53,99 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 0,002 |  | -0,0836 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | -440,74 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 577,69 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 082,96 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | -1 223,74 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | -833,88 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,97 |  | -3 635,31 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Устройство пешеходной дорожки из плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591 882,03 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 636,67 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 558,40 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 016,11 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 540,26 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 130,59 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 652,78 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 884,77 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 714,83 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: Устройство пешеходной дорожки из плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 392 481,63 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 684,9765837 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 40,9681473 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Устройство площадок в набивном покрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН01-01-018-02 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(480,64*0,41*0,9) / 1000 |  | 1000 м3 | 0,17735616 |  | 0,177356 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 432,50 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 9,2801527 |  |  |  |  |  | 6 006,86 |  |
|  | 91.01.05-084 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч | 45,5 | 1,15 | 9,2801527 |  | 947,64 | 1,3 | 1 231,93 |  | 11 432,50 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 45,5 | 1,15 | 9,2801527 |  |  |  | 647,28 |  | 6 006,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 439,36 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 006,86 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 5 526,31 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 763,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 068,84 |  | 25 728,83 |  |
| 36 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(480,64*0,41*0,1) / 100 |  | 100 м3 | 0,1970624 |  | 0,197062 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.12 п.3.187 |  | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ 1,2; ЗТ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 41,8796162 |  |  |  |  |  | 19 186,73 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,38 | 41,8796162 |  |  |  | 458,14 |  | 19 186,73 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 186,73 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 186,73 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 17 076,19 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 7 674,69 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 963,38 |  | 43 937,61 |  |
| 37 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,1970624 |  | 0,197062 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 12,1378368 |  |  |  |  |  | 5 331,18 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 12,1378368 |  |  |  | 439,22 |  | 5 331,18 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 331,18 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 331,18 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 4 744,75 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 2 132,47 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 952,08 |  | 12 208,40 |  |
| 38 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 315,299904 |  | 315,299904 |  |  |  | 474,54 |  | 149 622,42 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,54 |  | 149 622,42 |  |
| 39 | ГЭСН27-04-016-04 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Формула расчета объема: V=480,64 / 1000 |  | 1000 м2 | 0,48064 |  | 0,48064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 15,3107872 |  |  |  |  |  | 7 143,09 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 27,7 | 1,15 | 15,3107872 |  |  |  | 466,54 |  | 7 143,09 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,74 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 2,1225062 |  |  |  |  |  | 1 573,74 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,39289472 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 1 706,03 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,3928947 |  |  |  | 756,56 |  | 1 053,81 |  |
|  | 91.08.03-029 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,56379072 |  | 2 190,26 | 1,43 | 3 132,07 |  | 1 765,83 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,5637907 |  |  |  | 756,56 |  | 426,54 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1658208 |  |  |  | 656,62 |  | 108,88 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1658208 |  |  |  | 563,22 |  | 93,39 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,00013 |  | 0,0000624832 |  | 55 898,18 | 1,44 | 80 493,38 |  | 5,03 |  |
|  | 01.7.12.05-1018 |  | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 302,60 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 716,83 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 12 813,74 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 11 680,55 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 558,11 |  | 36 796,89 |  |
| 40 | ФСБЦ-01.7.12.05-0054 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |  | м2 | 528,704 |  | 528,704 |  | 30,70 | 1,31 | 40,22 |  | 21 264,47 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 264,47 |  |
| 41 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Формула расчета объема: V=(480,64*0,2) / 100 |  | 100 м3 | 0,96128 |  | 0,96128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 15,9187968 |  |  |  |  |  | 7 493,77 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 15,9187968 |  |  |  | 470,75 |  | 7 493,77 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 714,65 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 15,3439514 |  |  |  |  |  | 10 932,20 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 1,95668544 |  | 1 933,00 | 1,36 | 2 628,88 |  | 5 143,89 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 1,9566854 |  |  |  | 756,56 |  | 1 480,35 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 4,74247488 |  |  |  | 1 615,17 |  | 7 659,90 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 4,7424749 |  |  |  | 647,28 |  | 3 069,71 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 7,82674176 |  | 2 391,60 | 1,43 | 3 419,99 |  | 26 767,38 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 7,8267418 |  |  |  | 756,56 |  | 5 921,40 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,81804928 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 1 143,48 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,8180493 |  |  |  | 563,22 |  | 460,74 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,73 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 4,8064 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 140,73 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 281,35 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 425,97 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 27 086,18 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 24 690,80 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 531,72 |  | 111 058,33 |  |
| 42 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 105,7408 |  | 105,7408 |  | 650,20 | 1,63 | 1 059,83 |  | 112 067,27 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 067,27 |  |
| 43 | (02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -179,75936 |  | -179,75936 |  |  |  | 338,68 |  | -60 880,90 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  | -60 880,90 |  |
| 44 | (02-15-1-01-0073) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км |  | 1т груза | 179,75936 |  | 179,75936 |  |  |  | 593,17 |  | 106 627,86 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,17 |  | 106 627,86 |  |
| 45 | ГЭСН27-04-001-02 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Формула расчета объема: V=(480,64*0,15) / 100 |  | 100 м3 | 0,72096 |  | 0,72096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,9390976 |  |  |  |  |  | 5 620,33 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 11,9390976 |  |  |  | 470,75 |  | 5 620,33 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 861,81 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 12,2790302 |  |  |  |  |  | 8 691,84 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,93 | 1,15 | 1,60017072 |  | 1 933,00 | 1,36 | 2 628,88 |  | 4 206,66 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,93 | 1,15 | 1,6001707 |  |  |  | 756,56 |  | 1 210,63 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,76 | 1,15 | 3,94653504 |  |  |  | 1 615,17 |  | 6 374,33 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,76 | 1,15 | 3,946535 |  |  |  | 647,28 |  | 2 554,51 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 5,87005632 |  | 2 391,60 | 1,43 | 3 419,99 |  | 20 075,53 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 5,8700563 |  |  |  | 756,56 |  | 4 441,05 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,86226816 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 1 205,29 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,8622682 |  |  |  | 563,22 |  | 485,65 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,77 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 7 |  | 5,04672 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 147,77 |  |
|  | 02.2.04.03 |  | Смесь песчано-гравийная |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 321,75 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 312,17 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 21 038,89 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 19 178,31 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 032,94 |  | 86 538,95 |  |
| 46 | ФСБЦ-02.2.04.04-0129 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | м3 | 91,56192 |  | 91,56192 |  | 3 221,46 | 0,35 | 1 127,51 |  | 103 236,98 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 236,98 |  |
| 47 | (02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -155,655264 |  | -155,655264 |  |  |  | 338,68 |  | -52 717,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  | -52 717,32 |  |
| 48 | (02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 155,655264 |  | 155,655264 |  |  |  | 962,47 |  | 149 813,52 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,47 |  | 149 813,52 |  |
| 49 | ГЭСН27-07-016-03 |  | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см Формула расчета объема: V=480,64 / 100 |  | 100 м2 | 4,8064 |  | 4,8064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 39,520624 |  |  |  |  |  | 18 770,32 |  |
|  | 1-100-24 |  | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 7,15 | 1,15 | 39,520624 |  |  |  | 474,95 |  | 18 770,32 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 844,44 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 8,1804928 |  |  |  |  |  | 4 607,42 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 1,34 | 1,15 | 7,4066624 |  |  |  | 1 048,08 |  | 7 762,77 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,34 | 1,15 | 7,4066624 |  |  |  | 563,22 |  | 4 171,58 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,7738304 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 1 081,67 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,7738304 |  |  |  | 563,22 |  | 435,84 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,88 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 1,2 |  | 5,76768 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 168,88 |  |
|  | 02.3.01.05 |  | Песок из отсевов дробления |  | м3 | 5,5 |  | 26,4352 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 391,06 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 377,74 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 26 416,85 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 18 000,86 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 980,52 |  | 76 808,77 |  |
| 50 | ФСБЦ-02.3.01.05-0330 |  | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний |  | м3 | 26,4352 |  | 26,4352 |  | 2 326,31 | 0,26 | 604,84 |  | 15 989,07 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 989,07 |  |
| 51 | ГЭСН27-07-016-04 |  | На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к норме 27-07-016-03 Формула расчета объема: V=480,64 / 100 |  | 100 м2 | 4,8064 |  | 4,8064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 5,7484544 |  |  |  |  |  | 2 754,40 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0,52 | 1,15 | 2,8742272 |  |  |  | 458,14 |  | 1 316,80 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 0,52 | 1,15 | 2,8742272 |  |  |  | 500,17 |  | 1 437,60 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,04 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,7738304 |  |  |  |  |  | 435,84 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,7738304 |  |  |  | 1 048,08 |  | 811,04 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,7738304 |  |  |  | 563,22 |  | 435,84 |  |
|  | 02.3.01.05 |  | Песок из отсевов дробления |  | м3 | 1,1 |  | 5,28704 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 001,28 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190,24 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 3 604,97 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 2 456,48 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 093,61 |  | 10 062,73 |  |
| 52 | ФСБЦ-02.3.01.05-0330 |  | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний |  | м3 | 5,28704 |  | 5,28704 |  | 2 326,31 | 0,26 | 604,84 |  | 3 197,81 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 197,81 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Устройство площадок в набивном покрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 476,49 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 299,82 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 245,18 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 247,90 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 218,01 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 465,58 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 547,72 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 307,88 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 577,32 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 3: Устройство площадок в набивном покрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951 361,69 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 142,455213 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 47,9799637 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: Ремонт площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН01-02-027-05 |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Формула расчета объема: V=328,76 / 1000 |  | 1000 м2 | 0,32876 |  | 0,32876 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 46,503102 |  |  |  |  |  | 23 259,46 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 123 | 1,15 | 46,503102 |  |  |  | 500,17 |  | 23 259,46 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 259,46 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 259,46 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 20 700,92 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 9 536,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 722,84 |  | 53 496,76 |  |
| 54 | ГЭСН27-07-016-03 |  | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см Формула расчета объема: V=328,76 / 100 |  | 100 м2 | 3,2876 |  | 3,2876 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 27,032291 |  |  |  |  |  | 12 838,99 |  |
|  | 1-100-24 |  | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 7,15 | 1,15 | 27,032291 |  |  |  | 474,95 |  | 12 838,99 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 049,64 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 5,5954952 |  |  |  |  |  | 3 151,49 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 1,34 | 1,15 | 5,0661916 |  |  |  | 1 048,08 |  | 5 309,77 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,34 | 1,15 | 5,0661916 |  |  |  | 563,22 |  | 2 853,38 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,5293036 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 739,87 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,5293036 |  |  |  | 563,22 |  | 298,11 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,51 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 1,2 |  | 3,94512 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 115,51 |  |
|  | 02.3.01.05 |  | Песок из отсевов дробления |  | м3 | 5,5 |  | 18,0818 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 155,63 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 990,48 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 18 069,24 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 12 312,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 980,51 |  | 52 537,54 |  |
| 55 | ФСБЦ-02.3.01.05-0330 |  | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний |  | м3 | 18,0818 |  | 18,0818 |  | 2 326,31 | 0,26 | 604,84 |  | 10 936,60 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 936,60 |  |
| 56 | ГЭСН27-07-016-04 |  | На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к норме 27-07-016-03 Формула расчета объема: V=328,76 / 100 |  | 100 м2 | 3,2876 |  | 3,2876 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,9319696 |  |  |  |  |  | 1 884,03 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0,52 | 1,15 | 1,9659848 |  |  |  | 458,14 |  | 900,70 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 0,52 | 1,15 | 1,9659848 |  |  |  | 500,17 |  | 983,33 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,75 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,5293036 |  |  |  |  |  | 298,11 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,5293036 |  |  |  | 1 048,08 |  | 554,75 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,5293036 |  |  |  | 563,22 |  | 298,11 |  |
|  | 02.3.01.05 |  | Песок из отсевов дробления |  | м3 | 1,1 |  | 3,61636 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,89 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182,14 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 2 465,82 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 1 680,25 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 093,61 |  | 6 882,96 |  |
| 57 | ФСБЦ-02.3.01.05-0330 |  | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний |  | м3 | 3,61636 |  | 3,61636 |  | 2 326,31 | 0,26 | 604,84 |  | 2 187,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 187,32 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4: Ремонт площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 275,90 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 982,48 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 604,39 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 449,60 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 239,43 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 432,08 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 235,98 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 529,30 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 4: Ремонт площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 041,18 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 77,4673626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6,1247988 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=((12,6*0,2*0,3)+(636,78*0,2*0,2)) / 100 |  | 100 м3 | 0,262272 |  | 0,262272 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 46,4483712 |  |  |  |  |  | 21 279,86 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,15 | 46,4483712 |  |  |  | 458,14 |  | 21 279,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 279,86 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 279,86 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 18 939,08 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 8 511,94 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 802,83 |  | 48 730,88 |  |
| 59 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,262272 |  | 0,262272 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 16,1543816 |  |  |  |  |  | 7 095,33 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 16,1543816 |  |  |  | 439,22 |  | 7 095,33 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 095,33 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 095,33 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 6 314,84 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 2 838,13 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 952,10 |  | 16 248,30 |  |
| 60 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 41,96352 |  | 41,96352 |  |  |  | 474,54 |  | 19 913,37 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,54 |  | 19 913,37 |  |
| 61 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БК Формула расчета объема: V=((12,6*0,1*0,2)+636,78*0,1*0,1) / 100 |  | 100 м3 | 0,066198 |  | 0,066198 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,6443583 |  |  |  |  |  | 774,08 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 21,6 | 1,15 | 1,6443583 |  |  |  | 470,75 |  | 774,08 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 293,90 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,5682305 |  |  |  |  |  | 1 150,69 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 0,197170743 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 241,50 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 0,1971707 |  |  |  | 756,56 |  | 149,17 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2,3 | 1,15 | 0,17509371 |  | 1 933,00 | 1,36 | 2 628,88 |  | 460,30 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,3 | 1,15 | 0,1750937 |  |  |  | 756,56 |  | 132,47 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 2,46 | 1,15 | 0,187274142 |  |  |  | 1 615,17 |  | 302,48 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,46 | 1,15 | 0,1872741 |  |  |  | 647,28 |  | 121,22 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 12,21 | 1,15 | 0,929519217 |  | 2 391,60 | 1,43 | 3 419,99 |  | 3 178,95 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 12,21 | 1,15 | 0,9295192 |  |  |  | 756,56 |  | 703,24 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,079172808 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 110,67 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,0791728 |  |  |  | 563,22 |  | 44,59 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,57 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 7 |  | 0,463386 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 13,57 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 232,24 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 924,77 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 2 829,41 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 579,19 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 848,82 |  | 11 640,84 |  |
| 62 | (ФСБЦ-02.2.05.04-2094) |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм |  | м3 | 8,340948 |  | 8,340948 |  |  |  | 1 332,78 |  | 11 116,65 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 116,65 |  |
| 63 | (02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -14,1796116 |  | -14,179612 |  |  |  | 338,68 |  | -4 802,35 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  | -4 802,35 |  |
| 64 | (02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 14,1796116 |  | 14,179612 |  |  |  | 962,47 |  | 13 647,45 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,47 |  | 13 647,45 |  |
| 65 | ГЭСН27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Формула расчета объема: V=12,6 / 100 |  | 100 м | 0,126 |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 10,11402 |  |  |  |  |  | 5 016,25 |  |
|  | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 10,11402 |  |  |  | 495,97 |  | 5 016,25 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,06 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,094185 |  |  |  |  |  | 70,13 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,61 | 1,15 | 0,088389 |  |  |  | 1 631,99 |  | 144,25 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,61 | 1,15 | 0,088389 |  |  |  | 756,56 |  | 66,87 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 | 1,15 | 0,005796 |  |  |  | 656,62 |  | 3,81 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,04 | 1,15 | 0,005796 |  |  |  | 563,22 |  | 3,26 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,11 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,001 |  | 0,000126 |  | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 11,07 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,06 |  | 0,00756 |  | 3 778,62 | 1,28 | 4 836,63 |  | 36,56 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,17 |  | 0,02142 |  | 10 082,68 | 1,47 | 14 821,54 |  | 317,48 |  |
|  | 05.2.03.03 |  | Камни бортовые бетонные |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.1.02.05 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 | 5,9 |  | 0,7434 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 599,55 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 086,38 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 7 476,98 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 6 815,75 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 875,24 |  | 19 892,28 |  |
| 66 | ФСБЦ-04.1.02.01-0006 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  | м3 | 0,7434 |  | 0,7434 |  | 4 155,88 | 1,26 | 5 236,41 |  | 3 892,75 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 892,75 |  |
| 67 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 |  | м3 | 0,567 |  | 0,567 |  | 7 444,62 | 2,04 | 15 187,02 |  | 8 611,04 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,04 |  |
| 68 | ГЭСН27-02-010-09 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Формула расчета объема: V=636,78 / 100 |  | 100 м | 6,3678 |  | 6,3678 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 473,063862 |  |  |  |  |  | 233 933,68 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 32,66 | 1,15 | 239,1682002 |  |  |  | 458,14 |  | 109 572,52 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 15,97 | 1,15 | 116,9478309 |  |  |  | 500,17 |  | 58 493,80 |  |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 15,97 | 1,15 | 116,9478309 |  |  |  | 563,22 |  | 65 867,36 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 282,56 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,8079444 |  |  |  |  |  | 2 144,71 |  |
|  | 91.05.13-003 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  | маш.-ч | 0,32 | 1,15 | 2,3433504 |  | 735,21 | 1,33 | 977,83 |  | 2 291,40 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,32 | 1,15 | 2,3433504 |  |  |  | 563,22 |  | 1 319,82 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 1,464594 |  |  |  | 676,75 |  | 991,16 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 1,464594 |  |  |  | 563,22 |  | 824,89 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 964,22 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,0005 |  | 0,0031839 |  | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 279,77 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,008 |  | 0,0509424 |  | 3 778,62 | 1,28 | 4 836,63 |  | 246,39 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,1 |  | 0,63678 |  | 10 082,68 | 1,47 | 14 821,54 |  | 9 438,06 |  |
|  | 05.2.03.04 |  | Камни бортовые бетонные |  | м3 | 1,6 |  | 10,18848 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.1.02.05 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | м3 | 4,9 |  | 31,20222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 325,17 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 078,39 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 266 768,58 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 181 780,36 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 594,23 |  | 697 874,11 |  |
| 69 | ФСБЦ-04.1.02.01-0006 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  | м3 | 31,20222 |  | 31,20222 |  | 4 155,88 | 1,26 | 5 236,41 |  | 163 387,62 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 387,62 |  |
| 70 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 |  | м3 | 10,18848 |  | 10,18848 |  | 7 444,62 | 2,04 | 15 187,02 |  | 154 732,65 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 732,65 |  |
| 71 | ГЭСН27-02-022-01 |  | Резка бортовых камней: бетонных Формула расчета объема: V=65 / 100 |  | 100 резов | 0,65 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 8,469175 |  |  |  |  |  | 4 770,01 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 11,33 | 1,15 | 8,469175 |  |  |  | 563,22 |  | 4 770,01 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 251,08 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 8,2225 |  |  |  |  |  | 4 631,08 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 11 | 1,15 | 8,2225 |  |  |  | 676,75 |  | 5 564,58 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 11 | 1,15 | 8,2225 |  |  |  | 563,22 |  | 4 631,08 |  |
|  | 91.21.15-508 |  | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.) |  | маш.-ч | 11 | 1,15 | 8,2225 |  | 67,88 | 1,23 | 83,49 |  | 686,50 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,3333 |  | 0,216645 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 6,34 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 658,51 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 401,09 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 13 819,60 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 12 597,46 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 731,65 |  | 42 075,57 |  |
| 72 | ФСБЦ-01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 5 272,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 272,00 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 961,84 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 869,21 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 975,60 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 996,61 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 361,95 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 758,47 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 865,82 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 148,49 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 122,83 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 5: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212 233,16 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 555,8941681 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 13,6928599 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ГЭСН01-01-030-02 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Формула расчета объема: V=(297,06*0,15) / 1000 |  | 1000 м3 | 0,044559 |  | 0,044559 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,48 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,5892928 |  |  |  |  |  | 381,44 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,589292775 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 673,48 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,5892928 |  |  |  | 647,28 |  | 381,44 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 054,92 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,44 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 350,92 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 175,46 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 487,78 |  | 1 581,30 |  |
| 74 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,44559 |  | 0,44559 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 27,4456705 |  |  |  |  |  | 12 054,69 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 27,4456705 |  |  |  | 439,22 |  | 12 054,69 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 054,69 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 054,69 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 10 728,67 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 4 821,88 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 952,11 |  | 27 605,24 |  |
| 75 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 71,2944 |  | 71,2944 |  |  |  | 474,54 |  | 33 832,04 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,54 |  | 33 832,04 |  |
| 76 | ГЭСН47-01-046-04 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Формула расчета объема: V=297,06 / 100 |  | 100 м2 | 2,9706 |  | 2,9706 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 136,6476 |  |  |  |  |  | 63 751,57 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 40 | 1,15 | 136,6476 |  |  |  | 466,54 |  | 63 751,57 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 15 |  | 44,559 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 751,57 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 751,57 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 65 664,12 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 45 901,13 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 017,31 |  | 175 316,82 |  |
| 77 | ФСБЦ-16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 44,559 |  | 44,559 |  | 1 062,45 | 1,13 | 1 200,57 |  | 53 496,20 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 496,20 |  |
| 78 | ГЭСН47-01-046-06 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Формула расчета объема: V=297,06 / 100 |  | 100 м2 | 2,9706 |  | 2,9706 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 19,3697973 |  |  |  |  |  | 8 970,28 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 5 | 1,15 | 17,08095 |  |  |  | 458,14 |  | 7 825,47 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 2,2888473 |  |  |  | 500,17 |  | 1 144,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 207,74 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 4,441047 |  |  |  |  |  | 2 501,29 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,3 | 1,15 | 4,441047 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 6 207,74 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,3 | 1,15 | 4,441047 |  |  |  | 563,22 |  | 2 501,29 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,79 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 10 |  | 29,706 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 869,79 |  |
|  | 16.2.02.07 |  | Семена газонных трав |  | кг | 2 |  | 5,9412 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 549,10 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 471,57 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 11 815,72 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 8 259,53 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 002,20 |  | 38 624,35 |  |
| 79 | ФСБЦ-16.2.02.01-0001 |  | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» |  | кг | 5,9412 |  | 5,9412 |  | 271,55 | 1,6 | 434,48 |  | 2 581,33 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,33 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 319,85 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 776,54 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 881,22 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 882,73 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 947,32 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 832,04 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 659,27 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 559,43 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 158,00 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 6: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 037,28 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 183,4630678 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5,0303398 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ГЭСН27-06-008-01 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Формула расчета объема: V=16,49 / 100 |  | 100 м | 0,1649 |  | 0,1649 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 4,1511102 |  |  |  |  |  | 1 989,00 |  |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 21,89 | 1,15 | 4,1511102 |  |  |  | 479,15 |  | 1 989,00 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 475,02 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,8571504 |  |  |  |  |  | 536,64 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,02465255 |  |  |  | 1 615,17 |  | 39,82 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,0246526 |  |  |  | 647,28 |  | 15,96 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 0,6 | 1,15 | 0,113781 |  | 95,25 | 1,58 | 150,50 |  | 17,12 |  |
|  | 91.08.06-003 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  | маш.-ч | 8,36 | 1,15 | 1,5853486 |  | 100,65 | 1,26 | 126,82 |  | 201,05 |  |
|  | 91.08.11-011 |  | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  | маш.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,61631375 |  | 2 007,70 | 1,58 | 3 172,17 |  | 1 955,05 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,6163138 |  |  |  | 647,28 |  | 398,93 |  |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,1744642 |  | 1 043,14 | 1,34 | 1 397,81 |  | 243,87 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,1744642 |  |  |  | 563,22 |  | 98,26 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,00568905 |  |  |  | 656,62 |  | 3,74 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0056891 |  |  |  | 563,22 |  | 3,20 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,03603065 |  |  |  | 398,72 |  | 14,37 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0360307 |  |  |  | 563,22 |  | 20,29 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,56 |  |
|  | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | 0,01 |  | 0,001649 |  | 22 876,38 | 1,01 | 23 105,14 |  | 38,10 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 3,5 |  | 0,57715 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 16,90 |  |
|  | (02.3.01.02-1118) |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 | 2 |  | 0,3298 |  |  |  | 826,43 |  | 272,56 |  |
|  | 01.2.03.03 |  | Мастика |  | т | 0,07 |  | 0,011543 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.26 |  | Шнур полиуретановый |  | 10 м | 10 |  | 1,649 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 328,22 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 525,64 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 3 712,69 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 384,36 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 350,33 |  | 12 425,27 |  |
| 81 | ФСБЦ-14.5.04.01-0011 |  | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  | кг | 11,543 |  | 11,543 |  | 43,60 | 1,74 | 75,86 |  | 875,65 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,65 |  |
| 82 | ФСБЦ-01.7.07.26-0033 |  | Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм |  | 10 м | 1,649 |  | 1,649 |  | 107,97 | 1,09 | 117,69 |  | 194,07 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,07 |  |
| 83 | ГЭСНр68-02-021-01 |  | Ремонт мест просадок щебнем (прим. ЩПС) Формула расчета объема: V=(6,4)*0,02 |  | м3 | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,27904 |  |  |  |  |  | 139,57 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 2,18 |  | 0,27904 |  |  |  | 500,17 |  | 139,57 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.08.09-025) |  | Трамбовки электрические |  | маш.-ч | 0,44 |  | 0,05632 |  |  |  | 17,77 |  | 1,00 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 | 1,25 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,57 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,57 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 142,36 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 75,37 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 799,22 |  | 358,30 |  |
| 84 | ФСБЦ-02.2.04.04-0129 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | м3 | 0,16 |  | 0,16 |  | 3 221,46 | 0,35 | 1 127,51 |  | 180,40 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,40 |  |
| 85 | (02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | 1т груза | -0,272 |  | -0,272 |  |  |  | 338,68 |  | -92,12 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  | -92,12 |  |
| 86 | (02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км |  | 1т груза | 0,272 |  | 0,272 |  |  |  | 962,47 |  | 261,79 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,46 |  | 261,79 |  |
| 87 | ГЭСНр68-02-007-01 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Формула расчета объема: V=6,4 / 100 |  | 100 м2 | 0,064 |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 6,4064 |  |  |  |  |  | 3 123,50 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 100,1 |  | 6,4064 |  |  |  | 487,56 |  | 3 123,50 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,51 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,3808 |  |  |  |  |  | 230,08 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 2,9 |  | 0,1856 |  | 1 349,63 | 1,39 | 1 875,99 |  | 348,18 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,9 |  | 0,1856 |  |  |  | 647,28 |  | 120,14 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 1 |  | 0,064 |  | 95,25 | 1,58 | 150,50 |  | 9,63 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,0064 |  |  |  | 656,62 |  | 4,20 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,0064 |  |  |  | 563,22 |  | 3,60 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 2,95 |  | 0,1888 |  |  |  | 398,72 |  | 75,28 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,95 |  | 0,1888 |  |  |  | 563,22 |  | 106,34 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 5,9 |  | 0,3776 |  |  |  | 3,23 |  | 1,22 |  |
|  | 01.2.01.01 |  | Битум |  | т | 0,07 |  | 0,00448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т | 11,9 |  | 0,7616 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | т | 9 |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 792,09 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 353,58 |  |
|  |  |  | НР |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 420,65 |  |
|  |  |  | СП |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 1 810,93 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 994,84 |  | 9 023,67 |  |
| 88 | ФСБЦ-04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 0,7616 |  | 0,7616 |  | 5 569,08 | 1,4 | 7 796,71 |  | 5 937,97 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 937,97 |  |
| 89 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 |  | т | 0,00448 |  | 0,00448 |  | 22 876,38 | 1,01 | 23 105,14 |  | 103,51 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,51 |  |
| 90 | (49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | т | 0,576 |  | 0,576 |  |  |  | 83,82 |  | 48,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,82 |  | 48,28 |  |
| 91 | (02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 0,576 |  | 0,576 |  |  |  | 474,54 |  | 273,34 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,55 |  | 273,34 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 7: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 043,77 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 252,07 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 914,53 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,72 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 619,16 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,29 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 018,79 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 275,70 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 270,66 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 7: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 590,13 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 10,8365502 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,2379504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218 531,06 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 366 658,71 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 954,07 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 000,17 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 718,68 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 808,7 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 177,09 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 672,75 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098 139,36 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 732,99 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 706,21 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 706,21 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218 531,06 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 366 658,71 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 954,07 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 000,17 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 718,68 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 808,70 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 177,09 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 672,75 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098 139,36 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 732,99 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 706,21 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1 731,8922254 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 135,8558599 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218 531,06 |  |
|  |  |  | Налоги и обязательные платежи: НДС (Мат)*20% (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 706,21 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 262 237,27 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |