Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.4) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (14) - ФСНБ-2022 дополнение №14 (2 кв. 2025) (приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 27.12.2022 №1133/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 10.02.2023 №84/пр (с 25.02.2023), приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр (с 25.05.2023), приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр (с 25.08.2023), приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр (с 25.11.2023), приказ Минстроя России от 16.02.2024 №102/пр (с 25.02.2024), приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр (с 25.05.2024), приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр (с 25.08.2024), приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр (с 25.11.2024), приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр (с 25.02.2025), приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр (с 25.05.2025) |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2025 года» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |

Благоустройство территории в районе дома 14 по улице Железнодорожная

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 24.03.2026-01-03

| Благоустройство территории в районе дома 14 по улице Железнодорожная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | Ведомость объемов работ |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 6 333,76 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 783,25 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 137,36 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 5 191,61 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 1 572,2162393 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 210,1308146 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 1 142,15 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-010-01 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании Формула расчета объема: V=(7+221,43)/100 |  | 100 м | 2,2843 |  | 2,2843 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 201,4866815 |  |  |  |  |  | 96 036,61 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 76,7 | 1,15 | 201,4866815 |  |  |  | 476,64 |  | 96 036,61 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 036,61 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 036,61 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 141 173,82 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 128 689,06 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 180,14 |  | 365 899,49 |  |
| 2 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=(7*80+221,43*100)/1000 |  | 1т груза | 22,703 |  | 22,703 |  |  |  | 82,13 |  | 1 864,60 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 1 864,60 |  |
| 3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=(7*80+221,43*100)/1000 |  | 1т груза | 22,703 |  | 22,703 |  |  |  | 482,23 |  | 10 948,07 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 10 948,07 |  |
| 4 | ГЭСН27-12-010-03 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 Формула расчета объема: V=1,6*1,2*0,2/100 |  | 100 м3 | 0,00384 |  | 0,00384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,2262317 |  |  |  |  |  | 110,72 |  |
|  | 1-100-26 |  | Средний разряд работы 2,6 |  | чел.-ч | 51,23 | 1,15 | 0,2262317 |  |  |  | 489,41 |  | 110,72 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,10 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1856044 |  |  |  |  |  | 124,47 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,001104 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 2,94 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,001104 |  |  |  | 766,03 |  | 0,85 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 21,29 | 1,15 | 0,0940166 |  |  |  | 1 664,09 |  | 156,45 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 21,29 | 1,15 | 0,0940166 |  |  |  | 766,03 |  | 72,02 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,32 | 1,15 | 0,0014131 |  |  |  | 1 498,03 |  | 2,12 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,32 | 1,15 | 0,0014131 |  |  |  | 570,26 |  | 0,81 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 20,17 | 1,15 | 0,0890707 |  |  |  | 657,75 |  | 58,59 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 20,17 | 1,15 | 0,0890707 |  |  |  | 570,26 |  | 50,79 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,29 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,19 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 345,73 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 315,15 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 669,27 |  | 1 116,17 |  |
| 5 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=0,384*2,4 |  | 1т груза | 0,9216 |  | 0,9216 |  |  |  | 82,13 |  | 75,69 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 75,69 |  |
| 6 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=0,384*2,4 |  | 1т груза | 0,9216 |  | 0,9216 |  |  |  | 482,23 |  | 444,42 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 444,42 |  |
| 7 | ГЭСН27-03-008-04 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Формула расчета объема: V=282,6*0,03/100 |  | 100 м3 | 0,08478 |  | 0,08478 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 17,5299606 |  |  |  |  |  | 8 653,84 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 179,8 | 1,15 | 17,5299606 |  |  |  | 493,66 |  | 8 653,84 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 219,96 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 4,4487882 |  |  |  |  |  | 2 566,55 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,1511204 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 403,12 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,1511204 |  |  |  | 766,03 |  | 115,76 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 44,08 | 1,15 | 4,2976678 |  |  |  | 416,63 |  | 1 790,54 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 44,08 | 1,15 | 4,2976678 |  |  |  | 570,26 |  | 2 450,79 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 88,16 | 1,15 | 8,5953355 |  |  |  | 3,06 |  | 26,30 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 440,35 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 220,39 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 16 493,97 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 15 035,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 427,46 |  | 44 969,64 |  |
| 8 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=8,478*2,2 |  | 1т груза | 18,6516 |  | 18,6516 |  |  |  | 82,13 |  | 1 531,86 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 1 531,86 |  |
| 9 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=8,478*2,2 |  | 1т груза | 18,6516 |  | 18,6516 |  |  |  | 482,23 |  | 8 994,36 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 8 994,36 |  |
| 10 | ГЭСН27-03-008-02 |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных Формула расчета объема: V=282,6*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,2826 |  | 0,2826 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 4,2963678 |  |  |  |  |  | 1 992,96 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 13,22 | 1,15 | 4,2963678 |  |  |  | 463,87 |  | 1 992,96 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 456,67 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,2317121 |  |  |  |  |  | 864,28 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,4517361 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 516,27 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,4517361 |  |  |  | 655,38 |  | 296,06 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,94 | 1,15 | 0,6304806 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 1 681,83 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,94 | 1,15 | 0,6304806 |  |  |  | 766,03 |  | 482,97 |  |
|  | 91.12.06-012 |  | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1,39 | 1,15 | 0,4517361 |  | 62,31 | 1,23 | 76,64 |  | 34,62 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,1494954 |  |  |  | 1 498,03 |  | 223,95 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 0,1494954 |  |  |  | 570,26 |  | 85,25 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 313,91 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 857,24 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 4 200,14 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 828,70 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 214,26 |  | 13 342,75 |  |
| 11 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=28,26*1,6 |  | 1т груза | 45,216 |  | 45,216 |  |  |  | 82,13 |  | 3 713,59 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 3 713,59 |  |
| 12 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=28,26*1,6 |  | 1т груза | 45,216 |  | 45,216 |  |  |  | 482,23 |  | 21 804,51 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 21 804,51 |  |
| 13 | ГЭСНр68-01-009-02 |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  | 3 838,44 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 6,2 | 1,15 | 7,13 |  |  |  | 538,35 |  | 3 838,44 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,36 |  |
|  | (01.3.01.01-0002) |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0,00135 |  | 0,00135 |  |  |  | 62 488,16 |  | 84,36 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 922,80 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,44 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 915,21 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 2 072,76 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 910,77 |  | 9 910,77 |  |
| 14 | ГЭСНр68-01-010-01 |  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см Формула расчета объема: V=2,56*7 |  | м3 | 17,92 |  | 17,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 78,92864 |  |  |  |  |  | 42 491,23 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 3,83 | 1,15 | 78,92864 |  |  |  | 538,35 |  | 42 491,23 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 622,79 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 38,33088 |  |  |  |  |  | 25 121,29 |  |
|  | 91.06.06-013 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.-ч | 1,86 | 1,15 | 38,33088 |  | 756,44 | 1,47 | 1 111,97 |  | 42 622,79 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,86 | 1,15 | 38,33088 |  |  |  | 655,38 |  | 25 121,29 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,26 |  |
|  | (01.3.01.01-0002) |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0,00067 |  | 0,0120064 |  |  |  | 62 488,16 |  | 750,26 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 985,57 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 612,52 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 68 964,77 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 36 510,76 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 079,30 |  | 216 461,10 |  |
| 15 | ГЭСНр68-01-010-02 |  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см Формула расчета объема: V=4,78*10 |  | м3 | 47,8 |  | 47,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 167,1088 |  |  |  |  |  | 89 963,02 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 3,04 | 1,15 | 167,1088 |  |  |  | 538,35 |  | 89 963,02 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 464,99 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 81,3556 |  |  |  |  |  | 53 318,83 |  |
|  | 91.06.06-013 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.-ч | 1,48 | 1,15 | 81,3556 |  | 756,44 | 1,47 | 1 111,97 |  | 90 464,99 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,48 | 1,15 | 81,3556 |  |  |  | 655,38 |  | 53 318,83 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,08 |  |
|  | (01.3.01.01-0002) |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0,00053 |  | 0,025334 |  |  |  | 62 488,16 |  | 1 583,08 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 329,92 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 281,85 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 146 147,49 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 77 372,20 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 599,36 |  | 458 849,61 |  |
| 16 | ГЭСНр68-01-010-03 |  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см Формула расчета объема: V=7,86*2 |  | м3 | 15,72 |  | 15,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 24,04374 |  |  |  |  |  | 12 943,95 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 1,33 | 1,15 | 24,04374 |  |  |  | 538,35 |  | 12 943,95 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 066,43 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 11,7507 |  |  |  |  |  | 7 701,17 |  |
|  | 91.06.06-013 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.-ч | 0,65 | 1,15 | 11,7507 |  | 756,44 | 1,47 | 1 111,97 |  | 13 066,43 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,65 | 1,15 | 11,7507 |  |  |  | 655,38 |  | 7 701,17 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,93 |  |
|  | (01.3.01.01-0002) |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0,00023 |  | 0,0036156 |  |  |  | 62 488,16 |  | 225,93 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 937,48 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 645,12 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 21 058,02 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 11 148,36 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 207,62 |  | 66 143,86 |  |
| 17 | ГЭСНр68-01-001-01 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 4,0135 |  |  |  |  |  | 1 998,40 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 3,49 | 1,15 | 4,0135 |  |  |  | 497,92 |  | 1 998,40 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,54 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  | 157,39 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,24 | 1,15 | 0,276 |  |  |  | 657,75 |  | 181,54 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,24 | 1,15 | 0,276 |  |  |  | 570,26 |  | 157,39 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,33 |  |
| 17.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,2 |  | 0,2 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 242,24 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 155,79 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 2 198,91 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 1 164,13 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 942,61 |  | 5 942,61 |  |
| 18 | ГЭСНр68-01-001-03 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см Формула расчета объема: V=7+5 |  | шт | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 82,11 |  |  |  |  |  | 40 884,21 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 5,95 | 1,15 | 82,11 |  |  |  | 497,92 |  | 40 884,21 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 267,70 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 4,968 |  |  |  |  |  | 2 833,05 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 4,968 |  |  |  | 657,75 |  | 3 267,70 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,36 | 1,15 | 4,968 |  |  |  | 570,26 |  | 2 833,05 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,3 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 984,96 |  |
| 18.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,3 |  | 3,6 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 4 360,28 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 717,26 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 44 591,61 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 23 607,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 962,01 |  | 119 544,17 |  |
| 19 | ГЭСНр68-01-001-04 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см Формула расчета объема: V=10+5 |  | шт | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 118,8525 |  |  |  |  |  | 59 179,04 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 6,89 | 1,15 | 118,8525 |  |  |  | 497,92 |  | 59 179,04 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 651,94 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 7,0725 |  |  |  |  |  | 4 033,16 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,41 | 1,15 | 7,0725 |  |  |  | 657,75 |  | 4 651,94 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,41 | 1,15 | 7,0725 |  |  |  | 570,26 |  | 4 033,16 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,35 |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 864,14 |  |
| 19.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,35 |  | 5,25 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 6 358,75 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 212,20 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 64 476,44 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 34 134,59 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 522,26 |  | 172 833,92 |  |
| 20 | ГЭСНр68-01-001-05 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см Формула расчета объема: V=2+4 |  | шт | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 53,958 |  |  |  |  |  | 26 866,77 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 7,82 | 1,15 | 53,958 |  |  |  | 497,92 |  | 26 866,77 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,08 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,243 |  |  |  |  |  | 1 849,35 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,47 | 1,15 | 3,243 |  |  |  | 657,75 |  | 2 133,08 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,47 | 1,15 | 3,243 |  |  |  | 570,26 |  | 1 849,35 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 849,20 |  |
| 20.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 0,4 |  | 2,4 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 2 906,86 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 716,12 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 29 290,44 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 15 506,70 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 092,20 |  | 78 553,20 |  |
| 21 | ГЭСН01-02-108-01 |  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см Формула расчета объема: V=1/100 |  | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,007935 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  | 91.12.02-002 |  | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,007935 |  | 962,02 | 1,4 | 1 346,83 |  | 10,69 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,007935 |  |  |  | 655,38 |  | 5,20 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 4,63 |  |
|  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,00 |  | 22,65 |  |
| 22 | ГЭСН01-02-108-02 |  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см Формула расчета объема: V=(7+10+2+5+5+4)/100 |  | 100 шт | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,57 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,5313 |  |  |  |  |  | 348,20 |  |
|  | 91.12.02-002 |  | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 1,4 | 1,15 | 0,5313 |  | 962,02 | 1,4 | 1 346,83 |  | 715,57 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 1,4 | 1,15 | 0,5313 |  |  |  | 655,38 |  | 348,20 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063,77 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,20 |  |
|  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 309,90 |  |
|  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 142,76 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 595,24 |  | 1 516,43 |  |
| 23 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Формула расчета объема: V=(1,58*1+17,92+47,8+15,72+3)*0,5 |  | 1т груза | 43,01 |  | 43,01 |  |  |  | 82,13 |  | 3 532,41 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 3 532,41 |  |
| 24 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=(1,58*1+17,92+47,8+15,72+3)*0,5 |  | 1т груза | 43,01 |  | 43,01 |  |  |  | 482,23 |  | 20 740,71 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 20 740,71 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 055,57 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 959,19 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 011,46 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 922,94 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 511,76 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 650,22 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 882,13 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 171,08 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 529,94 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 628 756,59 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 759,6844216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 153,4020197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСН01-01-018-02 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(282,6*0,22+233,57*0,35)*0,9/1000 |  | 1000 м3 | 0,12952935 |  | 0,1295294 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 542,25 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 6,7776259 |  |  |  |  |  | 4 441,92 |  |
|  | 91.01.05-084 |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч | 45,5 | 1,15 | 6,7776259 |  | 947,64 | 1,33 | 1 260,36 |  | 8 542,25 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 45,5 | 1,15 | 6,7776259 |  |  |  | 655,38 |  | 4 441,92 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 984,17 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 441,92 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 4 086,57 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 043,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 565,11 |  | 19 114,02 |  |
| 26 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=(282,6*0,22+233,57*0,35)*0,3*0,1/100 |  | 100 м3 | 0,04317645 |  | 0,0431765 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил. 1.12 п. 3.187 |  | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 9,1758698 |  |  |  |  |  | 4 256,41 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,38 | 9,1758698 |  |  |  | 463,87 |  | 4 256,41 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 256,41 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 256,41 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 3 788,20 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 1 702,56 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 751,74 |  | 9 747,17 |  |
| 27 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,04317645 |  | 0,0431765 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,6594133 |  |  |  |  |  | 1 182,69 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 2,6594133 |  |  |  | 444,72 |  | 1 182,69 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,69 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,69 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 1 052,59 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 473,08 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,64 |  | 2 708,36 |  |
| 28 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=(282,6*0,22+233,57*0,35)*1,6 |  | 1т груза | 230,2744 |  | 230,2744 |  |  |  | 482,23 |  | 111 045,22 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 111 045,22 |  |
| 29 | ГЭСН27-04-016-04 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Формула расчета объема: V=(282,6+233,57)/1000 |  | 1000 м2 | 0,51617 |  | 0,51617 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 16,4425954 |  |  |  |  |  | 7 767,15 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 27,7 | 1,15 | 16,4425954 |  |  |  | 472,38 |  | 7 767,15 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925,22 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 2,2794068 |  |  |  |  |  | 1 711,23 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,4958607 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 1 832,15 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,52 | 1,15 | 1,4958607 |  |  |  | 766,03 |  | 1 145,87 |  |
|  | 91.08.03-029 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  | маш.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,6054674 |  | 2 190,26 | 1,49 | 3 263,49 |  | 1 975,94 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,02 | 1,15 | 0,6054674 |  |  |  | 766,03 |  | 463,81 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1780787 |  |  |  | 657,75 |  | 117,13 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,15 | 0,1780787 |  |  |  | 570,26 |  | 101,55 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,10 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,00013 |  | 0,0000671 |  | 55 898,18 | 1,36 | 76 021,52 |  | 5,10 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 408,70 |  |
| 29.1 | 01.7.12.05-0054 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 |  | м2 | 1050 |  | 541,9785 |  | 30,70 | 1,27 | 38,99 |  | 21 131,74 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 478,38 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 13 933,22 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 12 701,03 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 516,55 |  | 61 174,69 |  |
| 30 | ГЭСН27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Формула расчета объема: V=(282,6+233,57)*0,2/100 |  | 100 м3 | 1,03234 |  | 1,03234 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 17,0955504 |  |  |  |  |  | 8 148,42 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 17,0955504 |  |  |  | 476,64 |  | 8 148,42 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 268,26 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 16,4782111 |  |  |  |  |  | 11 887,27 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,77 | 1,15 | 2,1013281 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 5 605,38 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,77 | 1,15 | 2,1013281 |  |  |  | 766,03 |  | 1 609,68 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 4,29 | 1,15 | 5,0930494 |  |  |  | 1 648,26 |  | 8 394,67 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 4,29 | 1,15 | 5,0930494 |  |  |  | 655,38 |  | 3 337,88 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 7,08 | 1,15 | 8,4053123 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 29 952,16 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7,08 | 1,15 | 8,4053123 |  |  |  | 766,03 |  | 6 438,72 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,8785213 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 316,05 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,74 | 1,15 | 0,8785213 |  |  |  | 570,26 |  | 500,99 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,13 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 5 |  | 5,1617 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 151,13 |  |
|  | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 455,08 |  |
| 30.1 | 02.3.01.02-1102 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  | м3 | 110 |  | 113,5574 |  | 650,20 | 1,57 | 1 020,81 |  | 115 920,53 |  |
| 30.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-113,5574*1,6 |  | 1т груза | -176 |  | -181,69184 |  |  |  | 344,17 |  | -62 532,88 |  |
| 30.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0073) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км |  | 1т груза | 176 |  | 181,69184 |  |  |  | 602,78 |  | 109 520,21 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 035,69 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 29 452,46 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 26 847,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 745,61 |  | 284 663,22 |  |
| 31 | ГЭСН27-04-003-05 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см Формула расчета объема: V=(282,6+233,57)/1000 |  | 1000 м2 | 0,51617 |  | 0,51617 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 17,6357223 |  |  |  |  |  | 8 931,26 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 29,71 | 1,15 | 17,6357223 |  |  |  | 506,43 |  | 8 931,26 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 114,90 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 12,4476977 |  |  |  |  |  | 8 758,94 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 1,21 | 1,15 | 0,7182506 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 879,72 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,21 | 1,15 | 0,7182506 |  |  |  | 766,03 |  | 550,20 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 1,28 | 1,15 | 0,7598022 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 2 026,80 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 1,28 | 1,15 | 0,7598022 |  |  |  | 766,03 |  | 582,03 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 8,6 | 1,15 | 5,1049213 |  | 1 349,63 | 1,42 | 1 916,47 |  | 9 783,43 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 8,6 | 1,15 | 5,1049213 |  |  |  | 655,38 |  | 3 345,66 |  |
|  | 91.08.03-018 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  | маш.-ч | 5,16 | 1,15 | 3,0629528 |  | 1 753,85 | 1,42 | 2 490,47 |  | 7 628,19 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 5,16 | 1,15 | 3,0629528 |  |  |  | 766,03 |  | 2 346,31 |  |
|  | (91.08.03-049) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  | маш.-ч | 2,9 | 1,15 | 1,721427 |  |  |  | 2 427,27 |  | 4 178,37 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,9 | 1,15 | 1,721427 |  |  |  | 766,03 |  | 1 318,66 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,82 | 1,15 | 1,0803438 |  |  |  | 1 498,03 |  | 1 618,39 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,82 | 1,15 | 1,0803438 |  |  |  | 570,26 |  | 616,08 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,84 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 25 |  | 12,90425 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 377,84 |  |
|  | 02.2.04.04 |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 182,94 |  |
| 31.1 | (ФСБЦ-02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | м3 | 190,5 |  | 98,330385 |  |  |  | 1 151,09 |  | 113 187,12 |  |
| 31.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-98,330385*1,6 |  | 1т груза | -304,8 |  | -157,328616 |  |  |  | 344,17 |  | -54 147,79 |  |
| 31.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км Формула расчета объема: V=98,330385*1,6 |  | 1т груза | 304,8 |  | 157,328616 |  |  |  | 978,07 |  | 153 878,40 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 690,20 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 26 004,59 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 23 704,87 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 397,45 |  | 306 810,13 |  |
| 32 | ГЭСН27-07-006-01 |  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Формула расчета объема: V=(282,6+233,57)/1000 |  | 1000 м2 | 0,51617 |  | 0,51617 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,0290044 |  |  |  |  |  | 6 007,83 |  |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 18,58 | 1,15 | 11,0290044 |  |  |  | 544,73 |  | 6 007,83 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 065,13 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 4,7368921 |  |  |  |  |  | 3 256,83 |  |
|  | (91.08.01-021) |  | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  | маш.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,9972404 |  |  |  | 2 401,36 |  | 2 394,73 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,9972404 |  |  |  | 817,09 |  | 814,84 |  |
|  | 91.08.02-002 |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  | маш.-ч | 0,16 | 1,15 | 0,0949753 |  | 1 324,58 | 1,42 | 1 880,90 |  | 178,64 |  |
|  | 4-100-045 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5 |  | чел.-ч | 0,32 | 1,15 | 0,1899506 |  |  |  | 612,82 |  | 116,41 |  |
|  | 91.08.02-011 |  | Гудронаторы ручные |  | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,0593596 |  | 8,22 | 1,23 | 10,11 |  | 0,60 |  |
|  | 91.08.03-024 |  | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 1,71 | 1,15 | 1,0150483 |  | 893,04 | 1,43 | 1 277,05 |  | 1 296,27 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,71 | 1,15 | 1,0150483 |  |  |  | 570,26 |  | 578,84 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 2,12 | 1,15 | 1,2584225 |  |  |  | 1 021,45 |  | 1 285,42 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,12 | 1,15 | 1,2584225 |  |  |  | 570,26 |  | 717,63 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,9972404 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 12 491,53 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 1,68 | 1,15 | 0,9972404 |  |  |  | 872,42 |  | 870,01 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,47 | 1,15 | 0,2789899 |  |  |  | 1 498,03 |  | 417,94 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,47 | 1,15 | 0,2789899 |  |  |  | 570,26 |  | 159,10 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,90 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,92 |  | 0,4748764 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 13,90 |  |
|  | 01.2.01.01 |  | Битум |  | т | 0,65 |  | 0,3355105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 343,69 |  |
| 32.1 | 01.2.01.01-1022 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 |  | т | 0,65 |  | 0,3355105 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 7 905,52 |  |
| 32.2 | (04.2.01.01-1148) |  | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД |  | т | 94,69 |  | 48,8761373 |  |  |  | 9 049,68 |  | 442 313,40 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 264,66 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 10 469,07 |  |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 7 133,79 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 306,95 |  | 495 165,47 |  |
| 33 | ГЭСН27-07-006-02 |  | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 Формула расчета объема: V=(282,6+233,57)/1000 |  | 1000 м2 | 0,51617 |  | 0,51617 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 см |  | ОТ 2; ЭМ 2; ОТм 2; М 2; ЗТ 2; ЗТм 2; Пр 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,795418 |  |  |  |  |  | 392,67 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 0,67 | 2,3 | 0,795418 |  |  |  | 493,66 |  | 392,67 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722,31 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,3205416 |  |  |  |  |  | 241,45 |  |
|  | (91.08.01-021) |  | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  | маш.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,1068472 |  |  |  | 2 401,36 |  | 256,58 |  |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  | чел.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,1068472 |  |  |  | 817,09 |  | 87,30 |  |
|  | 91.08.03-024 |  | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 0,06 | 2,3 | 0,0712315 |  | 893,04 | 1,43 | 1 277,05 |  | 90,97 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,06 | 2,3 | 0,0712315 |  |  |  | 570,26 |  | 40,62 |  |
|  | (91.08.03-027) |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0356157 |  |  |  | 1 021,45 |  | 36,38 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0356157 |  |  |  | 570,26 |  | 20,31 |  |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  | маш.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,1068472 |  | 8 883,76 | 1,41 | 12 526,10 |  | 1 338,38 |  |
|  | 4-100-080 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8 |  | чел.-ч | 0,09 | 2,3 | 0,1068472 |  |  |  | 872,42 |  | 93,22 |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356,43 |  |
| 33.1 | (04.2.01.01-1148) |  | Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД |  | т | 11,84 | 2 | 12,2229056 |  |  |  | 9 049,68 |  | 110 613,38 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,12 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 716,56 |  |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 488,27 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 195,81 |  | 114 174,64 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 004,96 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 686,43 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 638,07 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 297,64 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958 337,60 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 045,22 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 984,07 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 503,26 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 094,70 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: Устройство пешеходной дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404 602,92 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 74,8335736 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 43,0403752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Формула расчета объема: V=((7*0,3*0,2+555,72*0,2*0,2))/100 |  | 100 м3 | 0,226488 |  | 0,226488 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 40,1110248 |  |  |  |  |  | 18 606,30 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 1,15 | 40,1110248 |  |  |  | 463,87 |  | 18 606,30 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 606,30 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 606,30 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 16 559,61 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 7 442,52 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 126,66 |  | 42 608,43 |  |
| 35 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Формула расчета объема: V=22,648/100 |  | 100 м3 | 0,22648 |  | 0,22648 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 13,9498091 |  |  |  |  |  | 6 203,76 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 13,9498091 |  |  |  | 444,72 |  | 6 203,76 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 203,76 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 203,76 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 5 521,35 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 2 481,50 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,88 |  | 14 206,61 |  |
| 36 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=22,648*1,6 |  | 1т груза | 36,2368 |  | 36,2368 |  |  |  | 482,23 |  | 17 474,47 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 17 474,47 |  |
| 37 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под БР) Формула расчета объема: V=((7*0,2*0,1+555,72*0,1*0,1))/100 |  | 100 м3 | 0,056972 |  | 0,056972 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,4151845 |  |  |  |  |  | 674,53 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 21,6 | 1,15 | 1,4151845 |  |  |  | 476,64 |  | 674,53 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 828,23 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1,3496666 |  |  |  |  |  | 1 002,71 |  |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 2,59 | 1,15 | 0,1696911 |  | 887,54 | 1,38 | 1 224,81 |  | 207,84 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,59 | 1,15 | 0,1696911 |  |  |  | 766,03 |  | 129,99 |  |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2,3 | 1,15 | 0,1506909 |  | 1 933,00 | 1,38 | 2 667,54 |  | 401,97 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 2,3 | 1,15 | 0,1506909 |  |  |  | 766,03 |  | 115,43 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 2,46 | 1,15 | 0,1611738 |  |  |  | 1 648,26 |  | 265,66 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,46 | 1,15 | 0,1611738 |  |  |  | 655,38 |  | 105,63 |  |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч | 12,21 | 1,15 | 0,7999723 |  | 2 391,60 | 1,49 | 3 563,48 |  | 2 850,69 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 12,21 | 1,15 | 0,7999723 |  |  |  | 766,03 |  | 612,80 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,0681385 |  |  |  | 1 498,03 |  | 102,07 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,0681385 |  |  |  | 570,26 |  | 38,86 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,68 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 7 |  | 0,398804 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 11,68 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 517,15 |  |
| 37.1 | 02.2.05.04-2092 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм |  | м3 | 126 |  | 7,178472 |  | 2 184,44 | 0,75 | 1 638,33 |  | 11 760,71 |  |
| 37.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-7,178472*1,6 |  | 1т груза | -201,6 |  | -11,4855552 |  |  |  | 344,17 |  | -3 952,98 |  |
| 37.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км Формула расчета объема: V=7,178472*1,6 |  | 1т груза | 201,6 |  | 11,4855552 |  |  |  | 978,07 |  | 11 233,68 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677,24 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 2 465,54 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 247,50 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 789,23 |  | 29 271,60 |  |
| 38 | ГЭСН27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 15) Формула расчета объема: V=7/100 |  | 100 м | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 5,6189 |  |  |  |  |  | 2 821,64 |  |
|  | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 5,6189 |  |  |  | 502,17 |  | 2 821,64 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,84 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,052325 |  |  |  |  |  | 39,46 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,61 | 1,15 | 0,049105 |  |  |  | 1 664,09 |  | 81,72 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,61 | 1,15 | 0,049105 |  |  |  | 766,03 |  | 37,62 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 | 1,15 | 0,00322 |  |  |  | 657,75 |  | 2,12 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,04 | 1,15 | 0,00322 |  |  |  | 570,26 |  | 1,84 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,00 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,001 |  | 0,00007 |  | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 6,15 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,06 |  | 0,0042 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 20,47 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,17 |  | 0,0119 |  | 10 082,68 | 1,47 | 14 821,54 |  | 176,38 |  |
|  | 05.2.03.03 |  | Камни бортовые бетонные |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,94 |  |
| 38.1 | 05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 |  | м3 | 4,5 |  | 0,315 |  | 7 444,62 | 2,12 | 15 782,59 |  | 4 971,52 |  |
| 38.2 | 04.1.02.01-0006 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  | м3 | 5,9 |  | 0,413 |  | 4 155,88 | 1,26 | 5 236,41 |  | 2 162,64 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 861,10 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 4 205,82 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 833,87 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 739,86 |  | 18 321,79 |  |
| 39 | ГЭСН27-02-010-09 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий (БР 8) Формула расчета объема: V=555,72/100 |  | 100 м | 5,5572 |  | 5,5572 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 412,844388 |  |  |  |  |  | 206 708,08 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 32,66 | 1,15 | 208,7228748 |  |  |  | 463,87 |  | 96 820,28 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 15,97 | 1,15 | 102,0607566 |  |  |  | 506,43 |  | 51 686,63 |  |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 15,97 | 1,15 | 102,0607566 |  |  |  | 570,26 |  | 58 201,17 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 956,98 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,3232056 |  |  |  |  |  | 1 895,09 |  |
|  | 91.05.13-003 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  | маш.-ч | 0,32 | 1,15 | 2,0450496 |  | 735,21 | 1,38 | 1 014,59 |  | 2 074,89 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,32 | 1,15 | 2,0450496 |  |  |  | 570,26 |  | 1 166,21 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 1,278156 |  |  |  | 690,13 |  | 882,09 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 1,278156 |  |  |  | 570,26 |  | 728,88 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 697,50 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,0005 |  | 0,0027786 |  | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 244,16 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,008 |  | 0,0444576 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 216,71 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  | м3 | 0,1 |  | 0,55572 |  | 10 082,68 | 1,47 | 14 821,54 |  | 8 236,63 |  |
|  | 05.2.03.04 |  | Камни бортовые бетонные |  | м3 | 1,6 |  | 8,89152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 257,65 |  |
| 39.1 | 05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 объем 0,016 м3 |  | м3 | 1,6 |  | 8,89152 |  | 7 444,62 | 2,12 | 15 782,59 |  | 140 331,21 |  |
| 39.2 | 04.1.02.01-0006 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  | м3 | 4,9 |  | 27,23028 |  | 4 155,88 | 1,26 | 5 236,41 |  | 142 588,91 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 603,17 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 |  | НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  | 235 721,58 |  |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 160 624,44 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 866,37 |  | 899 523,79 |  |
| 40 | ГЭСН27-02-022-01 |  | Резка бортовых камней: бетонных Формула расчета объема: V=25/100 |  | 100 резов | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,257375 |  |  |  |  |  | 1 857,55 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 11,33 | 1,15 | 3,257375 |  |  |  | 570,26 |  | 1 857,55 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,16 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,1625 |  |  |  |  |  | 1 803,45 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 11 | 1,15 | 3,1625 |  |  |  | 690,13 |  | 2 182,54 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 11 | 1,15 | 3,1625 |  |  |  | 570,26 |  | 1 803,45 |  |
|  | 91.21.15-508 |  | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.) |  | маш.-ч | 11 | 1,15 | 3,1625 |  | 67,88 | 1,2 | 81,46 |  | 257,62 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 818,44 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,3333 |  | 0,083325 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 2,44 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  | шт | 12 |  | 3 |  | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 15 816,00 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 919,60 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 661,00 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 5 381,67 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 4 905,74 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 828,04 |  | 32 207,01 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 222,56 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 871,86 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 309,21 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 740,71 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 826,31 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 474,47 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 612,57 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 855,57 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 535,57 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 3: Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053 613,70 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 477,1966814 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7,8876972 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСН01-01-030-02 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Формула расчета объема: V=266,34*0,15/1000 |  | 1000 м3 | 0,039951 |  | 0,039951 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средний разряд работы |  | чел.-ч |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,83 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,528352 |  |  |  |  |  | 346,27 |  |
|  | 91.01.01-034 |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,528352 |  | 828,16 | 1,38 | 1 142,86 |  | 603,83 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 11,5 | 1,15 | 0,528352 |  |  |  | 655,38 |  | 346,27 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,10 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,27 |  |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 318,57 |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 159,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 742,53 |  | 1 427,95 |  |
| 42 | ГЭСН01-02-060-01 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Формула расчета объема: V=39,95/100 |  | 100 м3 | 0,3995 |  | 0,3995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 24,606803 |  |  |  |  |  | 10 943,14 |  |
|  | 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 24,606803 |  |  |  | 444,72 |  | 10 943,14 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 943,14 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 943,14 |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 9 739,39 |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 4 377,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 727,88 |  | 25 059,79 |  |
| 43 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км Формула расчета объема: V=39,95*1,6 |  | 1т груза | 63,92 |  | 63,92 |  |  |  | 482,23 |  | 30 824,14 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,23 |  | 30 824,14 |  |
| 44 | ГЭСН47-01-046-04 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Формула расчета объема: V=266,34/100 |  | 100 м2 | 2,6634 |  | 2,6634 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 122,5164 |  |  |  |  |  | 57 874,30 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 40 | 1,15 | 122,5164 |  |  |  | 472,38 |  | 57 874,30 |  |
|  | 16.2.01.02 |  | Земля растительная |  | м3 | 15 |  | 39,951 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 874,30 |  |
| 44.1 | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 15 |  | 39,951 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 48 388,25 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 874,30 |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 59 610,53 |  |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 41 669,50 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 923,92 |  | 207 542,58 |  |
| 45 | ГЭСН47-01-046-06 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 2,6634 |  | 2,6634 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 17,3666997 |  |  |  |  |  | 8 143,23 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 5 | 1,15 | 15,31455 |  |  |  | 463,87 |  | 7 103,96 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 2,0521497 |  |  |  | 506,43 |  | 1 039,27 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 964,83 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 3,981783 |  |  |  |  |  | 2 270,65 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 1,3 | 1,15 | 3,981783 |  |  |  | 1 498,03 |  | 5 964,83 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1,3 | 1,15 | 3,981783 |  |  |  | 570,26 |  | 2 270,65 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,84 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 10 |  | 26,634 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 779,84 |  |
|  | 16.2.02.07 |  | Семена газонных трав |  | кг | 2 |  | 5,3268 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 158,55 |  |
| 45.1 | 16.2.02.01-0001 |  | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» |  | кг | 2 |  | 5,3268 |  | 271,55 | 1,49 | 404,61 |  | 2 155,28 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 413,88 |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 10 726,30 |  |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 7 497,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 094,06 |  | 37 538,12 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 293,76 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 960,67 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 568,66 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 616,92 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 323,37 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 824,14 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 577,59 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 394,79 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 704,03 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 4: Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 392,58 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 164,4899027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 4,510135 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ГЭСН27-06-008-01 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Формула расчета объема: V=7/100 |  | 100 м | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,762145 |  |  |  |  |  | 854,90 |  |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 21,89 | 1,15 | 1,762145 |  |  |  | 485,15 |  | 854,90 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,37 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,36386 |  |  |  |  |  | 230,65 |  |
|  | (91.06.05-011) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,010465 |  |  |  | 1 648,26 |  | 17,25 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0,13 | 1,15 | 0,010465 |  |  |  | 655,38 |  | 6,86 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 0,6 | 1,15 | 0,0483 |  | 95,25 | 1,66 | 158,12 |  | 7,64 |  |
|  | 91.08.06-003 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  | маш.-ч | 8,36 | 1,15 | 0,67298 |  | 100,65 | 1,22 | 122,79 |  | 82,64 |  |
|  | 91.08.11-011 |  | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  | маш.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,261625 |  | 2 007,70 | 1,66 | 3 332,78 |  | 871,94 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 3,25 | 1,15 | 0,261625 |  |  |  | 655,38 |  | 171,46 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,07406 |  |  |  | 1 498,03 |  | 110,94 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,92 | 1,15 | 0,07406 |  |  |  | 570,26 |  | 42,23 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,002415 |  |  |  | 657,75 |  | 1,59 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,002415 |  |  |  | 570,26 |  | 1,38 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,015295 |  |  |  | 416,63 |  | 6,37 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,015295 |  |  |  | 570,26 |  | 8,72 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,14 |  |
|  | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | 0,01 |  | 0,0007 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 16,49 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 3,5 |  | 0,245 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 7,17 |  |
|  | (02.3.01.02-1118) |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 | 2 |  | 0,14 |  |  |  | 953,41 |  | 133,48 |  |
|  | 01.2.03.03 |  | Мастика |  | т | 0,07 |  | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.26 |  | Шнур полиуретановый |  | 10 м | 10 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,06 |  |
| 46.1 | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | -0,01 |  | -0,0007 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | -16,49 |  |
| 46.2 | 01.2.01.01-1026 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  | т | 0,07 |  | 0,0049 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 115,46 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 085,55 |  |
|  | Пр/636-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  |  | 1 595,76 |  |
|  | Пр/317-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 454,64 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 434,71 |  | 5 490,43 |  |
| 47 | ГЭСНр68-02-021-01 |  | Ремонт мест просадок щебнем (Прим.) Формула расчета объема: V=3,5*0,02 |  | м3 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,17549 |  |  |  |  |  | 88,87 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 2,18 | 1,15 | 0,17549 |  |  |  | 506,43 |  | 88,87 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-025 |  | Трамбовки электрические |  | маш.-ч | 0,44 | 1,15 | 0,03542 |  | 12,06 | 1,26 | 15,20 |  | 0,54 |  |
|  | 02.2.05.04 |  | Щебень из плотных горных пород |  | м3 | 1,25 |  | 0,0875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,41 |  |
| 47.1 | (ФСБЦ-02.2.04.04-0128) |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  | м3 | 1,27 |  | 0,0889 |  |  |  | 1 151,09 |  | 102,33 |  |
| 47.2 | (ФССЦпг02-15-1-01-0030) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км Формула расчета объема: V=-0,0889*1,6 |  | 1т груза | -2,032 |  | -0,14224 |  |  |  | 344,17 |  | -48,95 |  |
| 47.3 | (ФССЦпг02-15-1-01-0136) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км Формула расчета объема: V=0,0889*1,6 |  | 1т груза | 2,032 |  | 0,14224 |  |  |  | 978,07 |  | 139,12 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,87 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 90,65 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 47,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 007,86 |  | 420,55 |  |
| 48 | ГЭСНр68-02-007-01 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Формула расчета объема: V=3,5/100 |  | 100 м2 | 0,035 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.5 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 4,029025 |  |  |  |  |  | 1 988,97 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 100,1 | 1,15 | 4,029025 |  |  |  | 493,66 |  | 1 988,97 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,91 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,2394875 |  |  |  |  |  | 146,51 |  |
|  | 91.08.03-016 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч | 2,9 | 1,15 | 0,116725 |  | 1 349,63 | 1,42 | 1 916,47 |  | 223,70 |  |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 2,9 | 1,15 | 0,116725 |  |  |  | 655,38 |  | 76,50 |  |
|  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,04025 |  | 95,25 | 1,66 | 158,12 |  | 6,36 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,004025 |  |  |  | 657,75 |  | 2,65 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,004025 |  |  |  | 570,26 |  | 2,30 |  |
|  | (91.18.01-007) |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | маш.-ч | 2,95 | 1,15 | 0,1187375 |  |  |  | 416,63 |  | 49,47 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 2,95 | 1,15 | 0,1187375 |  |  |  | 570,26 |  | 67,71 |  |
|  | (91.21.10-002) |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч | 5,9 | 1,15 | 0,237475 |  |  |  | 3,06 |  | 0,73 |  |
|  | 01.2.01.01 |  | Битум |  | т | 0,07 |  | 0,00245 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 |  | Смеси асфальтобетонные |  | т | 11,9 |  | 0,4165 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 418,39 |  |
| 48.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | т | 9 |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.2 | 01.2.01.01-1022 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 |  | т | 0,07 |  | 0,00245 |  | 22 876,38 | 1,03 | 23 562,67 |  | 57,73 |  |
| 48.3 | 04.2.01.01-1156 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД |  | т | 11,9 |  | 0,4165 |  | 5 569,08 | 1,41 | 7 852,40 |  | 3 270,52 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 135,48 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 2 178,19 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 1 153,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 371,14 |  | 9 077,99 |  |
| 49 | (ФССЦпг49-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 0,315 |  | 0,315 |  |  |  | 82,13 |  | 25,87 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  | 25,87 |  |
| 50 | (ФССЦпг02-15-1-01-0053) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км |  | 1т груза | 0,315 |  | 0,315 |  |  |  | 482,23 |  | 151,90 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,22 |  | 151,90 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 646,35 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,74 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 381,82 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,16 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 776,86 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,77 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,90 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 864,60 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 655,79 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 5: Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 166,74 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,96666 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,6033475 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6: Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ГЭСН07-05-030-11 |  | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. установка урн и скамеек) Формула расчета объема: V=(3+3)/100 |  | 100 шт | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,107 |  |  |  |  |  | 3 826,05 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 103 | 1,15 | 7,107 |  |  |  | 538,35 |  | 3 826,05 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,33 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,06624 |  |  |  |  |  | 50,74 |  |
|  | (91.05.01-017) |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0,96 | 1,15 | 0,06624 |  |  |  | 1 061,82 |  | 70,33 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,96 | 1,15 | 0,06624 |  |  |  | 766,03 |  | 50,74 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,14 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 3,3 |  | 0,198 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 965,14 |  |
|  | 05.1.07.24 |  | Плиты подоконные |  | шт | 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 912,26 |  |
| 51.1 | (ТЦ_15.2.03.04_47_7802611102_30.03.2026_02_12.1) |  | Диван садово-парковый (габариты 1 950* 710* 870) |  | шт | 50 |  | 3 |  |  |  | 32 556,39 |  | 97 669,17 |  |
| 51.2 | (ТЦ_15.2.03.06_47_7802611102_30.03.2026_02_13.1) |  | Урна ( габариты 430*430*580) |  | шт | 50 |  | 3 |  |  |  | 8 884,04 |  | 26 652,12 |  |
| 51.3 | (ТЦ_15.2.03.06_47_7802611102_30.03.2026_02_14.1) |  | Вставка для урны |  | шт | 50 |  | 3 |  |  |  | 2 961,35 |  | 8 884,05 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 876,79 |  |
|  | Пр/812-007.1-1 |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  |  | 4 497,08 |  |
|  | Пр/774-007.1 |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  | 3 101,43 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 428 601,83 |  | 145 716,11 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6: Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 117,60 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 826,05 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,33 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,74 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 170,48 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 876,79 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 497,08 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 101,43 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 6: Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 716,11 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 205,34 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7,107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,06624 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7: Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ГЭСН47-01-015-10 |  | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% Формула расчета объема: V=20/10 |  | 10 шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 59,087 |  |  |  |  |  | 27 408,69 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 25,69 | 1,15 | 59,087 |  |  |  | 463,87 |  | 27 408,69 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 365,04 |  |
|  | 16.2.01.02-0001 |  | Земля растительная |  | м3 | 5,99 |  | 11,98 |  | 1 062,45 | 1,14 | 1 211,19 |  | 14 510,06 |  |
|  | 16.3.02.02-0007 |  | Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное |  | м3 | 0,32 |  | 0,64 |  | 10 693,34 | 1,44 | 15 398,41 |  | 9 854,98 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 773,73 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 408,69 |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 28 230,95 |  |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 19 734,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 869,47 |  | 99 738,94 |  |
| 53 | ГЭСН47-01-017-02 |  | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0x0,8 м Формула расчета объема: V=20/10 |  | 10 шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 23,851 |  |  |  |  |  | 13 601,27 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 10,37 | 1,15 | 23,851 |  |  |  | 570,26 |  | 13 601,27 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,28 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,621 |  |  |  |  |  | 354,13 |  |
|  | (91.13.01-038) |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,621 |  |  |  | 1 498,03 |  | 930,28 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,621 |  |  |  | 570,26 |  | 354,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 018,58 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 1 |  | 2 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 58,56 |  |
|  | 01.7.20.07-0002 |  | Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм |  | кг | 0,17 |  | 0,34 |  | 214,47 | 1,56 | 334,57 |  | 113,75 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 |  | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  | 10 м2 | 0,15 |  | 0,3 |  | 592,04 | 1,56 | 923,58 |  | 277,07 |  |
|  | 11.2.04.06-0031 |  | Кол деревянный посадочный, размеры 2200х60 мм |  | шт | 10 |  | 20 |  | 75,62 | 2,36 | 178,46 |  | 3 569,20 |  |
|  | 16.2.02.03 |  | Деревья-саженцы |  | шт | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 904,26 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 955,40 |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 14 374,06 |  |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 10 047,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 663,11 |  | 43 326,21 |  |
| 54 | (ТЦ_16.2.02.02_78_780700240752_01.04.2026_02_1.3) |  | Береза 10 лет |  | шт | 20 |  | 20 |  |  |  | 24 914,75 |  | 498 295,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 295,00 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 7: Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 972,99 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 009,96 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,28 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,13 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 678,62 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 364,09 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 605,01 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 782,15 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 7: Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 360,15 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 295,00 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 82,938 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,621 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 191 608,79 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 462 313,79 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 246,9 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 909,83 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 360,24 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 024 625 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 171,82 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 607,14 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033 891,39 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 403,61 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142 153,93 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142 153,93 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 191 608,79 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 462 313,79 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 246,90 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 909,83 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 360,24 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 024 625,00 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 171,82 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 607,14 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033 891,39 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 403,61 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142 153,93 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 500,34 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1 572,2162393 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 210,1308146 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 191 608,79 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142 153,93 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 333 762,72 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |