АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

02.09.2022

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | // |
|  |  | «____»______________20 г. |

Выполнение работ по устройству тротуаров в районе дома 8 по Ленинградскому шоссе

(наименование стройки)

Выполнение работ по устройству тротуаров в районе дома 8 по Ленинградскому шоссе

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

| Основание |  |
| --- | --- |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |

| Дата составления | 25.03.2026 |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.15 | м | 6 |  |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0,648 |  |  |  |
| 3 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0,648 |  |  |  |
| 4 |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | шт | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0,745 |  |  |  |
| 6 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0,745 |  |  |  |
| 7 |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см | шт | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Земля растительная | м3 | 0,25 |  |  |  |
| 9 |  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см | шт | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0,0885 |  |  |  |
| 11 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0,0885 |  |  |  |
| Раздел: 2. Устройство пешеходной дорожки из плитки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 10,969 |  |  |  |
| 13 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1,2188 |  |  |  |
| 14 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1,2188 |  |  |  |
| 15 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 19,5008 |  |  |  |
| 16 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 30,47 |  |  |  |
| 17 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 33,517 |  |  |  |
| 18 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 6,094 |  |  |  |
| 19 |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 6,7034 |  |  |  |
| 20 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -11,39578 |  |  |  |
| 21 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 11,39578 |  |  |  |
| 22 |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 30,47 |  |  |  |
| 23 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 3,86969 |  |  |  |
| 24 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -6,578473 |  |  |  |
| 25 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 6,578473 |  |  |  |
| 26 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим. ЦПС) | м3 | 1,5235 |  |  |  |
| 27 |  | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50) | т | 2,7423 |  |  |  |
| 28 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. | м2 | 30,47 |  |  |  |
| 29 |  | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 115х115х60 мм | м2 | 31,0794 |  |  |  |
| 30 |  | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | м реза | 3 |  |  |  |
| 31 |  | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к норме 27-07-005-05 | м реза | -3 |  |  |  |
| Раздел: 3. Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1,9904 |  |  |  |
| 33 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1,9904 |  |  |  |
| 34 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 3,18464 |  |  |  |
| 35 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БК | м3 | 0,5276 |  |  |  |
| 36 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0,664776 |  |  |  |
| 37 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -1,130119 |  |  |  |
| 38 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 1,130119 |  |  |  |
| 39 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 6 |  |  |  |
| 40 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 0,354 |  |  |  |
| 41 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.30.15 объем 0,045 м3 | м3 | 0,27 |  |  |  |
| 42 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | м | 40,76 |  |  |  |
| 43 |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 1,99724 |  |  |  |
| 44 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 | м3 | 0,65216 |  |  |  |
| 45 |  | Резка бортовых камней: бетонных | рез | 4 |  |  |  |
| 46 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,5 |  |  |  |
| Раздел: 4. Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 6,114 |  |  |  |
| 48 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 6,114 |  |  |  |
| 49 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 9,7824 |  |  |  |
| 50 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 40,76 |  |  |  |
| 51 |  | Земля растительная | м3 | 6,114 |  |  |  |
| 52 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 40,76 |  |  |  |
| 53 |  | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 0,8152 |  |  |  |
| Раздел: 5. Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 8 |  |  |  |
| 56 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,0056 |  |  |  |
| 57 |  | Ремонт мест просадок щебнем (прим. ЩПС) | м3 | 0,06 | V=(3)*0,02 |  |  |
| 58 |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 0,075 |  |  |  |
| 59 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -0,1275 |  |  |  |
| 60 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 136 км | 1т груза | 0,1275 |  |  |  |
| 61 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 3 |  |  |  |
| 62 |  | Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД | т | 0,357 |  |  |  |
| 63 |  | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0,0021 |  |  |  |
| 64 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 0,27 |  |  |  |
| 65 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 0,27 |  |  |  |

| Составил |  | () |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | () |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |