| Комплект технологического оборудования сити-фермы | Описание: Комплект оборудования предназначен для исследования воздействия спектра света на развитие растений. В состав входит подставка с блоком из трёх камер. Каждая камера имеет независимый светильник с изменяемым спектром освещения. Подставка изготовлена из металлических труб квадратного сечения, с опорами, регулируемыми по высоте для компенсации неровностей пола. Блок с камерами спектрального освещения изготовлен из листового металла с антикоррозийным покрытием, окрашенного порошковой краской. Каждая камера имеет отдельную дверцу и независимые режимы работы. Область применения: Опыты со сложными схемами освещения; Воздействие на физиологические и биохимические процессы растений; Повышение качеств сельскохозяйственных культур; Изучение генетики, физиологии и биохимии растений учащимися. 1. Габаритные размеры с подставкой (Д×Ш×В): Длина: не менее 1200 мм и не более 1300 мм Ширина: не менее 700 мм и не более 900 мм Высота: не менее 1500 мм и не более 1600 мм 2. Габаритные размеры без подставки (Д×Ш×В): Длина: не менее 1200 мм и не более 1300 мм Ширина: не менее 700 мм и не более 900 мм Высота: не менее 800 мм 3. Напряжение электропитания: 220 В – соответствие 4. Максимальная мощность каждого светильника: не менее 80 Вт и не более 100 Вт 5. Потребляемая мощность: не менее 240 Вт и не более 300 Вт 6. Подставка – наличие 7. Материал корпуса: металлический, с антикоррозийным покрытием – соответствие 8. Все камеры снабжены дверцами доступа – соответствие 9. Защита от прямого попадания света через щели в рабочий объём камеры – наличие 10. Изолированный внутренний объем каждой испытательной камеры – соответствие 11. Ширина проема доступа в каждой испытательной камере: не более 335 мм 12. Высота проема доступа в каждой испытательной камере: не менее 490 мм 13. Рабочий объем каждой испытательной камеры: не более 0,16 м3 14. Возможность работы камер установки в независимом друг от друга режиме – наличие. 15. Вентиляция внутреннего объёма каждой испытательной камеры – наличие 16. Вентиляционные отверстия для отвода избытка влаги в нижней части каждой камеры – наличие 17. Вентиляционно-дренажные отверстия с защитой от прямого попадания света в рабочий объем испытательной камеры – наличие 18. Вентиляционные отверстия в верхней части каждой камеры для отвода избыточного тепла – наличие 19. Светодиодный светильник с изменяемыми спектральными характеристиками в каждой камере – наличие 20. Состав светильника: не менее четырех типов светодиодов 21. Спектральный диапазон с максимальной интенсивностью потока фотонов светодиодов первого типа: в диапазоне 440–450 нм; второго: в диапазоне 655–665 нм; третьего: в диапазоне 720–740 нм; 22. Спектральный диапазон потока фотонов светодиодов четвертого типа: в диапазоне 420–720 нм 23. В светильнике светодиоды одного типа объединены в группу – соответствие 24. Интенсивность света при 100% мощности одного канала – не более 200 мкмоль/м2/с 25. Максимальная высота выращиваемого растения: не менее 400мм 26. Масса комплекта оборудования: не более 100 кг. |
| --- | --- |