СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДАЮ

_____________________                     _____________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт системы  вентиляции  в  санузлах в МОУ « СОШ  № 5» г. Всеволожска

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр.  Грибоедова, д. 10

| № | Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Единица измер | Объем | Примечание |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1 ( вытяжка с/у Ж ) 2 эт. |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж вентилятора канального VENT 125 NK |  | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж заслонки воздушной оцинкованой АЗД-122м-Д125-ЭП |  | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж электропривода RWF05-220 |  | шт | 1 |  |
| 4 | Монтаж глушителя шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, диаметр обечайки 125 мм, длина 900 мм |  | шт | 1 |  |
| 5 | Установка решетки жалюзийной наружной из алюминия круглого сечения диаметр 160 мм ( на высоте 8 м ) |  | шт | 1 |  |
| 6 | Установка решетки жалюзийной наружной из алюминия круглого сечения диаметр 200 мм |  | шт | 2 |  |
| 7 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм |  | М2 | 9,2 |  |
| 8 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм |  | М2 | 0,6 |  |
| 9 | Монтаж изделий фасонных для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм |  | М2 | 3,4 |  |
| 10 | Монтаж диффузора круглого универсального PAV-B 125 мм |  | шт | 4 |  |
| 11 | Установка выключателя одноклавишного накладного |  | шт | 1 |  |
| В-2 ( вытяжка с/у М ) 2 эт. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Монтаж вентилятора VENT 125 NK | шт | 1 |  |
| 13 |  | Монтаж заслонки воздушной оцинкованой АЗД-122м-Д125-ЭП | шт | 1 |  |
| 14 |  | Монтаж электропривода RWF05-220 | шт | 1 |  |
| 15 |  | Монтаж глушителя шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, диаметр обечайки 125 мм, длина 900 мм | шт | 1 |  |
| 16 |  | Установка решетки жалюзийной наружной из алюминия круглого сечения диаметр 160 мм ( на высоте 8 м ) | шт | 1 |  |
| 17 |  | Установка решетки жалюзийной наружной из алюминия круглого сечения диаметр 200 мм | шт | 2 | переток |
| 18 |  | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм | М2 | 9,2 |  |
| 19 |  | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм | М2 | 0,6 |  |
| 20 |  | Монтаж изделий фасонных для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм | М2 | 3,4 |  |
| 21 |  | Монтаж диффузора круглого универсального PAV-B 125 мм | шт | 4 |  |
| 22 |  | Установка выключателя одноклавишного накладного | шт | 1 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Прокладка кабель канала (короба) 25*25 мм по кирпичной стене | м | 18 |  |
| 24 |  | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг (А) – LS 3* 1,5 ок (N,РЕ)-660 в гофро-канале Д20 мм по кирпичной стене | м | 67 | На вентиляторы |
| 25 |  | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг (А) – LS 3* 1,5 ок (N,РЕ)-660 в кабель-канале 25*25 мм по кирпичной стене | м | 18 |  |
| 26 |  | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг (А) – LS 2* 1,5 ок (N)-660 в гофро канале Д 20 мм по кирпичной стене | м | 6 | На приводы заслонок |
| 27 |  | Установка коробки распределительной пластиковой размером 80*80 мм | шт | 4 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Сеть системы вентиляции | 1 сеть | 2 |  |
| 29 |  | Фазировка электрич. линии | 1фазировка | 2 |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Изоляция поверхности воздуховодов вспененным полиэтиленом с односторонним фольгированием и клеевым слоем, тощ. 10 мм | М2 | 5,4 |  |
| 31 |  | Алмазное бурение отверстий в кирпичных стенах толщ. до 640мм. Д 150 мм с применением охлаждающей жидкости | шт | 8 |  |
| 32 |  | Алмазное бурение отверстий в бетонных стенах толщ. до 220мм. Д 250 мм с применением охлаждающей жидкости | шт | 2 | Под переток |
| 33 |  | Установка хомута для крепления воздуховодов Д 125 мм | шт | 14 |  |
| 34 |  | Устройство короба из гипрока по металлокаркасу размером 400*500 мм | М2 | 18,8 |  |
| 35 |  | Покраска улучшенная короба из гипрока водоэмульсионной краской | М2/кг | 18,8/4,7 |  |
| 36 |  | Демонтаж и обратный монтаж вентилируемого фасада из керамогранита размером 1000*1000 мм на высоте 8 м | М2 | 1 |  |
| 37 |  | Сборка и разборка лесов строительных наружных | М2 | 46 |  |
| 38 |  | Заделка проходок воздуховодов и кабелей герметиком пенополиуретановым, противопожарным, объем 880 мл | 1м3 /шт | 0,01/1 |  |

| Составил |  | / Васмут Е.А / |
| --- | --- | --- |