Приложение №1

к Договору №_____ от ________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Наименование объекта закупки: поставка счетчика холодной воды ВСКМ 90-32 в МБОУ ДО «Гатчинский ДДТ».

- Количественные и качественные характеристики товара:

технические характеристики ДЕКАСТ ВСКМ 90-32

Материал корпуса чугун

Установочная длина со сгонами 387 мм

Номинальный диаметр (условный проход) 32 мм

Присоединительный размер (корпус счетчика) 1 1/2 дюйма

Присоединительный размер (сгон) 1 1/4 дюйма

Сгоны в комплекте да

Установочная длина без сгонов 260 мм

Расход номинальный 6 м³/ч

Расход максимальный 12 м³/ч

Фланцевое присоединение

Межповерочный интервал на холодную воду 6 лет

Расход минимальный 0.09 м³/ч

Тип устройства

многоструйный

Метрологический класс точности В

Максимальное рабочее давление

16 бар

Антимагнитный

Степень защиты корпуса 67 IP

3. Условия, место доставки и срок поставки товара:

3.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Поставка товара включает в себя доставку товара.

3.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями договора.

3.3. Заказчик и его адрес доставки товара: МБОУ ДО «Гатчинский ДДТ», 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, улица Школьная, дом 1.

3.5. Срок поставки товара: в течении 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.6 Оплата за полученный товар производится в течении 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Заказчику товара, а также необходимых платежных документов.

3.7. Поставщик при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- счет и счет-фактуру (при необходимости) и/или товарную (товарно-транспортную) накладную;

- гарантийный талон с указанием срока гарантии,

а также документы по качеству товара:

- копию сертификата соответствия /декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

3.8 Товар поставляется одной партией. Не менее чем за два рабочих дня до даты поставки, Поставщик уведомляет заведующего хозяйством по тел. номеру 8 9650185049. Доставка товара должна осуществляться в рабочий день с 09-00 до 17-00.

4. Требования к качеству и упаковке товара.

4.1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара должны соответствовать Техническому заданию, условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, Сан Пин).

Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

4.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

4.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

4.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

# 5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом-изготовителем.

5.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

5.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком за пределами гарантийного срока, если недостатки Товара были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику и подписания товарной (товарно-транспортной) накладной, акт приема-передачи товара. В этом случае Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Заказчику и подписания товарной (товарно-транспортной) накладной, акт приема-передачи товара  или по причинам, возникшим до этой даты.

5.4. Обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок силами и за счет Поставщика.