Приложение № 1

к муниципальному Контракту

№ __________ от «____» _______ 2026 г.

Описание объекта закупки

Оказание услуг по обслуживанию и ремонту технических средств правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 4 квартале 2026 года

- Общие положения

Настоящее Описание объекта закупки разработано с целью реализации требований при оказании Исполнителем услуг по техническому обслуживанию, восстановлению работоспособности и текущему ремонту технических средств правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

В состав правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение» входит:

- подсистема формирования видеосигнала;

- подсистема передачи данных;

- подсистема записи и хранения данных;

- подсистема визуализации данных;

- подсистема автоматизации процессов видеонаблюдения;

- подсистема электроснабжения

  - Виды, объемы услуг:

1.1.1. Виды и объемы услуг установлены Контрактом и настоящим Описанием объекта закупки.

1.1.2. Исполнитель также обязан своевременно, качественно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с выданными Заказчиком Наряд-заданиями.

1.1.2.1. Наряд-задания с установленным в них сроком исполнения, направляются на электронную почту Исполнителя, указанную в разделе 11 Контракта. Оригинал Наряд-задания Исполнитель обязуется в течение одного рабочего дня с момента его направления Заказчиком Исполнителю по электронной почте - получить в офисе Заказчика. Наряд-задания на оказание услуг (выполнение работ) должны приниматься Исполнителем круглосуточно, ежедневно (в том числе в выходные и праздничные дни). Наряд-задание направляется Заказчиком Исполнителю не менее, чем за 1 рабочий день до предполагаемых даты и времени оказания услуг (выполнения работ), в письменной форме посредством электронной почты или нарочно.

Исполнение Наряд-заданий является обязательным для Исполнителя. После окончания исполнения каждого Наряд-задания Исполнитель обязан об этом письменно уведомить Заказчика с приложением фотоматериалов (до начала исполнения, ход исполнения и полученный результат исполнения Наряд-задания) подтверждающих исполнение соответствующего Наряд-задания.

1.2. Требования к используемым при оказании услуг материалам (товары, оборудование и т.п).

1.2.1. При оказании услуг по Контракту исключить применение неавторизированных материалов, товаров, оборудования и т.п. (далее по тексту – Товары).

1.2.2. Все используемые при оказании услуг Товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов Товаров.

1.2.3. Используемые Исполнителем для оказания услуг Товары должны быть не ранее 2025-2026 годов выпуска.

1.2.4. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Исполнителя.

1.2.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара несет Исполнитель.

1.2.6. Запрещается монтаж оборудования без предоставления Заказчику вышеперечисленных документов.

- Перечень объектов правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – объект) и порядок оказания услуг:

| № п/п | Месторасположение камеры видеонаблюдения (с указанием точного адреса: улица, № дома, опора и т.д.) | Угол обзора камеры видеонаблюдения (объект видеонаблюдения) с указанием адреса | Адрес местонахождения ящиков питания с привязкой к видеокамере | Название, тип камеры (стационарная /обзорная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекресток улиц Воровского, Вокзальная и пр. Карла Маркса (ОМВД). Угол дома № 28 пр. Карла Маркса. | Пересечение проезжих частей ул. Воровского и пр. Карла Маркса. | Помещение серверной ОМВД. пр. К. Маркса, д. 28. | Стационарная |
| 2 3 | Площадь Николаева. Опора освещения на «островке с ладьёй». пл. Николаева. Мост. На опоре освещения. («Островок с ладъёй). | Пересечение проезжих частей ул. Жукова и пр. Карла Маркса. Проезд к мосту от пл. Николаева. | Опора освещения на «островке с Ладьёй». Опора освещения на «островке с ладьей». | Стационарная Обзорная |
| 4 | Крикковское шоссе, д. 6. Правый торец дома. | Перекрёсток ул. Б. Советской и Крикковского ш. | На чердаке дома Крикковское ш. Вход с 5-го подъезда. | Стационарная |
| 5 | ул. Воровского д. 31 «В». Дом с аркой, правый торец дома. | Пространство между домами: Воровского-31В/Крикковское ш., д.10/ ул. Восточная, д. 2Б. | На чердаке дома. Вход со 2-го подъезда. | Обзорная |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 4. Опора освещения у пешеходного перехода между домами № 4 и № 4 «А» по ул. Октябрьская. | Пешеходный переход напротив дома № 4 «А» по ул. Октябрьская. | В помещения администрации центра на чердаке. | Стационарная |
| 7 | ул. Воровского, д. 21. Правый торец дома № 21 по ул. Воровского. | Площадка перед домом 19 «А» по ул. Воровского. | На чердаке дома. Вход через 6-й подъезд. | Стационарная |
| 8 | Перекресток ул. Жукова и ул. Октябрьская Опора освещения. | Перекресток ул. Жукова и ул. Октябрьская. | На чердаке здания ул. Жукова, д. 3. | Стационарная |
| 9 | Крикковское ш., д.22. Опора освещения вдоль проезжей части между домами № 22 и № 24. | Проезжая часть Крикковского шоссе, проезд между домами №22 и №24. | На чердаке дома Крикковское ш., д. 22. | Стационарная |
| 10 | Железнодорожный вокзал. Левый торец, угол дома № 10 А по ул. Театральная. | Железнодорожный вокзал, проезжая часть перед ж/д вокзалом по ул. Вокзальная. | В подвале дома ул. Театральная, д. 10а. | Стационарная |
| 11 | Перекресток проезжих частей Нарвское шоссе и ул. Комсомоловка («Пушка»). Опора освещения у начала ограждения пешеходной зоны моста. | Перекресток проезжих частей Нарвское шоссе и ул. Комсомоловка. | Опора освещения. | Стационарная |
| 12 | Крикковское шоссе, д. 69. Гипермаркет «Лента» (опора освещения.) | Проезжая части Крикковское шоссе, напротив д. 69. | На опоре освещения на перекрёстке. | Стационарная |
| 13 | Перекресток пр. Карла Маркса и Крикковское шоссе (Кольцо). Опора освещения напротив д. 63, пр. Карла Маркса. | Часть кольца со стороны СПб. | На торце дома общежития пр. К. Маркса, д. 63 А. | Стационарная |
| 14 | ул. Большая Советская, д. 37/2 На фасаде дома со стороны проезжей части слева от арки между 2 и 3 этажами. | Проезд с улицы Б. Советской в сторону ул. Воровского. | На чердаке дома ул. Б. Советская, д. 37/2. | Стационарная |
| 15 | ул. Жукова («Журавли»). Опора освещения вдоль проезжей части. | На стеллу «Павшим в локальных войнах (Журавли)». | На чердаке здания ул. Жукова, д. 3. | Стационарная |
| 16 | Парк Романовка. Опора освещения у дома № 10 по ул. Комсомоловка (Лыжная база). | На парковку. | В здании администрации парка. | Обзорная |
| 17 | Парк Романовка. Сцена-1. На сцене под навесом. | Со сцены на лужайку. | В здании администрации парка. | Обзорная |
| 18 | Парк Романовка. Сцена-2. На сцене под навесом. | Со сцены на лужайку | В здании администрации парка. | Обзорная |
| 19 | Торговый центр «Норд». ул. Октябрьская, д. 9. На фасаде ТЦ «НОРД» под рекламой «ПЕРЕКРЁСТОК». | С ТЦ «НОРД» на парковку. | На кровле ТЦ «НОРД» в районе рекламы «ПЕРЕКРЁСТОК». | Обзорная |
| 20 | ул. Большая Советская, д. 40 «А», магазин «Флора». На фасаде дома с торца. | С торца дома ул. Б. Советская, д.40 на Общественный Центр. | На чердаке дома ул. Б. Советская, д.40. Вход с 1-го подъезда. | Обзорная |
| 21 | ул. Большой Бульвар, д. 6. (торец дома со стороны проезжей части ул. Больной Бульвар) | С торца дома на Б. Бульвар. | На чердаке дома ул. Б.Бульвар, д.6. Вход со 2-го подъезда. | Обзорная |
| 22 | ул. Ковалевского, д. 2. Фасад дома слева от первого подъезда. На доме, над Почтой РФ. | На сквер «Рубеж Обороны». | На чердаке дома. | Обзорная |
| 23 | ул. Большой Бульвар, д. 17. На доме в районе 3-го подъезда. | С дома на Б. Бульвар. | На чердаке дома. Вход с 3-го подъезда. | Обзорная |
| 24 | пр. Карла Маркса, д. 17. На фасаде дома справа под крышей (Паб «Коллекция»). | Проезжая часть пр. Карла Маркса, между домами № 17 и № 16/18. | На чердаке дома К. Маркса, д.17. | Обзорная |
| 25 | Крикковское шоссе, д. 4/29. «Рынок». На фасаде дома со стороны рынка. | Перекресток ул. Крикковское шоссе и ул. Воровского. | На чердаке дома Крикковское ш., д. 4/29. | Обзорная |
| 26 | ул. Воровского, д. 21. Опора освещения на площадке перед д.19 «А». | На ул. Воровского | На чердаке дома ул. Воровского, д.21. | Обзорная |
| 27 | ул. Воровского, д. 26. На крыше ТЦ «Ямбург». | С ТЦ «Ямбург» на перекрёсток ул. Воровского и проезд к ул. Б. Советской. | В тех. помещении центра. На чердаке при выходе на кровлю. | Стационарная |
| 28 | Перекресток пр. Карла Маркса, ул. Дорожников и ул. Октябрьской. Опора освещения на перекрестке со стороны д. 47 по пр. Карла Маркса. | Перекресток пр. Карла Маркса, ул. Дорожников и ул. Октябрьской. | На опоре освещения перекрёстка. Со стороны д. 47 по пр. К. Маркса. | Обзорная |
| 29 | Перекресток улиц Воровского и Октябрьская. Опора освещения вдоль проезжей части ул. Воровского, напротив дома 18 «А»/14. | Перекресток улиц Воровского и Октябрьская. | Опора освещения вдоль ул. Октябрьская у д.18А/14. | Обзорная |
| 30 | Перекресток пр. Карла Макса и ул. Восточная. Опора освещения вдоль проезжей части пр. Карла Маркса. | Перекресток пр. Карла Макса и ул. Восточная. | Опора освещения около пешеходного перехода перекрёсток. ул. Восточной и К. Маркса. | Обзорная |
| 31 | Перекресток улиц Воровского и Восточная. Опора освещения у пешеходного перехода. | Пересечение проезжих частей ул. Восточная и ул. Воровского. | На опоре освещения со стороны Крикковских гаражей. | Обзорная |
| 32 | Перекресток улиц Ковалевского и ул. Восточная. На опоре освещения. | Перекресток улиц Ковалевского и ул. Восточная. | На чердаке д. ул. Ковалевского, д. 2. | Обзорная |
| 33 | Железнодорожный переезд. Опора освещения вдоль проезжей части ул. Железнодорожная. | Железнодорожный переезд. | В подвале дома ул. Театральная, д. 10 А. | Обзорная |
| 34 | Парк за ГДК. Опора освещения напротив дома № 4 по ул. Малая. | Парк за ГДК. | Чердак дома пр. К. Маркса, д. 38 (3-й подъезд). | Обзорная |
| 35 | Перекресток пр. Карла Маркса и ул. Малая. Опора освещения со стороны правого угла дома № 40 по пр. Карла Маркса (ГДК). | Пешеходный переход перекрестка пр. Карла Маркса и ул. Малая. | Чердак дома пр. К. Маркса, д. 38 (3-й подъезд). | Обзорная |
| 36 | Перекрёсток ул. Б. Бульвар и Крикковское ш. (ТАТНЕФТЬ) Опора освещения. | Перекрёсток ул. Б.Бульвар и Крикковское ш. | На чердаке дома Крикковское ш., д.22. | Обзорная |
| 37 | Парк за ГДК. Памп-Трек 1. Опора освещения у гаражей. | Парк за ГДК. Памп-Трек 1. | Парк за ГДК. Опора освещения у гаражей. | Обзорная |
| 38 | Парк за ГДК. Памп-Трек 2. Опора освещения у ТК «Ребус» | Парк за ГДК. Памп-Трек 2. | Парк за ГДК. Опора освещения у гаражей. | Обзорная |

2.1. Исполнитель и Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента заключения Контракта осуществляют совместный осмотр объектов правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город», расположенных на территории МО «Кингисеппское городское поселение», по результатам которого Исполнитель оформляет Акт осмотра и передает                      на согласование Заказчику.  В случае согласования представленного Исполнителем Акта осмотра данный документ подписывается Сторонами.

2.2. Далее Исполнитель с первого по седьмое число каждого текущего месяца обязуется самостоятельно осуществлять осмотр объектов правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город», расположенных на территории МО «Кингисеппское городское поселение», по результатам которого оформленный и подписанный Акт осмотра передавать Заказчику. При этом Заказчик оставляет за собой право принимать совместное участие                      при осмотре объектов правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» расположенных на территории МО «Кингисеппское городское поселение», о чем Исполнитель будет отдельно уведомлен.

В ходе осмотра объектов правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город», расположенных на территории МО «Кингисеппское городское поселение», Исполнитель обязуется:

- определять текущее эксплуатационное состояние оборудования, кабельных сетей                              и их работоспособность, в том числе работоспособность самого программного обеспечения (далее по тексту ПО);

- выявлять неисправности, снижающие эффективность работы систем и приводящие               к возникновению неисправностей аппаратуры ПО;

- проверять параметры оборудования систем, линейно-кабельных                                                       и распределительных устройств;

- проверять надёжность установки (крепления) оборудования.

- проверять работоспособность серверного и коммутационного оборудования.

- самостоятельно осуществлять мероприятия по обеспечению доступа системы видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (ВАН АПК БГ)            к локальной системе видеонаблюдения.

- самостоятельно (без участия Заказчика) по профильным (техническим, организационным) вопросам взаимодействовать напрямую с Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» (ГКУ ЛО «РМЦ». В случае выявления каких-либо сложностей, возникающих во ходе исполнения Контракта, письменно об этом информировать Заказчика с предложением вариантов и сроков устранения возникающих сложностей (проблем, неисправностей и т.п.)

- устранять возникающие неисправности (ошибки), в том числе в случае необходимости при непосредственном взаимодействии с ГКУ ЛО «РМЦ».                                               При невозможности устранить неисправности удаленно, Исполнитель осуществляет исправление в месте выявленных неисправностей.

В Актах осмотра в обязательном порядке должен быть указан перечень технических средств подлежащих ремонту или замене.

2.3. В случае выявления неисправностей, отраженных в Актах осмотра (в т.ч. совместных Актах осмотра) Исполнитель обязан своими силами и средствами восстанавливать работоспособность технических средств комплексной системы безопасности «Безопасный город» в течение 2-х суток и/или в срок, письменно согласованный Исполнителем с Заказчиком.

По результатам устранения неисправностей Исполнитель обязан ежемесячно и/или при выявлении неисправностей, отраженных в Актах осмотра, подготавливать и передавать (нарочно) Заказчику подписанный Акт устранения неисправностей.

В Акте устранения неисправностей Исполнитель обязуется:

- ссылаться на дату и номер Акта осмотра;

- указывать какую конкретно неисправность, отраженную в Акте осмотра, он устранил;

- указать адрес (адреса) места оказания услуг, срок и объем оказанных услуг (должен быть расписан конкретный перечень устраненных неисправностей).

Акты осмотра, Акты устранения неисправностей Исполнитель обязан ежемесячно нарочно и в электронной форме предоставлять в составе исполнительной документации (2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде).

  - В течение всего срока действия Контракта Исполнитель своими силами и средствами в том числе обязан:

• при выявлении технической неисправности выполнять восстановительные работы                         и текущий ремонт системы АПК АИС «Безопасный город» на территории                                                 МО «Кингисеппское городское поселение»;

- устранять неисправности, снижающие эффективность работы систем и приводящие к возникновению неисправностей аппаратуры программного обеспечения (ПО);

- доводить до установленных норм параметры оборудования систем АПК АИС «Безопасный город», линейно-кабельных и распределительных устройств;

- ликвидировать последствия воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации;

- подготавливать оборудование к сезонной эксплуатации;

- закрепить (усилить) ненадежно установленное оборудование;

- осуществлять техническую консультативную поддержку Заказчика по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем АПК АИС «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в целях эффективного её использования.

- Состав услуг по обслуживанию технических средств

правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город»

на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

3.1. Исполнитель обязан соблюдать выполнение планово-регламентных работ (услуг)                  по техническому обслуживанию (далее по тексту – ТО № 1, ТО № 2) технических средств правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории                                       МО «Кингисеппское городское поселение»:

► ТО № 1 - проводится ежемесячно;

► ТО № 2 – проводится один раз в три месяца.

ТО № 1

| Наименование: | Наименование услуг: |
| --- | --- |
| Персональные компьютеры, сервера, мониторы, устройства видеоконтроля, медиа конвекторы, сетевые коммутаторы, оптические кроссы, источники бесперебойного питания. | - Визуальный осмотр, чистка оборудования от пыли, грязи, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния источника бесперебойного питания при питании от сети переменного тока и питании от резервного источника, замер напряжения; - проверка работы вентиляторов охлаждения; - проверка надежности крепления проводов в разъемах; - проверка исправности органов управления; - проверка герметичности гермокожухов видеокамер; |

ТО № 2

| Наименование: | Наименование услуг: |
| --- | --- |
| Персональные компьютеры, сервера, мониторы, устройства видеоконтроля, медиа конвекторы, сетевые коммутаторы, оптические кроссы. | Проверка программно-аппаратной части сервера сервисными программами диагностики, а именно: - измерение температуры процессора, внутри корпуса сервера, блока питания, винчестера; - измерение частоты вращения вентиляторов охлаждения; - проверка сервера и персональных компьютеров на наличие установленного прикладного ПО, не предназначенного для обработки видеопотоков и не являющегося его составной частью; |
| Периферийное оборудование видеокамер. | - проверка зоны обзора видеокамеры и ее чувствительности; - проверка надежности крепления видеокамеры; - чистка корпуса видеокамеры от пыли и грязи; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках. |
| Кабельные линии и трассы. | - внешний осмотр оптоволоконных кабелей, их креплений и устранение провисов; - внешний осмотр соединительных коробок и муфт; - проверка соединения кабелей питания. |

3.2. По окончании оказания услуг по ТО № 1 и ТО № 2 технических средств правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории                                       МО «Кингисеппское городское поселение» Исполнитель результаты технического обслуживания оформляет Актом технического обслуживания ТО № 1 и/или ТО № 2                         с указанием адресов, перечня оказанных услуг и перечня оборудования элементов системы, где эти услуги осуществлялись. Подписанный и надлежащим образом оформленный Акт технического обслуживания ТО № 1 и/или ТО № 2 Исполнитель своевременно передает Заказчику, в составе исполнительной документации (2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде).

- Состав услуг по ремонту (замене) технических средств

правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город»

на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

4.1. Замена/установка/настройка оборудования (камеры, модули, коммутаторы), указанного в настоящем пункте Описания объекта закупки подтверждается подписанным между Заказчиком и Исполнителем Актом ввода в эксплуатацию, который Исполнитель обязан предоставить Заказчику в составе исполнительной документации (2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде).

4.2. Услуги по обслуживанию и ремонту технических средств правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение» также включают в себя комплекс вспомогательных, контрольно-проверочных, регулировочно-настроечных и профилактических услуг (работ).

4.3. Всё вышедшее из строя и или демонтированное оборудование (камеры, коммутаторы, модули и т.п.) Исполнитель обязан по Акту приема-передачи передать Заказчику путем его доставки в место, определенное Заказчиком.

4.4. Персонал Исполнителя, обслуживающий систему видеонаблюдения, должен иметь следующую квалификацию:

- электромонтер с допуском к обслуживанию оборудования до 1000 В;

- системный администратор компьютерной сети.

4.5. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город», входящее в состав его установки, Исполнитель проводит техническое переосвидетельствование технических средств (с оформлением соответствующего акта) на предмет возможности его дальнейшего использования по назначению.

4.6. Качество оказываемых специалистами Исполнителя услуг, должно соответствовать требованиям технической документации, на технические средства правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный город» на территории МО «Кингисеппское городское поселение», «ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст) и «ГОСТ 15.601-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 15.02.1999 N 41).

4.7. Исполнитель обязан на протяжении всего срока действия Контракта производить фотофиксацию услуг (работ) по восстановлению работоспособности и текущему ремонту системы безопасности «Безопасный город» (панорамные снимки с привязкой по местности) по каждому факту устранения неисправностей (зафиксированных в Актах осмотра) (до начала оказания услуг, ход оказания услуг, результат оказания услуг), а также производить фотофиксацию услуг (работ) указанных в пунктах 3, 4 настоящего Описания объекта закупки (до начала оказания услуг (работ), ход оказания услуг (работ), результат оказания услуг (работ)) с последующим направлением (представлением) фотоматериалов (на USB – флэш накопителе) в составе исполнительной документации Заказчику.

4.8. Все необходимые согласования, связанные с оказанием услуг (выполнением работ), Исполнитель самостоятельно получает (решает (выполняет)).

4.9. Все применяемые Исполнителем материалы для оказания услуг (выполнения работ) должны быть новыми, без дефектов и должны быть разрешенными к применению                                    на территории Российской Федерации.

- Срок оказания услуг: указан в пункте 1.4. Контракта.

- Порядок сдачи и приемки услуг: определен разделом 4 Контракта.

- Гарантии: определены разделом 6 Контракта.

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «Служба городского хозяйства» _______________ / В.А. Султанов |  | _______________ / _____________ |