Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

(наименование стройки)

МДОУ «ДСКВ №59» д. Новое Девяткино по адресу:188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.Арсенальная ,7 лит А

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 9

| устройство подвесных потолков в овощном цехе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 3 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 98,82 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 20,67 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0,43 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 59,57 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 36,0466187 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 21,43 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 0,7253271 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 17,82 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-004-05 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Формула расчета объема: V=2/100 |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,39358 |  |  |  |  |  | 197,67 |  |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч | 17,89 | 1,1 | 0,39358 |  |  |  | 502,23 |  | 197,67 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00176 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,08 | 1,1 | 0,00176 |  | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,11 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,08 | 1,1 | 0,00176 |  |  |  | 533,62 |  | 0,94 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,61 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 |  | НР Электромонтажные работы |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 180,74 |  |
|  | Пр/774-101.0 |  | СП Электромонтажные работы |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  | 95,33 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 739,50 |  | 474,79 |  |
| 2 | ГЭСНм10-08-002-02 |  | Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ЭМ 0,6; М 0; ЗТ 0,6; ЗТм 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,9312 |  |  |  |  |  | 2 362,18 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 1,68 | 0,78 | 3,9312 |  |  |  | 600,88 |  | 2 362,18 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.05.17-0002 |  | Канифоль сосновая |  | кг | 0,0005 | 0 |  |  | 284,15 | 1,48 | 420,54 |  |  |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 |  |  |  |  | 9,38 |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0012 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  | 100 шт | 0,025 | 0 |  |  | 978,09 | 1,23 | 1 203,05 |  |  |  |
|  | 03.1.01.01-0002 |  | Гипс строительный Г-3 |  | т | 0,00001 | 0 |  |  | 4 338,27 | 1,61 | 6 984,61 |  |  |  |
|  | 10.3.02.03-0012 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  | кг | 0,01 | 0 |  |  | 899,56 | 1,56 | 1 403,31 |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 362,18 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 36,34 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 362,18 |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 2 125,96 |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 1 086,60 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,36 |  | 5 611,08 |  |
| 3 | ГЭСНм10-08-002-06 |  | Демонтаж - Конструкция для установки извещателя |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ЭМ 0,6; М 0; ЗТ 0,6; ЗТм 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,819 |  |  |  |  |  | 492,12 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0,35 | 0,78 | 0,819 |  |  |  | 600,88 |  | 492,12 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,08 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,12 | 0,78 | 0,2808 |  |  |  | 43,01 |  | 12,08 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.10-0001 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм |  | 1000 шт | 0,0015 | 0 |  |  | 3 671,85 | 1,38 | 5 067,15 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,01 | 0 |  |  | 155,63 | 0,75 | 116,72 |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0052 |  | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм |  | т | 0,00002 | 0 |  |  | 471 134,54 | 1,23 | 579 495,48 |  |  |  |
|  | 18.5.08.18-0061 |  | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  | 1000 шт | 0,0015 | 0 |  |  | 2 406,09 | 1,38 | 3 320,40 |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,20 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 7,57 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,12 |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 442,91 |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 226,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,69 |  | 1 181,06 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 109,01 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 051,97 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,19 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,91 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 052,91 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749,61 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408,31 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 266,93 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,14378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,00176 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Устройство потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНр62-04-011-01 |  | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов (прим. потолка) |  | м2 | 8,14 |  | 8,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 5,19332 |  |  |  |  |  | 2 454,52 |  |
|  | 1-100-16 |  | Средний разряд работы 1,6 |  | чел.-ч | 0,58 | 1,1 | 5,19332 |  |  |  | 472,63 |  | 2 454,52 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 454,52 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 454,52 |  |
|  | Пр/812-096.0-1 |  | НР Малярные работы |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 2 209,07 |  |
|  | Пр/774-096.0 |  | СП Малярные работы |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 1 129,08 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,63 |  | 5 792,67 |  |
| 5 | ГЭСН15-04-006-02 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Формула расчета объема: V=8,14/100 |  | 100 м2 | 0,0814 |  | 0,0814 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,4362939 |  |  |  |  |  | 1 463,92 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 20,02 | 1,495 | 2,4362939 |  |  |  | 600,88 |  | 1 463,92 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0052911 |  |  |  |  |  | 3,09 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,01 | 1,625 | 0,0013228 |  | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,08 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,625 | 0,0013228 |  |  |  | 533,62 |  | 0,71 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,625 | 0,0039683 |  |  |  | 644,27 |  | 2,56 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,625 | 0,0039683 |  |  |  | 600,88 |  | 2,38 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,2 |  | 0,01628 |  | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 1,49 |  |
|  | 14.3.01.03 |  | Грунтовка |  | т | 0,02 |  | 0,001628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,14 |  |
| 5.1 | 14.4.01.02-0012 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг | 0,02 |  | 0,001628 |  | 68,29 | 1,61 | 109,95 |  | 0,18 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467,01 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 1 320,31 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 611,01 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 801,47 |  | 3 402,64 |  |
| 6 | ГЭСН15-01-047-15 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Формула расчета объема: V=8.14/100 |  | 100 м2 | 0,0814 |  | 0,0814 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 12,4686648 |  |  |  |  |  | 7 324,47 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 102,46 | 1,495 | 12,4686648 |  |  |  | 587,43 |  | 7 324,47 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,31 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,7063485 |  |  |  |  |  | 417,66 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,76 | 1,625 | 0,100529 |  | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 6,00 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,76 | 1,625 | 0,100529 |  |  |  | 533,62 |  | 53,64 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 4,58 | 1,625 | 0,6058195 |  |  |  | 644,27 |  | 390,31 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 4,58 | 1,625 | 0,6058195 |  |  |  | 600,88 |  | 364,02 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2,782 |  | 0,2264548 |  |  |  | 9,38 |  | 2,12 |  |
|  | 01.6.04.02 |  | Панели потолочные с комплектующими |  | м2 | 103 |  | 8,3842 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 140,56 |  |
| 6.1 | 01.6.04.02-0022 |  | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм |  | м2 | 103 |  | 8,3842 |  | 2 080,48 | 1,21 | 2 517,38 |  | 21 106,22 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 742,13 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 6 967,92 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 3 224,60 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 512,29 |  | 39 439,30 |  |
| 7 | ГЭСН20-02-002-08 |  | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Формула расчета объема: V=2/100 |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,74152 |  |  |  |  |  | 395,69 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 24,8 | 1,495 | 0,74152 |  |  |  | 533,62 |  | 395,69 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0007475 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,003 | 1,625 | 0,0000975 |  | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,01 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,003 | 1,625 | 0,0000975 |  |  |  | 533,62 |  | 0,05 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 | 1,625 | 0,00065 |  |  |  | 644,27 |  | 0,42 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,625 | 0,00065 |  |  |  | 600,88 |  | 0,39 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,41 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт | 4,04 |  | 0,0808 |  | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 5,84 |  |
|  | 14.5.01.07-1000 |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  | л | 2,1267 |  | 0,042534 |  | 768,53 | 1,18 | 906,87 |  | 38,57 |  |
|  | 01.7.17.09 |  | Сверла, буры |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.2.03.07 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,97 |  |
| 7.1 | 19.2.03.07-0010 |  | Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х400 мм |  | шт | 100 |  | 2 |  | 93,15 | 1,12 | 104,33 |  | 208,66 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,13 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 431,39 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 242,43 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 172,50 |  | 1 323,45 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-409-09 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Формула расчета объема: V=6/100 |  | 100 м | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,2168 |  |  |  |  |  | 674,58 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0,02 | 1,3 | 0,00156 |  |  |  | 488,78 |  | 0,76 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 10,75 | 1,3 | 0,8385 |  |  |  | 533,62 |  | 447,44 |  |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 4,83 | 1,3 | 0,37674 |  |  |  | 600,88 |  | 226,38 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00078 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,3 | 0,00078 |  |  |  | 644,27 |  | 0,50 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,3 | 0,00078 |  |  |  | 600,88 |  | 0,47 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 4,42 |  | 0,2652 |  |  |  | 9,38 |  | 2,49 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт | 2,09 |  | 0,1254 |  | 52,34 | 1,38 | 72,23 |  | 9,06 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,10 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 10,38 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,05 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 654,80 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 344,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 276,00 |  | 1 696,56 |  |
| 9 | 24.3.01.02-0012 |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм Формула расчета объема: V=6*1,02 |  | м | 6,12 |  | 6,12 |  | 10,06 | 1,02 | 10,26 |  | 62,79 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,79 |  |
| 10 | ГЭСНм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Формула расчета объема: V=6/100 |  | 100 м | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,42042 |  |  |  |  |  | 246,97 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 5,39 | 1,3 | 0,42042 |  |  |  | 587,43 |  | 246,97 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00312 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,02 | 1,3 | 0,00156 |  |  |  | 1 792,05 |  | 2,80 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,3 | 0,00156 |  |  |  | 807,16 |  | 1,26 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 | 1,3 | 0,00156 |  |  |  | 644,27 |  | 1,01 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,3 | 0,00156 |  |  |  | 600,88 |  | 0,94 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,42 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13,33 |  | 0,7998 |  | 5,87 | 0,89 | 5,22 |  | 4,17 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 |  | Тальк молотый, сорт I |  | т | 0,0006 |  | 0,000036 |  | 43 821,53 | 1,52 | 66 608,73 |  | 2,40 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0,02 |  | 0,0012 |  | 79,88 | 1,51 | 120,62 |  | 0,14 |  |
|  | 20.2.01.05-0003 |  | Гильзы кабельные медные 6 мм |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,003 |  | 696,63 | 1,52 | 1 058,88 |  | 3,18 |  |
|  | 20.2.02.01-0012 |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000732 |  | 1 610,33 | 1,3 | 2 093,43 |  | 1,53 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,17 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 241,69 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 127,08 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 616,17 |  | 636,97 |  |
| 11 | 21.1.06.09-0151 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Формула расчета объема: V=6*1,02/1000 |  | 1000 м | 0,00612 |  | 0,00612 |  | 47 048,63 | 1,25 | 58 810,79 |  | 359,92 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,92 |  |
| 12 | ГЭСНм08-03-608-02 |  | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника Формула расчета объема: V=2/100 |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,50882 |  |  |  |  |  | 304,11 |  |
|  | 2-100-01 |  | Рабочий 1 разряда |  | чел.-ч | 0,41 | 1,3 | 0,01066 |  |  |  | 448,42 |  | 4,78 |  |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 19,16 | 1,3 | 0,49816 |  |  |  | 600,88 |  | 299,33 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00728 |  |  |  |  |  | 4,37 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,28 | 1,3 | 0,00728 |  |  |  | 644,27 |  | 4,69 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,28 | 1,3 | 0,00728 |  |  |  | 600,88 |  | 4,37 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,17 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,48 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 299,23 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 157,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 720,00 |  | 774,40 |  |
| 13 | 20.3.03.07-0094 |  | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт |  | шт | 2 |  | 2 |  | 2 925,00 | 1,49 | 4 358,25 |  | 8 716,50 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 716,50 |  |
| 14 | ГЭСНм10-08-002-06 |  | Конструкция для установки извещателя |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,365 |  |  |  |  |  | 820,20 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0,35 | 1,3 | 1,365 |  |  |  | 600,88 |  | 820,20 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,13 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,12 | 1,3 | 0,468 |  |  |  | 43,01 |  | 20,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,01 |  |
|  | 01.7.07.10-0001 |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм |  | 1000 шт | 0,0015 |  | 0,0045 |  | 3 671,85 | 1,38 | 5 067,15 |  | 22,80 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,01 |  | 0,03 |  | 155,63 | 0,75 | 116,72 |  | 3,50 |  |
|  | 01.7.15.07-0052 |  | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм |  | т | 0,00002 |  | 0,00006 |  | 471 134,54 | 1,23 | 579 495,48 |  | 34,77 |  |
|  | 18.5.08.18-0061 |  | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  | 1000 шт | 0,0015 |  | 0,0045 |  | 2 406,09 | 1,38 | 3 320,40 |  | 14,94 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916,34 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 12,62 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,20 |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 738,18 |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 377,29 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,48 |  | 2 044,43 |  |
| 15 | ГЭСНм10-08-002-02 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Б/У) |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.4 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,3; ЭМ 1,3; ОТм 1,3; ЗТ 1,3; ЗТм 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 6,552 |  |  |  |  |  | 3 936,97 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 1,68 | 1,3 | 6,552 |  |  |  | 600,88 |  | 3 936,97 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,51 |  |
|  | 01.3.05.17-0002 |  | Канифоль сосновая |  | кг | 0,0005 |  | 0,0015 |  | 284,15 | 1,48 | 420,54 |  | 0,63 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,2496 |  |  |  | 9,38 |  | 2,34 |  |
|  | 01.7.15.07-0012 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,075 |  | 978,09 | 1,23 | 1 203,05 |  | 90,23 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 |  | Гипс строительный Г-3 |  | т | 0,00001 |  | 0,00003 |  | 4 338,27 | 1,61 | 6 984,61 |  | 0,21 |  |
|  | 10.3.02.03-0012 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  | кг | 0,01 |  | 0,03 |  | 899,56 | 1,56 | 1 403,31 |  | 42,10 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 072,48 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 60,57 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 936,97 |  |
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 3 543,27 |  |
|  | Пр/774-051.1 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 1 811,01 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 162,44 |  | 9 487,33 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Устройство потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 307,00 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 621,43 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,51 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,23 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 828,83 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 049,66 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 405,86 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 024,10 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: Устройство потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 736,96 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 30,9028387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,7235671 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 572,06 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 160,18 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 836,27 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,49 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,13 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 502,29 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 258,4 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 109,43 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 302,45 |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 431,83 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 255,83 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 837,13 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,21 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,45 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 844,17 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 046,04 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 129,96 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 820,86 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 820,86 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 003,89 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 416,01 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 673,40 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,70 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,17 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 872,74 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 102,57 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 155,47 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 432,41 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 820,86 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 36,0466187 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,7253271 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 003,89 |  |
|  |  |  | Коэффициент 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 820,86 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 824,75 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |