ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На оказание работ по ремонту блока термозакрепления (фьзера) принтера/МФУ Ricoh M C2000 ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр

1. Наименование объекта закупки

1.1. Оказание работ по ремонту блока термозакрепления (фьюзера) принтера/МФУ Ricoh M C2000 для нужд ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр».

1.2. Код по ОКПД 2: 95.11.10.190 – Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного оборудования.

2. Место и сроки оказания услуг

2.1. Ремонт осуществляется по месту нахождения Исполнителя с последующей доставкой оборудования Заказчику, либо на территории Заказчика, в зависимости от условий, предложенных участником закупки. Стоимость доставки (транспортировки) включена в цену контракта.

2.2. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.10.2026

3. Требования к оказываемым работам

3.1. Цель оказания услуг:

- Восстановление работоспособности блока термозакрепления (фьюзера) МФУ Ricoh M C2000 после выработки ресурса или возникновения неисправности, связанной с износом узлов термоузла.

3.2. Состав (объем) оказываемых работ:

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

- Диагностика: Проведение полной диагностики блока термозакрепления с разборкой для выявления дефектных узлов.

- Восстановительный ремонт (замена изнашиваемых элементов):

- Замена термопленки (в соответствии с технической документацией производителя для модели M C2000);

- Замена прижимной планки термопленки в сборе (при необходимости);

- Замена прижимного вала (при наличии механических повреждений или износа поверхности);

- Замена предохранителя сброса счетчика фьюзера для обнуления ресурса.

- Сборка и тестирование: Сборка узла, установка в аппарат, проверка работоспособности механизмов, проверка качества закрепления тонера на отпечатках, отсутствие посторонних шумов и ошибок в работе устройства.

3.3. Требования к используемым запасным частям:

- Используемые запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, совместимыми с моделью Ricoh M C2000 (или оригинальными Ricoh), соответствовать техническим характеристикам производителя.

- Допускается использование совместимых компонентов (аналогов) при условии обеспечения заявленного ресурса работы и качества печати.

- Каталожные номера основных компонентов (справочно, допускается эквивалент):

- Термопленка: CET311023 (или аналог);

- Прижимная планка: CET311019 (или аналог);

- Прижимной вал: CET221001 (или аналог);

- Предохранитель: CET6872 (или аналог).

3.4. Требования к качеству и безопасности:

- Ремонт должен быть выполнен в соответствии с регламентами технического обслуживания Ricoh.

- После ремонта должна быть обеспечена стабильная работа аппарата без появления кодов ошибок, связанных с фьюзером (например, SC5xx).

- Срок гарантии на выполненные работы и установленные запасные части должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4. Порядок сдачи-приемки.

По факту окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- Перечень установленных запасных частей с указанием их каталожных номеров и производителей;

- Отчет о проведенном тестировании (при необходимости).