# Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Код по ОКПД 2 /Код позиции КТРУ* | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Начальная (максимальная) цена по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рутокен Lite 1010, сертифицированный ФСТЭК, в индивидуальной упаковке | 26.20.40.140 | Шт. | 25 | Назначение - Электронная подпись - Хранение ключей и сертификатов электронной подписи. - Безопасное хранение ключевой информации - При утере или краже устройства безопасность не нарушается: для доступа к информации требуется PIN-код. - Защита персональных данных - Защита электронной переписки: шифрование почты, электронная подпись почтовых отправлений. - Возможность хранения ключей шифрования данных на дисках. - Применение - Применяется в системах защиты от несанкционированного доступа к служебной информации, персональной информации пользователей, паролей, ключей шифрования, цифровых сертификатов и любой другой конфиденциальной информации. Возможности аутентификации владельца - Двухфакторная аутентификация: по предъявлению самого идентификатора и по предъявлению уникального PIN-кода. - Поддержка 3 категорий владельцев: Администратор, Пользователь, Гость. - Поддержка 2-х Глобальных PIN-кодов: Администратора и Пользователя. - Настраиваемый минимальный размер PIN-кода (для любого PIN-кода настраивается независимо). - Индикация факта смены Глобальных PIN-кодов с умалчиваемых на оригинальные. - Разграничение доступа к файловым объектам в соответствии с уровнем доступа. - Ограничение числа попыток ввода PIN-кода. Файловая система - Встроенная файловая структура по ISO/IEC 7816-4. - Число файловых объектов внутри папки — до 255 включительно. - Уровень вложенности папок ограничен объемом свободной памяти для файловой системы. - Использование File Allocation Table (FAT) для оптимального размещения файловых объектов в памяти. - Использование файлов Elementary File (файл общего назначения, часть файловой системы устройства) для хранения ключевой информации: ключей шифрования, сертификатов и т. п. - Использование предопределенных папок для хранения разных видов ключевой информации с автоматическим выбором нужной папки при создании и использовании EF-файлов (Elementary File, файл общего назначения, часть файловой системы устройства). - Возможность изменения политики смены PIN-кода пользователя. Смена может быть доступна Пользователю, Администратору или обеим ролям одновременно. Интерфейсы - Протокол обмена по ISO 7816-12. - Поддержка USB CCID: работа без установки драйверов устройства в современных версиях ОС. - Поддержка PC/SC. - Microsoft Crypto API. - Microsoft SmartCard API. - PKCS#11. Встроенный контроль и индикация - Контроль целостности микропрограммы (прошивки) Рутокен Lite. - Контроль целостности системных областей памяти. - Проверка целостности EF-файлов перед любым их использованием. - Счетчики изменений в файловой структуре и изменений любых PIN-кодов для контроля несанкционированных изменений. - Светодиодный индикатор с режимами работы: готовность к работе, выполнение операции, нарушения в системной области памяти. Общие характеристики - Современный защищенный микроконтроллер. - Идентификация с помощью 32-битного уникального серийного номера. - Интерфейс USB 1.1 и выше. - 32-битный уникальный серийный номер. - Память для хранения ключевой информации – 128 КБ. - Поддержка операционных систем: - Microsoft Windows 11/10/8.1/2019/2016/2012R2/8/2012/7/2008R2/Vista/2008/XP/2003 - GNU/Linux - Apple macOS/OSX - Размеры 58х16х8мм. - Масса 6,3г. |  |  |

Товар должен быть сертифицированным и иметь действующий сертификат ФСТЭК России.

Стоимость товара должна включает все расходы Поставщика, включая налоги, сборы и доставку товара до склада Заказчика (Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина, д. 54 «А»)

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 (семи) календарных дней со дня заключения договора.

Срок гарантии на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока.

В случае выявления недостатков и дефектов товара в течение гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком условий и правил эксплуатации и хранения товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика произвести замену некачественного товара на качественный за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления. Расходы по возврату товара и его замене, гарантийному ремонту производятся за счет средств Поставщика и Заказчиком не возмещаются.