Обоснование начальной максимальной цены договора

Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания

| Основные характеристики объекта закупки | Описано в техническом задании |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной максимальной цены договора (НМЦК): | Используется проектно-сметный метод. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦК на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. Основанием является часть 9.1. статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. |
| Расчет НМЦК: | В целях обоснования НМЦК заказчиком составлен локальная смета, определяющая объем и содержание выполняемых работ (Приложение № 1 к обоснованию). Локальная смета составлена на основе утвержденных в установленном порядке Справочников базовых цен на выполнение соответствующих работ и включает причитающееся подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения обязательств по договору, включая себестоимость работ, стоимость товаров, используемых для выполнения этих работ, расходы на выплату заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по доставке используемых при выполнении работ товаров, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику в соответствии с Техническим заданием и приложениями к нему. |
| Начальная максимальная цена договора: | 321 388,73 (Триста двадцать одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 73 копейки). |
| Дата подготовки обоснования: | 22.09.2026 |

Приложение:

1. Локальная смета: Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания.

Приложение № 1 к обоснованию начальной максимальной цены договора

|  | Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.3.6 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр; от 09.07.2026 №435/пр; от 12.08.2026 №527/пр; Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 №52419-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 №275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) | Ресурсно-индексным |  |  |  |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 3 кв. 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 321,39 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 83,08 |  | тыс. руб. |
|  |  | строительных работ | 309,84 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  | тыс. руб. |
|  |  | монтажных работ | 11,55 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 151 |  |  | чел. час. |
|  |  | оборудования | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 2 |  |  | чел. час. |
|  |  | прочих затрат | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН-46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен Объем: ( 6.35 + 6.2 + 4 ) * 3 * 0.15 - 2.1 * 1.05 * 2 * 0.15 |  |  | м3 |  | 6,786 |  | 1 |  | 6,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 65,04381 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36021,26 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч |  | 7,1 |  | 1,35 |  | 65,04381 |  |  |  | 553,8 |  | 1 |  |  | 36021,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2156,99 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 1,15 |  | 1,35 |  | 10,535265 | 115,43 |  | 1.72 | 198,54 |  |  |  |  | 2091,67 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  | 2,3 |  | 1,35 |  | 21,07053 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 65,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38178,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36021,26 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3 | НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та) |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32779,35 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3 | СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та) |  |  | % |  | 52 |  | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18731,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 216,72 |  |  |  |  | 89688,66 |
| 2 | ГЭСН-46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем: 1.05 * 2.1 * 2 |  |  | 100 м2 |  | 0,0441 |  | 1 |  | 0,0441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,426615 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2749,72 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  | чел.-ч |  | 91,15 |  | 1,35 |  | 5,426615 |  |  |  | 506,71 |  | 1 |  |  | 2749,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,51 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,460801 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 7,74 |  | 1,35 |  | 0,460801 | 37,32 |  | 1.6 | 59,71 |  |  |  |  | 27,51 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 7,74 |  | 1,35 |  | 0,460801 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 245,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3023,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2995,61 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3 | НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та) |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2726,01 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3 | СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та) |  |  | % |  | 52 |  | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 688,21 |  |  |  |  | 7306,85 |
| 3 | ГЭСНм-08-03-573-04 | Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,8934 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2409,31 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  | 0,945 |  | 3,8934 |  |  |  | 618,82 |  | 1 |  |  | 2409,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,65 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5859 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,45 |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 0,19 |  | 0,945 |  | 0,3591 | 10,23 |  | 1.46 | 14,94 |  |  |  |  | 5,36 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  | 0,945 |  | 0,1134 |  |  |  | 1792,05 |  |  |  |  | 203,22 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  | 0,945 |  | 0,1134 |  |  |  | 807,16 |  | 1 |  |  | 91,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  | 0,945 |  | 0,1134 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 73,06 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  | 0,945 |  | 0,1134 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 68,14 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 0,61 |  | 0,945 |  | 1,1529 |  |  |  | 43,01 |  |  |  |  | 49,59 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,19 |  | 0,945 |  | 0,3591 |  |  |  | 418,88 |  |  |  |  | 150,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  | 0,945 |  | 0,3591 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 215,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,69 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  |  | 79,88 |  | 1.51 | 120,62 |  |  |  |  | 0 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,1 |  |  |  |  | 155,63 |  | 0.75 | 116,72 |  |  |  |  | 0 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 0,1 |  |  |  |  | 174,93 |  | 1.08 | 188,92 |  |  |  |  | 0 |
|  | 421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 1 |  |  |  | 35,6936 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 35,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3302,1 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2784,76 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2701,22 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 711,77 |  |  |  |  | 7423,55 |
| 4 | ГЭСНм-08-02-409-09 | Демонтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,4742 |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,27 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 0,945 |  | 0,00189 |  |  |  | 488,78 |  | 1 |  |  | 0,92 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 10,75 |  | 0,945 |  | 1,015875 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 542,09 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4,83 |  | 0,945 |  | 0,456435 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 274,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,000945 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 0,945 |  | 0,000945 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 0,61 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 0,945 |  | 0,000945 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 0,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,11 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  | 9,38 |  |  |  |  | 0 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  | 100 шт |  | 2,09 |  |  |  |  | 52,34 |  | 1.38 | 72,23 |  |  |  |  | 0 |
|  | 421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 1 |  |  |  | 12,10782 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,84 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,3 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 409,60 |  |  |  |  | 2040,96 |
| 5 | ГЭСН-14-02-015-01 | Покрытие пленкой: стен и кровель Объем: 6.2 * 3 + 6.2 * 3 |  |  | 100 м2 |  | 0,372 |  | 1 |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,17706 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3157,71 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 12,3 |  | 1,35 |  | 6,17706 |  |  |  | 511,2 |  | 1 |  |  | 3157,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,005022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 |  | 0,005022 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 3,24 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 |  | 0,005022 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 3,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,28 |
|  | 08.1.02.25-0062 | Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм |  |  | 1000 шт |  | 0,0236 |  | 1 |  | 0,008779 | 14484,16 |  | 1.47 | 21291,72 |  |  |  |  | 186,92 |
|  | 11.2.07.12-1000 | Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм |  |  | м |  | 17,9 |  | 1 |  | 6,6588 | 5,99 |  | 1.52 | 9,1 |  |  |  |  | 60,6 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  | т |  | 0,00085 |  | 1 |  | 0,000316 | 149930,17 |  | 0.86 | 128939,95 |  |  |  |  | 40,75 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,00011 |  | 1 |  | 0,000041 |  |  |  | 91519,34 |  |  |  |  | 3,75 |
|  | 01.7.20.08-0072 | Канат трехпрядный из капроновых нитей |  |  | т |  | 0,00085 |  | 1 |  | 0,000316 | 375201,9 |  | 1.63 | 611579,1 |  |  |  |  | 193,26 |
|  | 01.7.07.12 | Пленка полиэтиленовая |  |  | м2 |  | 125 |  |  |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3649,25 |
| 5.1 | 01.7.07.12-0022 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  | м2 |  | 46,5 |  | 1 |  | 46,5 | 14,89 |  | 1.06 | 15,78 |  |  |  |  | 733,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3160,73 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.14_гр.3 | НР (014 Конструкции в сельском строительстве) |  |  | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3002,69 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.14_гр.3 | СП (014 Конструкции в сельском строительстве) |  |  | % |  | 64 |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 291,88 |  |  |  |  | 9408,58 |
| 6 | ГЭСНр-67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 100 шт |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,617205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,98 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  | 17,89 |  | 1,15 |  | 0,617205 |  |  |  | 502,23 |  | 1 |  |  | 309,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 |  | 0,00276 | 37,32 |  | 1.6 | 59,71 |  |  |  |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 |  | 0,00276 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 1,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,45 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3 | НР (101 Электромонтажные работы) |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,42 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3 | СП (101 Электромонтажные работы) |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 817,67 |  |  |  |  | 744,53 |
| 7 | ГЭСНр-67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем: 2 + 2 |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,29072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,1 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 6,32 |  | 1,15 |  | 0,29072 |  |  |  | 488,78 |  | 1 |  |  | 142,1 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  | 1,15 |  | 0,00138 | 37,32 |  | 1.6 | 59,71 |  |  |  |  | 0,08 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  | 1,15 |  | 0,00138 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,84 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3 | НР (101 Электромонтажные работы) |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,98 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3 | СП (101 Электромонтажные работы) |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536,50 |  |  |  |  | 341,46 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50171,58 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45607,35 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2670,24 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1266,85 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46234,49 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42415,97 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24367,04 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116954,59 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. Устройство металлической опорной конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН-09-05-019-01 | Изготовление конструкций металлических под силовые кабели электрических подстанций из стоек, полок и скоб весом от 0,5 до 12 кг в построечных условиях Объем: 8 * 3 * 5.56 : 1000 |  |  | т |  | 0,13344 |  | 1 |  | 0,13344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 27,50952 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15511,57 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,17 |  | 1,5525 |  | 0,035218 |  |  |  | 448,42 |  | 1 |  |  | 15,79 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 24,78 |  | 1,5525 |  | 5,133564 |  |  |  | 488,78 |  | 1 |  |  | 2509,18 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 45,4 |  | 1,5525 |  | 9,405318 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 5018,87 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 51,94 |  | 1,5525 |  | 10,760181 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 6465,58 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 10,5 |  | 1,5525 |  | 2,175239 |  |  |  | 690,57 |  | 1 |  |  | 1502,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,34 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,263461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,17 |  | 1,6875 |  | 0,263461 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 169,74 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,17 |  | 1,6875 |  | 0,263461 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 158,31 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 7,9 |  | 1,6875 |  | 1,778922 |  |  |  | 43,01 |  |  |  |  | 76,51 |
|  | 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 1,13 |  | 1,6875 |  | 0,254453 | 11,85 |  | 1.6 | 18,96 |  |  |  |  | 4,82 |
|  | 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин |  |  | маш.-ч |  | 1,13 |  | 1,6875 |  | 0,254453 |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7712,69 |
|  | 02.3.01.07-0006 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм |  |  | м3 |  | 0,079 |  | 1 |  | 0,010542 | 5147,69 |  | 0.55 | 2831,23 |  |  |  |  | 29,85 |
|  | 08.3.05.03-0050 | Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм |  |  | т |  | 0,0018 |  | 1 |  | 0,00024 | 75815 |  | 0.74 | 56103,1 |  |  |  |  | 13,46 |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т |  | 0,273 |  | 1 |  | 0,036429 |  |  |  | 54280,47 |  |  |  |  | 1977,38 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  | т |  | 0,618 |  | 1 |  | 0,082466 | 70842,5 |  | 0.57 | 40380,23 |  |  |  |  | 3330 |
|  | 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  | т |  | 0,127 |  | 1 |  | 0,016947 |  |  |  | 53026,37 |  |  |  |  | 898,64 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  | кг |  | 1,32 |  | 1 |  | 0,176141 | 60,6 |  | 1.48 | 89,69 |  |  |  |  | 15,8 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 12,96 |  | 1 |  | 1,729382 |  |  |  | 9,38 |  |  |  |  | 16,22 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 55,08 |  | 1 |  | 7,349875 | 155,63 |  | 0.75 | 116,72 |  |  |  |  | 857,88 |
|  | 01.7.17.06-0091 | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм |  |  | шт |  | 6,74 |  | 1 |  | 0,899386 | 21,47 |  | 1.2 | 25,76 |  |  |  |  | 23,17 |
|  | 01.7.17.09-1098 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм |  |  | 100 шт |  | 0,22 |  | 1 |  | 0,029357 | 15048,83 |  | 1.2 | 18058,6 |  |  |  |  | 530,15 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  | 1,65 |  | 1 |  | 0,220176 | 56,11 |  | 1.63 | 91,46 |  |  |  |  | 20,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23633,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15669,88 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3 | НР (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) |  |  | % |  | 73 |  | 0,9 |  | 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10295,11 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3 | СП (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) |  |  | % |  | 34 |  | 0,85 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4528,6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 201,59 |  |  |  |  | 38457,62 |
| 9 | ГЭСН-09-01-005-03 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения Объем: 8 * 3 * 5.56 : 1000 |  |  | т |  | 0,13344 |  | 1 |  | 0,13344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,599076 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2846 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 22,2 |  | 1,5525 |  | 4,599076 |  |  |  | 618,82 |  | 1 |  |  | 2846 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990,45 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,866943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,6875 |  | 0,045036 |  |  |  | 1792,05 |  |  |  |  | 80,71 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,6875 |  | 0,045036 |  |  |  | 807,16 |  | 1 |  |  | 36,35 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 3,37 |  | 1,6875 |  | 0,758857 | 1703,3 |  | 1.44 | 2452,75 |  |  |  |  | 1861,29 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 3,37 |  | 1,6875 |  | 0,758857 |  |  |  | 807,16 |  | 1 |  |  | 612,52 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  | 0,09 |  | 1,6875 |  | 0,020266 | 1,75 |  | 1.59 | 2,78 |  |  |  |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,28 |  | 1,6875 |  | 0,06305 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 40,62 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,28 |  | 1,6875 |  | 0,06305 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 37,89 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 2 |  | 1,6875 |  | 0,45036 | 4,35 |  | 1.23 | 5,35 |  |  |  |  | 2,41 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  | маш.-ч |  | 0,25 |  | 1,6875 |  | 0,056295 |  |  |  | 95,13 |  |  |  |  | 5,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,37 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  | м3 |  | 0,00103 |  | 1 |  | 0,000137 | 16496,03 |  | 0.98 | 16166,11 |  |  |  |  | 2,21 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | 0,0187 |  | 1 |  | 0,002495 | 307,84 |  | 0.75 | 230,88 |  |  |  |  | 0,58 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0,019 |  | 1 |  | 0,002535 | 105278,81 |  | 1.36 | 143179,18 |  |  |  |  | 362,96 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 1,95 |  | 1 |  | 0,260208 |  |  |  | 164,2 |  |  |  |  | 42,73 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг |  | 0,59 |  | 1 |  | 0,07873 | 41,38 |  | 1.7 | 70,35 |  |  |  |  | 5,54 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | 0,00003 |  | 1 |  | 0,000004 | 60258,2 |  | 0.86 | 51822,05 |  |  |  |  | 0,21 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  | т |  | 0,00194 |  | 1 |  | 0,000259 | 136760 |  | 0.9 | 123084 |  |  |  |  | 31,88 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | кг |  | 0,31 |  | 1 |  | 0,041366 | 51,3 |  | 1.61 | 82,59 |  |  |  |  | 3,42 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  | т |  | 0,0006 |  | 1 |  | 0,00008 | 98526,45 |  | 1.48 | 145819,15 |  |  |  |  | 11,67 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,372 |  | 1 |  | 0,04964 |  |  |  | 9,38 |  |  |  |  | 0,47 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  | кг |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,026688 | 142,68 |  | 0.75 | 107,01 |  |  |  |  | 2,86 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 4 |  | 1 |  | 0,53376 | 174,93 |  | 1.08 | 188,92 |  |  |  |  | 100,84 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,00001 |  | 1 |  | 0,000001 |  |  |  | 91519,34 |  |  |  |  | 0,09 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  | т |  | 0,0001 |  | 1 |  | 0,000013 | 231787,35 |  | 1.63 | 377813,38 |  |  |  |  | 4,91 |
|  | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 0,13344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.02 | Болты высокопрочные |  |  | т |  | 0,007 |  |  |  | 0,000934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6093,58 |
| 9.1 | 07.2.07.04-0007 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  | 0,13348 |  | 1 |  | 0,13348 |  |  |  | 158672,44 |  |  |  |  | 21179,6 |
| 9.2 | 01.7.15.01-0037 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм |  |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 16,13 |  | 1.38 | 22,26 |  |  |  |  | 133,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532,76 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  |  | % |  | 93 |  | 0,9 |  | 83,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2956,92 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  |  | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 497,45 |  |  |  |  | 32225,42 |
| 10 | ГЭСН-13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей Объем: 8 * 3 * 0.05 * 4 |  |  | 100 м2 |  | 0,048 |  | 1 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,292118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,11 |
|  | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  |  | чел.-ч |  | 3,92 |  | 1,5525 |  | 0,292118 |  |  |  | 681,6 |  | 1 |  |  | 199,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00243 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 | 6,62 |  | 1.55 | 10,26 |  |  |  |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 |  |  |  | 1676,4 |  |  |  |  | 1,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 |  |  |  | 690,57 |  | 1 |  |  | 0,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,6875 |  | 0,00162 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 1,04 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,6875 |  | 0,00162 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 0,97 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.-ч |  | 1,12 |  | 1,6875 |  | 0,09072 | 4,52 |  | 1.42 | 6,42 |  |  |  |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 14.4.01.14 | Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие |  |  | т |  | 0,02 |  |  |  | 0,00096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.07 | Растворители |  |  | т |  | 0,004 |  |  |  | 0,000192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,64 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  | % |  | 94 |  | 0,9 |  | 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,74 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 590,63 |  |  |  |  | 460,35 |
| 11 | ГЭСН-13-03-004-20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой |  |  | 100 м2 |  | 0,048 |  | 1 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,158728 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,04 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 2,13 |  | 1,5525 |  | 0,158728 |  |  |  | 567,25 |  | 1 |  |  | 90,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 | 6,62 |  | 1.55 | 10,26 |  |  |  |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 |  |  |  | 1676,4 |  |  |  |  | 1,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 |  |  |  | 690,57 |  | 1 |  |  | 0,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 0,52 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,00081 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 0,49 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.-ч |  | 0,65 |  | 1,6875 |  | 0,05265 | 4,52 |  | 1.42 | 6,42 |  |  |  |  | 0,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 14.4.04.08 | Эмали |  |  | т |  | 0,009 |  |  |  | 0,000432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.11 | Растворители |  |  | т |  | 0,0014 |  |  |  | 0,000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,32 |
| 11.1 | 14.4.04.08-0001 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Эмаль ПФ-115 |  |  | т |  | 0,000432 |  | 1 |  | 0,000432 | 80322,25 |  | 1.25 | 100402,81 |  |  |  |  | 43,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,09 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  | % |  | 94 |  | 0,9 |  | 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,06 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3 | СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 275,83 |  |  |  |  | 253,24 |
| 3. Восстановление основания пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр-57-01-021-02 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3 |  |  | 100 м2 |  | 0,04965 |  | 1 |  | 0,04965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,812497 |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,42 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 14,23 |  | 1,15 |  | 0,812497 |  |  |  | 497,75 |  | 1 |  |  | 404,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,11 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 8 |  | 1,15 |  | 0,45678 | 115,43 |  | 1.72 | 198,54 |  |  |  |  | 90,69 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  | 8 |  | 1,15 |  | 0,45678 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 1,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ФСБЦ-999-9900 | Строительный мусор |  |  | т |  | 3,2 |  |  |  | 0,15888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,53 |
| 12.1 | ФСБЦ-999-9900 | Строительный мусор |  |  | т |  | 0,15888 |  | 1 |  | 0,15888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,42 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3 | НР (091 Полы ) |  |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,93 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3 | СП (091 Полы ) |  |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 241,29 |  |  |  |  | 1054,63 |
| 13 | ГЭСНр-57-01-021-05 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3 |  |  | 100 м2 |  | 0,04965 |  | 1 |  | 0,04965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.3_п.7 | К=2. Коэффициент к количеству сметной нормы ( до толщины 30 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,406534 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,35 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 3,56 |  | 2,3 |  | 0,406534 |  |  |  | 497,75 |  | 1 |  |  | 202,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,05 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 2 |  | 2,3 |  | 0,22839 | 115,43 |  | 1.72 | 198,54 |  |  |  |  | 45,34 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч |  | 2 |  | 2,3 |  | 0,22839 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  | 0,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ФСБЦ-999-9900 | Строительный мусор |  |  | т |  | 0,8 |  | 2 |  | 0,07944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,4 |
| 13.1 | ФСБЦ-999-9900 | Строительный мусор |  |  | т |  | 0,07944 |  | 1 |  | 0,07944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,35 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3 | НР (091 Полы ) |  |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,09 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3 | СП (091 Полы ) |  |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 627,19 |  |  |  |  | 527,64 |
| 14 | ГЭСН-11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3 |  |  | 100 м2 |  | 0,04965 |  | 1 |  | 0,04965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,083265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1534,7 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1,5525 |  | 3,083265 |  |  |  | 497,75 |  | 1 |  |  | 1534,7 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,83 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,161704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,76 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,1 |  | 1,6875 |  | 0,092163 |  |  |  | 1676,4 |  |  |  |  | 154,5 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,1 |  | 1,6875 |  | 0,092163 |  |  |  | 690,57 |  | 1 |  |  | 63,65 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 0,83 |  | 1,6875 |  | 0,069541 | 37,32 |  | 1.6 | 59,71 |  |  |  |  | 4,15 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,83 |  | 1,6875 |  | 0,069541 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 37,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 3,41 |  | 1,6875 |  | 0,285705 | 8,54 |  | 1.85 | 15,8 |  |  |  |  | 4,51 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 1,6875 |  | 0,058649 |  |  |  | 11,42 |  |  |  |  | 0,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 3,5 |  | 1 |  | 0,173775 |  |  |  | 28,08 |  |  |  |  | 4,88 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  | 3,06 |  |  |  | 0,151929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,17 |
| 14.1 | 04.1.02.05-0152 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 |  |  | м3 |  | 0,151929 |  | 1 |  | 0,151929 | 5238,71 |  | 1.12 | 5867,36 |  |  |  |  | 891,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,46 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | НР (011 Полы) |  |  | % |  | 112 |  | 0,9 |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648,54 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3 | СП (011 Полы) |  |  | % |  | 65 |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 694,26 |  |  |  |  | 5247,72 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3440,52 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141,47 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,99 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,76 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,30 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242,23 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188,56 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,91 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6829,99 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. Ремонт потолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСНр-62-04-014-02 | Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке |  |  | место |  | 12 |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2584,2 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 |  | 4,968 |  |  |  | 520,17 |  | 1 |  |  | 2584,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,22 |
|  | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный, марка А |  |  | т |  | 0,00001 |  | 1 |  | 0,00012 | 162195,39 |  | 1.48 | 240049,18 |  |  |  |  | 28,81 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  | кг |  | 0,09 |  | 1 |  | 1,08 | 133,31 |  | 1.26 | 167,97 |  |  |  |  | 181,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2794,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2584,2 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3 | НР (096 Малярные работы) |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2325,78 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3 | СП (096 Малярные работы) |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,74 |  |  |  |  | 6308,93 |
| 16 | ГЭСН-15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем: 6.2 * 4 |  |  | 100 м2 |  | 0,248 |  | 1 |  | 0,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,420724 |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,47 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 3,69 |  | 1,5525 |  | 1,420724 |  |  |  | 573,98 |  | 1 |  |  | 815,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,57 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,020925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,29 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,004185 | 30,61 |  | 1.6 | 48,98 |  |  |  |  | 0,2 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,6875 |  | 0,004185 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 2,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  | 1,6875 |  | 0,01674 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 10,79 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  | 1,6875 |  | 0,01674 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 10,06 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.-ч |  | 2,82 |  | 1,6875 |  | 1,18017 | 4,52 |  | 1.42 | 6,42 |  |  |  |  | 7,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,75 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,00248 |  |  |  | 28,08 |  |  |  |  | 0,07 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  | 1 |  | 1 |  | 0,248 | 56,11 |  | 1.63 | 91,46 |  |  |  |  | 22,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,08 |
| 16.1 | 14.4.01.02-0012 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  | 3,4224 |  | 1 |  | 3,4224 | 68,29 |  | 1.61 | 109,95 |  |  |  |  | 376,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,76 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3 | НР (015 Отделочные работы) |  |  | % |  | 100 |  | 0,9 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,98 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3 | СП (015 Отделочные работы) |  |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 415,77 |  |  |  |  | 2335,11 |
| 17 | ГЭСН-15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем: 6.2 * 4 |  |  | 100 м2 |  | 0,248 |  | 1 |  | 0,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 18,86598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10574,95 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 49 |  | 1,5525 |  | 18,86598 |  |  |  | 560,53 |  | 1 |  |  | 10574,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,64 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,07533 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,7 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,6875 |  | 0,00837 | 37,32 |  | 1.6 | 59,71 |  |  |  |  | 0,5 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,6875 |  | 0,00837 |  |  |  | 533,62 |  | 1 |  |  | 4,47 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  | 1,6875 |  | 0,06696 |  |  |  | 644,27 |  |  |  |  | 43,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  | 1,6875 |  | 0,06696 |  |  |  | 600,88 |  | 1 |  |  | 40,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,18 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  | т |  | 0,055 |  | 1 |  | 0,01364 | 25237,94 |  | 1.76 | 44418,77 |  |  |  |  | 605,87 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | м2 |  | 0,84 |  | 1 |  | 0,20832 | 531,44 |  | 1.52 | 807,79 |  |  |  |  | 168,28 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  | 0,31 |  | 1 |  | 0,07688 | 56,11 |  | 1.63 | 91,46 |  |  |  |  | 7,03 |
|  | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  | т |  | 0,063 |  |  |  | 0,015624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11444,47 |
| 17.1 | 14.3.02.01-0383 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |  |  | т |  | 0,015624 |  | 1 |  | 0,015624 | 60322,26 |  | 1.84 | 110992,96 |  |  |  |  | 1734,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10619,65 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3 | НР (015 Отделочные работы) |  |  | % |  | 100 |  | 0,9 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9557,69 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3 | СП (015 Отделочные работы) |  |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4423,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 513,67 |  |  |  |  | 27159,39 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17218,41 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13974,62 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,21 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,99 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3124,59 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14031,61 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12628,45 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5956,57 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35803,43 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5. Погрузка, перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСНр-69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | т |  | 5,1 |  | 1 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5 | Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,04095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,88 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  | 1,15 |  | 6,04095 |  |  |  | 448,42 |  | 1 |  |  | 2708,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040,15 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  | 100 шт |  | 0,2 |  | 1 |  | 1,02 | 1828,55 |  | 1.63 | 2980,54 |  |  |  |  | 3040,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5749,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,88 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3 | НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы) |  |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2492,17 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3 | СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы) |  |  | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 849,63 |  |  |  |  | 9433,11 |
| 19 | 47-1 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную Объем: 6.786 * 1.7 + 0.15888 + 0.079434 |  |  | т груза |  | 11,774514 |  | 1 |  | 11,774514 |  |  |  | 1282,9 |  | 1 |  |  | 15105,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282,90 |  |  |  |  | 15105,52 |
| 20 | 02-15-1-01-0059 3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 59 км Объем: 6.786 * 1.7 + 0.15888 + 0.079434 |  |  | 1т груза |  | 11,774514 |  | 1 |  | 11,774514 |  |  |  | 671,8 |  | 1 |  |  | 7910,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,80 |  |  |  |  | 7910,12 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28764,67 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,88 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040,15 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23015,64 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,88 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2492,17 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191,91 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32448,75 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150976,15 |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83079,04 |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5281,45 |
|  |  | оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632,54 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37967,48 |
|  |  | в т.ч. дополнительная перевозка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23015,64 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84711,58 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73223,98 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39233,26 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263433,39 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150976,15 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83079,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5281,45 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632,54 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37967,48 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23015,64 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84711,58 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73223,98 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39233,26 |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263433,39 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263433,39 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,08 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263433,39 |
|  | НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 % |  |  | 57955,34 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321388,73 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вепринцева Е. И. |  |  |  |  |  |  |  |  | Булат А. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |