Приложение № 2

к Договору № 47ВС1/ИМ/26

от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Всеволожска (МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска).

1.2. Место поставки и выполнения работ: Российская Федерация, 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, дом 14.

1.3. Предмет: поставка комплектующих и выполнение работ по дооснащению действующей Системы контроля и управления доступом (СКУД) Заказчика для интеграции карт «Школа 47» Проекта «Создание единой карты ленинградца», в том числе для приема банковских карт в Системе оплаты питания (СОП).

1.4. Объем поставляемого оборудования и выполняемых работ определен Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.5. Срок поставки оборудования и выполнения работ: до 30 ноября 2026 г.

2. Требования к поставляемому оборудованию

2.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не имеющим дефектов, свободным от прав третьих лиц, выпущенным не ранее 2025 года.

2.2. Функциональные, технические и качественные характеристики оборудования:

| № | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Неизменяемые показатели | Изменяемые показатели |
| 1 | Считыватель настольный для регистрации карт СКУД (1 шт.) | Применение | Должен быть предназначен для регистрации (считывания) персональных бесконтактных смарт-карт пользователей в программном обеспечении СКУД на рабочем месте оператора |  |
|  |  | Рабочая частота | 125KHz/13.56Mhz |  |
|  |  | Идентификаторы | Mifare Desfire, Mifare 1k, EM-Marin 125khz cards |  |
|  |  | Интерфейс подключения | USB |  |
|  |  | Напряжение питания | Должно осуществляться от порта USB |  |
|  |  | Световая и звуковая индикация | Должно быть наличие |  |
|  |  | Материал корпуса | Должен быть ABS-пластик |  |
|  |  | Дальность чтения |  | Не менее 2 см и не более 10 см |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации |  | Не более 5℃ |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | Не менее 40℃ |
| 2 | Считыватель настольный для регистрации карт СОП (1 шт.) | Применение | Должен быть предназначен для регистрации бесконтактных банковских карт пользователей в Системе оплаты питания на рабочем месте оператора |  |
|  |  | Рабочая частота | 13.56Mhz |  |
|  |  | Поддерживаемые стандарты | ISO/IEC 14443 type A/B, NFC |  |
|  |  | Интерфейс подключения | USB |  |
|  |  | Напряжение питания | Должно осуществляться от порта USB |  |
|  |  | Световая и звуковая индикация | Должно быть наличие |  |
|  |  | Материал корпуса | Должен быть ABS-пластик |  |
|  |  | Дальность чтения |  | Не менее 2 см и не более 10 см |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации |  | Не более 5℃ |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | Не менее 40℃ |
| 3 | Считыватель БСК мультиформатный (4 шт.) | Применение | Должен быть предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа |  |
|  |  | Рабочая частота | 125KHz/13.56Mhz |  |
|  |  | Идентификаторы | Mifare Desfire, Mifare 1k, EM-Marin 125khz cards |  |
|  |  | Дальность чтения |  | Не менее 2 см и не более 10 см |
|  |  | Напряжение питания |  | От 8 до 18В постоянного тока |
|  |  | Потребление тока в режиме ожидания |  | Не более 80 мА |
|  |  | Световая и звуковая индикация | Должно быть наличие |  |
|  |  | Материал корпуса | Должен быть ABS-пластик |  |
|  |  | Цвет корпуса | Должен быть по согласованию с Заказчиком |  |
|  |  | Выходной интерфейс | RS-232 |  |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации |  | Не более 5℃ |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации |  | Не менее 40℃ |

2.3. Одновременно с оборудованием Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификаты/декларации соответствия, паспорта, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке).

3. Требования к выполняемым работам

3.1. В состав работ по установке интеграционного модуля для банковских карт входит:

– установка и настройка интеграционного модуля для банковских карт;

– установка настольных считывателей для регистрации карт СКУД и карт СОП на рабочих местах, определенных Заказчиком;

– демонтаж действующих считывателей на турникетах и монтаж мультиформатных считывателей БСК, их коммутация и подключение к действующему оборудованию СКУД;

– пусконаладочные работы и проверка работоспособности Системы в полном объеме;

– ввод в эксплуатацию;

– инструктаж сотрудников Заказчика (не менее 2 человек) по работе с Системой.

3.2. В стоимость работ, указанную в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), входит доработка текущего программного обеспечения, эксплуатируемого Заказчиком, в объеме, необходимом для работы Системы с картами «Школа 47» и банковскими картами, в том числе:

– доработка и настройка программного обеспечения СКУД (CST.Security, № 21657 в реестре российского ПО) для поддержки мультиформатных считывателей и приема банковских карт;

– доработка программного модуля интеграции с Системой оплаты питания и настройка обмена данными;

– настройка защищенного канала связи между локальным сервером СКУД Заказчика и Центральным сервером Исполнителя, обновление версий программного обеспечения;

– перенастройка базы данных пользователей и прав доступа с учетом новых типов идентификаторов;

– тестирование доработанного программного обеспечения на объекте Заказчика.

Указанные работы по доработке программного обеспечения выполняются без взимания с Заказчика дополнительной платы сверх цены Договора.

3.3. Работы выполняются силами и средствами Поставщика, с использованием его материалов, инструмента и расходных материалов, в рабочие дни по согласованному с Заказчиком графику, без нарушения образовательного процесса.

3.4. Поставщик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм, уборку и вывоз образовавшегося мусора.

3.5. Приемка результатов поставки и работ оформляется универсальным передаточным документом (УПД).

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев с даты подписания УПД.

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы, включая доработку программного обеспечения, – 12 месяцев с даты подписания УПД.

4.3. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки устраняются Поставщиком своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Директор МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | «» |
| --- | --- |
| _______________________ Атанова А.В. М.П. | ____________________ М.П. |