Приложение №2

к муниципальному Контракту

№___________ от «__» __________ . 2026г.

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская обл. г. Кингисепп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кингисепп ул. Клубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка искусственных дорожных неровностей на ул. Клубная мкр. Лесобиржа г. Кингисепп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | Д.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 233,44 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 30,17 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 6,83 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 233,44 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 52,508 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 11,45344 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН27-09-020-01 |  | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) |  |  | м2 | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-15-ГЭСН-ПР-27-03-3.1-000 |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 39,438 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 321,27 |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 9,39 |  |  | 1,2 |  |  | 39,438 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 23 321,27 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 245,29 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 10,836 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 407,76 |
|  | [91.13.01-032] |  | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,2 |  |  | 0,672 |  | 865,46 |  | 1,37 |  | 1 185,68 |  |  | 796,78 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,16 |  |  | 1,2 |  |  | 0,672 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 397,38 |
|  | 91.17.04-544 |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | маш.-ч | 1,97 |  |  | 1,2 |  |  | 8,274 |  |  |  |  |  | 203,31 |  |  | 1 682,19 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,97 |  |  | 1,2 |  |  | 8,274 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 4 892,75 |
|  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0,45 |  |  | 1,2 |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  | 405,46 |  |  | 766,32 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,45 |  |  | 1,2 |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 1 117,63 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,3 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 1,2972 |  |  |  |  |  | 4,5402 |  |  |  |  |  | 9,73 |  |  | 44,18 |
|  | [01.7.15.02-0022] |  | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 120 мм |  |  | 100 шт | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,875 |  | 751,89 |  | 1,09 |  | 819,56 |  |  | 717,12 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 735,62 |
| 1.1 | 01.5.03.07 |  | Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, элемент основной со светоотражающимися элементами, размеры 500х500 мм |  |  | шт | 3,75 |  |  |  |  |  | 13,125 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2 | 01.5.03.07 |  | Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, элемент краевой, размеры 250х500 мм |  |  | шт | 0,625 |  |  |  |  |  | 2,1875 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 729,03 |
|  | Пр/812-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147% |  |  |  |  |  | 147% |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 701,67 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134% |  |  |  |  |  | 134% |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 836,9 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 506,91 |  |  | 117 274,19 |
| 2 | [01.5.03.07-0005] |  | Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм |  |  | шт | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  | 936,29 |  | 1,58 |  | 1 479,34 |  |  | 20 710,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 710,76 |
| 3 | [01.5.03.07-0002] |  | Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 441,96 |  | 1,58 |  | 698,3 |  |  | 2 793,2 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793,2 |
| 4 | ГЭСН27-09-008-01 |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойкахV=4/100 |  |  | 100 шт | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 721,92 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 320 |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  | 6 721,92 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,55 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,5812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,86 |
|  | [91.04.01-033] |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч | 11 |  |  |  |  |  | 0,44 |  | 998,38 |  | 1,37 |  | 1 367,78 |  |  | 601,82 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 11 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 299,02 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 1,52 |  |  |  |  |  | 0,0608 |  |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  | 99,9 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1,52 |  |  |  |  |  | 0,0608 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 48,3 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 2,01 |  |  |  |  |  | 0,0804 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 45,83 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 2,01 |  |  |  |  |  | 0,0804 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 47,54 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,45 |
|  | [01.7.15.02-0082] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  | т | 0,048 |  |  |  |  |  | 0,00192 |  | 106 965,2 |  | 1,09 |  | 116 592,07 |  |  | 223,86 |
|  | [14.4.01.08-0001] |  | Грунтовка В-КФ-093 |  |  | т | 0,01935 |  |  |  |  |  | 0,000774 |  | 170 358,45 |  | 1,29 |  | 219 762,4 |  |  | 170,1 |
|  | [14.4.04.08-0001] |  | Эмаль ПФ-115 |  |  | т | 0,00562 |  |  |  |  |  | 0,0002248 |  | 80 322,25 |  | 1,25 |  | 100 402,81 |  |  | 22,57 |
|  | [14.5.09.07-0031] |  | Растворитель Р-4А |  |  | т | 0,00338 |  |  |  |  |  | 0,0001352 |  | 105 971,44 |  | 1,6 |  | 169 554,3 |  |  | 22,92 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 303,78 |
| 4.1 | 01.5.03.03 |  | Знаки дорожные |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2 | 01.5.03.05 |  | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116,78 |
|  | Пр/812-021.0-1 |  | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147% |  |  |  |  |  | 147% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 461,67 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134% |  |  |  |  |  | 134% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 536,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707 548,5 |  |  | 28 301,94 |
| 5 | [01.5.03.05-0338] |  | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 350,51 |  | 1,11 |  | 3 719,07 |  |  | 14 876,28 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 876,28 |
| 6 | [01.5.03.03-0041] |  | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34,6.2.1 |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 277,98 |  | 1,11 |  | 1 418,56 |  |  | 5 674,24 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 674,24 |
| 7 | ГЭСН06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовкиV=0,2/100 |  |  | 100 м3 | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,88 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 135 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  | 481,02 |  |  | 129,88 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,37 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,03624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,74 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 18 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  | 38,04 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 18 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  | 28,6 |
|  | [91.07.04-002] |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 5,93 |  |  |  |  |  | 0,01186 |  | 8,54 |  | 1,83 |  | 15,63 |  |  | 0,19 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,00024 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 0,14 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,00024 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 0,14 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,84 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 1,75 |  |  |  |  |  | 0,0035 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 0,1 |
|  | [01.7.07.12-0024] |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 | 250 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 12,83 |  | 1,05 |  | 13,47 |  |  | 6,74 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,83 |
| 7.1 | 04.1.02.05 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,62 |
|  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102% |  |  |  |  |  | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58% |  |  |  |  |  | 58% |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 810 |  |  | 457,62 |
| 8 | [04.1.02.01-0007] |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) |  |  | м3 | 0,204 |  |  |  |  |  | 0,204 |  | 4 425,92 |  | 1,39 |  | 6 152,03 |  |  | 1 255,01 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 255,01 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 552,72 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 173,07 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 031,21 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 831,36 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 517,08 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 004,43 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 325,13 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 465,39 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 343,24 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,508 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,45344 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 343,24 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 552,72 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 173,07 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 031,21 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 831,36 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 517,08 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 004,43 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 325,13 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 465,39 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 343,24 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 552,72 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 173,07 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 031,21 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 831,36 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 517,08 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 004,43 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 325,13 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 465,39 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 343,24 |
|  |  |  | НДС |  |  |  | (191 343,24*22%) = 42 095,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 42 095,51 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 438,75 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,508 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,45344 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |