Утверждаю Заместитель руководителя Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации ___________________А.А. Мартынова

Описание объекта закупки

на оказание услуг по поставке и установке алюминиевых противоскользящих профилей на ступени

1. Общая информация об объекте закупки.

1.1 Объект закупки: поставка и установка алюминиевого накладного профиля со съёмной вставкой из термоэластопласта (ТЭП) на ступени входной группы здания.

1.2 Наименование заказчика: Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.

1.3 Адрес заказчика: г. Москва, улица Гончарная, 14.

1.4 Место поставки и монтажа: г. Москва, улица Гончарная, 14.

1.5 Срок поставки и монтажа: 	с момента заключения по 30 ноября 2026 года.

1.6 Условия поставки: доставка силами поставщика до места установки, включая погрузочно-разгрузочные работы.

2. Общие требования оказываемых услуг.

2.1 Назначение товара: алюминиевый накладной профиль со съёмной вставкой из термоэластопласта (ТЭП) устанавливается на кромки ступеней входной группы здания для предотвращения скольжения и обеспечения безопасной эксплуатации лестничного марша в зимний и дождливый период.

2.2 Требования к товару:

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминиевый противоскользящий профиль на ступени | - Тип профиля: накладной, с пазом для эластичной вставки; - Материал основания: алюминиевый сплав; - Ширина профиля: 46 мм; - Длина профиля: 1,5 м; - Материал вставки термоэластопласт (ТЭП), термопластичный морозостойкий и износостойкий эластомер; - Цвет вставки: чёрный; - Способ крепления: механический — винты/саморезы из нержавеющей стали и дюбели в предварительно засверленные отверстия с нанесение слоя двухкомпонентного эпоксидного клея перед креплением; - Комплект крепежа: дюбели и винты/саморезы в комплекте с профилем; - Съёмность вставки: вставка должна быть съёмной, обеспечивать замену без демонтажа профиля; - Новизна товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. | 30 шт |

2.3 Эксплуатационные характеристики: профиль должен обеспечивать: Антивандальность — устойчивость к механическим повреждениям и попыткам отрыва; Антискольжение — противоскользящий эффект за счёт рифлёной поверхности ТЭП-вставки; Износоустойчивость — сохранение свойств при интенсивной пешеходной нагрузке; Всесезонность — работоспособность при отрицательных и положительных температурах, устойчивость к атмосферным осадкам, УФ-излучению и реагентам; Безопасные ступени — снижение риска травматизма при подъёме и спуске.

2.4 Требования к монтажу:

2.4.1 Объект монтажа: монтаж осуществляется на входную группу здания. Ступени выполнены из гранита (натуральный камень). Монтаж должен быть произведён без вреда для гранитной поверхности — без сколов, трещин и повреждений полированного слоя.

2.4.2 Технология монтажа на гранит:

| № | Этап | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка поверхности | Очистить ступени от пыли, грязи и жировых загрязнений. Обезжирить поверхность в зоне установки профиля. |
| 2 | Разметка | Приложить профиль к кромке ступени, плотно прижать. Отметить маркером точки сверления через монтажные отверстия профиля. Рекомендуемый шаг между точками крепления — 20–30 см. |
| 3 | Сверление алюминиевого профиля | Если профиль поставляется без отверстий — просверлить отверстия сверлом по металлу диаметром 3,5–4,2 мм. При необходимости снять фаску под шляпку винта сверлом 8–10 мм. |
| 4 | Сверление гранита | Критически важный этап. Сверление гранита производить только алмазным сверлом (коронкой) соответствующего диаметра на малых оборотах безударного режима. Использование перфоратора в режиме удара категорически запрещено — это приведёт к сколам и трещинам гранита. Рекомендуется предварительное накернивание точки сверления для исключения соскальзывания сверла. Глубина отверстия — по длине дюбеля. Для охлаждения сверла применять воду. |
| 5 | Установка дюбелей | В просверленные отверстия установить дюбели (пластиковые, диаметр 5–6 мм). Обязательно залить дюбели двухкомпонентным эпоксидным клеем для предотвращения попадания влаги и образования трещин при замерзании. |
| 6 | Нанесение герметика | На нижнюю плоскость профиля нанести слой нейтрального силиконового герметика. Это предотвратит попадание воды и песка между профилем и гранитом, исключит абразивный износ и вибрацию. |
| 7 | Крепление профиля | Установить профиль на ступень, совместив отверстия с дюбелями. Прикрутить нержавеющими винтами, входящими в комплект. Проверить надёжность крепления. Удалить излишки герметика. |
| 8 | Установка ТЭП-вставки | Вставить противоскользящую вставку в паз алюминиевого профиля. C вставку предварительно нагреть строительным феном или в горячей воде для облегчения монтажа. |
| 9 | Приёмка | Проверить надёжность крепления всех профилей, плотность прилегания к граниту, отсутствие зазоров и подвижности. Вставки должны быть полностью утоплены в паз. |

2.4.3 Меры защиты гранита при монтаже: сверление только алмазным инструментом на безударном режиме; запрет на использование перфоратора в режиме боя/удара; охлаждение зоны сверления водой для предотвращения термического микротрещинообразования; защитная плёнка/малярный скотч на полированной поверхности гранита в зоне работ; запрет на использование болгарки (УШМ) для резки профиля непосредственно на ступенях — резку профиля по размеру выполнять на отдельной площадке; все работы выполнять в сухую погоду.

3. Требования к качеству и стандартам.

3.1. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ заводов-изготовителей, нормам пожарной и санитарной безопасности.

3.2. Товар должен иметь необходимую маркировку с указанием наименования, товарного знака, марки и артикула.

3.3. Упаковка должна исключать механические повреждения при транспортировке и хранении.

3.4. При обязательной сертификации поставщик предоставляет копии сертификатов соответствия.

4. Порядок приёмки.

4.1. Приёмка товара осуществляется по количеству, качеству и комплектности в соответствии с условиями контракта.

4.2. После завершения монтажа подписывается акт приёмки выполненных работ. Приёмка монтажа включает визуальный осмотр (отсутствие повреждений гранита, надёжность крепления, плотность прилегания профилей, правильность установки вставок).

4.3. Поставщик предоставляет: акт выполненных работ.