.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Устройство подвесных потолков в овощном цехе в МДОУ «ДСКВ №59» д. Новое Девяткино по адресу:188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.Арсенальная ,7 лит А»

| № п/п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |  |
| 2 |  | Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 3 |  |
| 3 |  | Демонтаж - Конструкция для установки извещателя | шт | 3 |  |
| Раздел: 2. Устройство потолка |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Расчистка вручную поверхностей потолка от старых покрасок | м2 | 8,14 |  |
| 5 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 8,14 |  |
| 5.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,001628 |  |
| 6 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 8,14 |  |
| 6.1 |  | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 8,3842 |  |
| 7 |  | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | шт | 2 |  |
| 7.1 |  | Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х400 мм | шт | 2 |  |
| 8 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 6 |  |
| 9 |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм | м | 6,12 |  |
| 10 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 6 |  |
| 11 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 6,12 |  |
| 12 |  | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника | шт | 2 |  |
| 13 |  | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт | шт | 2 |  |
| 14 |  | Конструкция для установки извещателя (Б/У) | шт | 3 |  |
| 15 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Б/У) | шт | 3 |  |

Примечание: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

| Составил |  | () |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | () |