Приложение № 1

к Договору № _____________

от «__»___________ 20__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по диагностике и ТО стиральной машины для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2026 году.

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг по диагностике и ТО стиральной машины для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2026 году.

- Срок оказания услуг: 1 (один) день с даты заключения Договора.

- Место оказания услуг: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, 63.

Состав работ

| № п/п | Оборудование, сооружения, характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина стиральная: наименование и марка – «Miele» PW6241MF, производитель – «Miele», Германия, инвентарный № 110134030724, год выпуска – 2017, заводской номер – 00/091560624; | шт. | 1 | Произвести: - ревизию и техническое обслуживание установки в соответствии с паспортным регламентом; - диагностику блока управления (контроллера) стиральной машины, датчиков, сброс ошибок, очистку контактов, тестирование и пуско-наладочные работы контроллера. Замена бока управления в случае неисправности; - ремонт и замену загрузочного люка и приводных механизмов люка (в том числе проверить на герметичность манжету загрузочного люка. В случае изношенности - заменить); - ремонт или замена замка люка загрузки, регулировку замка. - демонтаж натяжных ремней, проверить состояние электродвигателя, радиальное и осевое биение вала, в случае необходимости – произвести замену изношенных деталей; - проверку состояния ремней привода барабана, натяжку приводных ремней, при необходимости произвести замену приводных ремней; - проверку состояния подшипников вала барабана (радиальные и осевые люфты); - смазку подшипников вала барабана в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя; - проверку всех нагревательных ТЭНов, замену неработающих. - ревизию амортизаторов демпфера, заменить изношенные; - ревизию и ремонт емкости подачи моющих средств, очистку фильтров; -пуско-наладочные работы с отработкой пробных запусков различных режимов стирки. |
| 2. | Машина стиральная: наименование и марка – «Miele» PW6241MF, Германия, год выпуска - 2017, заводской номер 00/091560576, инвентарный №110134030723; | шт. | 1 | Произвести: - полную техническую диагностику оборудования (механической, электрической части, КИПиА), блоков управления, контроллера. - составление акта дефектования стиральной машины с перечнем выявленных неисправностей, материалов и запасных частей. - предварительную оценку объема работ и стоимости материалов, необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию. |

Требования к выполнению работ

3.1 Работы должны выполняется квалифицированным персоналом, с соблюдением правил техники безопасности при производстве работ.

3.2 Все расходные материалы, запасные части исполнитель приобретает и доставляет их за свой счёт.

3.3 Исполнитель организует склад временного хранения инструмента и запасных частей и материалов вне территории заказчика.  В случае привлечения иностранных граждан, они должны иметь документы на разрешение на работы в ЛО

3.4 Все работы должны выполняться в соответствии с регламентом обслуживаемого оборудования.

3.5 Приобретённое оборудование и материалы должны быть новыми, сертифицированными.

3.6 Гарантия на производимые работы – не менее 12 месяцев.

| От Заказчика: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________ М.П. (при наличии) | ________________________ М.П. (при наличии) |

────────────