| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерская в гп. Вознесенье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 82,3 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 7,1 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 82,3 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 12,59472 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,700799 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН01-01-009-23 |  | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 V=(6*0,5*0,5)/1 000 |  |  | 1000 м3 | 0,0015 |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,99 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,87 |
|  | [91.01.05-106] |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  | маш.-ч | 45 |  |  |  |  |  | 0,0675 |  | 800,37 |  | 1,24 |  | 992,46 |  |  | 66,99 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 45 |  |  |  |  |  | 0,0675 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 45,87 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,86 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,87 |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92% |  |  |  |  |  | 92% |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,2 |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46% |  |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,1 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 440 |  |  | 176,16 |
| 2 | ГЭСН23-01-009-02 |  | Демонтаж. Прим. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм V=6/100 |  |  | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,36992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 162,97 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 153,54 |  |  | 0,8 |  |  | 7,36992 |  |  |  |  |  | 564,86 |  |  | 4 162,97 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182,88 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,43 |
|  | [91.10.05-007] |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч | 17,63 |  |  | 0,8 |  |  | 0,84624 |  | 2 279,32 |  | 1,13 |  | 2 575,63 |  |  | 2 179,6 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч | 17,63 |  |  | 0,8 |  |  | 0,84624 |  |  |  |  |  | 847,3 |  |  | 717,02 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  | 0,8 |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,12 |  |  | 0,8 |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  | 3,41 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 19,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 0 |
|  | [04.3.01.09-0014] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0,035 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 778,62 |  | 1,35 |  | 5 101,14 |  |  | 0 |
|  | [08.3.03.04-0012] |  | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т | 0,00011 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 88 783,86 |  | 0,85 |  | 75 466,28 |  |  | 0 |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т | 0,027 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 41 270,7 |  |  | 0 |
|  | 04.1.02.05 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 0,747 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.1.02.08 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые |  |  | м | 99,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 066,28 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 883,4 |
|  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 117% |  |  |  |  |  | 117% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 713,58 |
|  | Пр/774-018.0 |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 74% |  |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 613,72 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 226,33 |  |  | 16 393,58 |
| 3 | 03-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн |  |  | т | 1,52 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  | 420,51 |  |  | 639,18 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,18 |
| 4 | 02-15-1-01-0005 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  | т | 1,52 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  | 174,66 |  |  | 265,48 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,48 |
| 5 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 | 0,0015 |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,12 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 154 |  |  |  |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  | 481,02 |  |  | 111,12 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,12 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,12 |
|  | Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,9 |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,45 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 646,67 |  |  | 254,47 |
| 6 | ГЭСН23-01-001-01 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного V=(0,5*0,05*6)/10 |  |  | 10 м3 | 0,015 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,97 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 10,2 |  |  |  |  |  | 0,153 |  |  |  |  |  | 503,08 |  |  | 76,97 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,87 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  | 1 639,1 |  |  | 7,87 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 3,26 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,1 |
| 6.1 | 02.3.01.02-1118 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 | 11 |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  | 1 122,63 |  |  | 185,23 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,23 |
|  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 117% |  |  |  |  |  | 117% |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,87 |
|  | Пр/774-018.0 |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 74% |  |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,37 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 438 |  |  | 426,57 |
| 7 | ГЭСН23-01-001-02 |  | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного V=(0,5*0,1*6)/10 |  |  | 10 м3 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,94 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 10,2 |  |  |  |  |  | 0,306 |  |  |  |  |  | 503,08 |  |  | 153,94 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,11 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,58 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,0141 |  |  |  |  |  | 1 639,1 |  |  | 23,11 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,0141 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 9,58 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,63 |
| 7.1 | [02.2.05.04-2234] |  | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 12,5 |  |  |  |  |  | 0,375 |  | 2 184,44 |  | 0,86 |  | 1 878,62 |  |  | 704,48 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,52 |
|  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 117% |  |  |  |  |  | 117% |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,32 |
|  | Пр/774-018.0 |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 74% |  |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 114,33 |  |  | 1 203,43 |
| 8 | ГЭСН23-01-030-10 |  | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм V=6/100 |  |  | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,2288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 444,67 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 70,48 |  |  |  |  |  | 4,2288 |  |  |  |  |  | 578,1 |  |  | 2 444,67 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 128,74 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,77 |
|  | [91.10.05-007] |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч | 12,25 |  |  |  |  |  | 0,735 |  | 2 279,32 |  | 1,13 |  | 2 575,63 |  |  | 1 893,09 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч | 12,25 |  |  |  |  |  | 0,735 |  |  |  |  |  | 847,3 |  |  | 622,77 |
|  | [91.17.04-058] |  | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм |  |  | маш.-ч | 18,4 |  |  |  |  |  | 1,104 |  | 132,58 |  | 1,61 |  | 213,45 |  |  | 235,65 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,43 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 19,6 |  |  |  |  |  | 1,176 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  | 34,43 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 230,61 |
| 8.1 | [24.3.03.06-0029] |  | Трубы полиэтиленовые гофрированные двухслойные, номинальный внутренний диаметр 500 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  | 6 |  | 5 844,65 |  | 1,02 |  | 5 961,54 |  |  | 35 769,24 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 067,44 |
|  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 117% |  |  |  |  |  | 117% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 588,9 |
|  | Пр/774-018.0 |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 74% |  |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 269,91 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 977,67 |  |  | 46 858,66 |
| 9 | ГЭСН23-01-001-02 |  | Устройство основания на трубопроводы: щебеночного V=(0,5*0,1*6)/10 |  |  | 10 м3 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,94 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 10,2 |  |  |  |  |  | 0,306 |  |  |  |  |  | 503,08 |  |  | 153,94 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,11 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,58 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,0141 |  |  |  |  |  | 1 639,1 |  |  | 23,11 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,0141 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 9,58 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,63 |
| 9.1 | [02.2.05.04-2234] |  | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 12,5 |  |  |  |  |  | 0,375 |  | 2 184,44 |  | 0,86 |  | 1 878,62 |  |  | 704,48 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,52 |
|  | Пр/812-018.0-1 |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 117% |  |  |  |  |  | 117% |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,32 |
|  | Пр/774-018.0 |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 74% |  |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 114,33 |  |  | 1 203,43 |
| 10 | ГЭСН01-01-033-02 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 V=(6*0,5*0,5+0,15)/1 000 |  |  | 1000 м3 | 0,00165 |  |  |  |  |  | 0,00165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,98 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,013299 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |
|  | [91.01.01-034] |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 8,06 |  |  |  |  |  | 0,013299 |  | 828,16 |  | 1,36 |  | 1 126,3 |  |  | 14,98 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 8,06 |  |  |  |  |  | 0,013299 |  |  |  |  |  | 679,6 |  |  | 9,04 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,02 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |
|  | Пр/812-001.1-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92% |  |  |  |  |  | 92% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,32 |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46% |  |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,16 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 121,21 |  |  | 36,5 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 274,34 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103,61 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,68 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,53 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 397,86 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,66 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 524,14 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 928,41 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 254,71 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 457,46 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,59472 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700799 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 457,46 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 274,34 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103,61 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,68 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,53 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 397,86 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,66 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 524,14 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 928,41 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 254,71 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 457,46 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 274,34 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103,61 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,68 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,53 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 397,86 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,66 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 524,14 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 928,41 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 254,71 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,59472 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700799 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 457,46 |
|  |  |  | НДС |  |  |  | (67 457,46*22%) = 14 840,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 14 840,64 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 298,1 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |