Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.4) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

МОУ "СОШ №5" г. Всеволожска по адресу: Ленинградская область, Всеволожск, ул. Грибоедова, д. 10

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 1299/ОВ

| Ремонт системы вентиляции в санузлах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 482,66 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 103,63 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 1,06 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 312,63 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 188,062545 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 37,73 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 1,6737 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 45,27 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 87,04 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: В-1 (вытяжка с/у Ж 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН20-03-005-01 |  | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,151 |  |  |  |  |  | 1 636,00 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 2,74 | 1,15 | 3,151 |  |  |  | 519,20 |  | 1 636,00 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,55 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0875 |  |  |  |  |  | 49,90 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0875 |  |  |  | 657,75 |  | 57,55 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0875 |  |  |  | 570,26 |  | 49,90 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,56 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,166 |  | 0,166 |  |  |  | 10,01 |  | 1,66 |  |
|  | 01.7.15.01-0037 |  | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм |  | шт | 2 |  | 2 |  | 16,13 | 1,33 | 21,45 |  | 42,90 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали |  | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,01 |  |
| 1.1 | (ТЦ_64.1.02.03_78_7715188096_20.01.2026_02_1.2) |  | Канальный вентилятор VENT 125 NK |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 13 812,62 |  | 13 812,62 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,90 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 1 835,95 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 031,77 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 468,35 |  | 18 468,35 |  |
| 2 | ГЭСН20-02-006-02 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  | 978,81 |  |
|  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 1,6 | 1,15 | 1,84 |  |  |  | 531,96 |  | 978,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  | 7,13 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,5 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 1,80 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 657,75 |  | 8,22 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 570,26 |  | 7,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,83 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,3 |  | 0,3 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 56,15 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,32 |  | 0,32 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 72,68 |  |
|  | 19.3.01.02 |  | Заслонки унифицированные или клапаны |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124,79 |  |
| 2.1 | (ТЦ_19.3.01.02_78_7806262734_16.01.2026_02_2.1) |  | Заслонка воздушная с площадкой под электропривод оц. АЗД-122м-D125-ЭП |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 306,04 |  | 1 306,04 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,94 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 1 073,69 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 603,40 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 107,92 |  | 4 107,92 |  |
| 3 | ГЭСНм11-05-001-01 |  | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  | 263,34 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  | 506,43 |  | 263,34 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,03 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  | 164,62 |  |
|  | 91.06.09-001 |  | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,2 |  | 1 472,34 | 1,47 | 2 164,34 |  | 432,87 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  | 766,03 |  | 153,21 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 657,75 |  | 13,16 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 570,26 |  | 11,41 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,90 |  |
|  | 01.7.15.03-0034 |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |  | кг | 0,32 |  | 0,32 |  | 154,50 | 1,07 | 165,32 |  | 52,90 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,89 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |
| 3.1 | (ТЦ_69.2.02.02_78_7806262734_16.01.2026_02_3.1) |  | Электропривод RWF05-220 |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 820,92 |  | 8 820,92 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,96 |  |
|  | Пр/812-053.0-1 |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 385,16 |  |
|  | Пр/774-053.0 |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 196,86 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 335,10 |  | 10 335,10 |  |
| 4 | ГЭСН20-02-014-01 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,2535 |  |  |  |  |  | 658,81 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 1,09 | 1,15 | 1,2535 |  |  |  | 525,58 |  | 658,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  | 7,13 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,3375 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 1,21 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 657,75 |  | 8,22 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 570,26 |  | 7,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,39 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,06 |  | 0,06 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 11,23 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,19 |  | 0,19 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 43,16 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.4.02.03 |  | Шумоглушители трубчатые |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,76 |  |
| 4.1 | 19.4.02.03-0040 |  | Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 125 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 996,07 | 1,07 | 2 135,79 |  | 2 135,79 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,94 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 725,21 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 407,56 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,32 |  | 3 998,32 |  |
| 5 | ГЭСН20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Формула расчета объема: V=1+2 |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,6915 |  |  |  |  |  | 1 963,73 |  |
|  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 1,07 | 1,15 | 3,6915 |  |  |  | 531,96 |  | 1 963,73 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,06 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  | 21,38 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  |  | 657,75 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  |  | 570,26 |  | 21,38 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,375 |  |  |  | 46,36 |  | 17,39 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,42 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,1404 |  | 0,4212 |  |  |  | 10,01 |  | 4,22 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,11 |  | 0,33 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 41,60 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,0003 |  | 0,0009 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 4,39 |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,00043 |  | 0,00129 |  | 63 745,00 | 0,72 | 45 896,40 |  | 59,21 |  |
|  | 19.2.03.09 |  | Решетки жалюзийные |  | шт | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 136,59 |  |
| 5.1 | 19.2.03.01-1000 |  | Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм |  | шт | 0,333333333333333 |  | 1 |  | 1 160,42 | 1,42 | 1 647,80 |  | 1 647,80 |  |
| 5.2 | 19.2.03.01-1002 |  | Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм |  | шт | 0,666666666666667 |  | 2 |  | 1 701,95 | 1,42 | 2 416,77 |  | 4 833,54 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 985,11 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 2 161,78 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 214,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,20 |  | 11 994,60 |  |
| 6 | ГЭСН20-01-002-01 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Формула расчета объема: V=(9,2+0,6+3,4)/100 |  | 100 м2 | 0,132 |  | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 23,3772 |  |  |  |  |  | 12 137,44 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 154 | 1,15 | 23,3772 |  |  |  | 519,20 |  | 12 137,44 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,70 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  | 128,42 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,0792 |  |  |  | 1 664,09 |  | 131,80 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,0792 |  |  |  | 766,03 |  | 60,67 |  |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч | 0,34 | 1,25 | 0,0561 |  | 11,45 | 1,52 | 17,40 |  | 0,98 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,72 | 1,25 | 0,1188 |  |  |  | 657,75 |  | 78,14 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,72 | 1,25 | 0,1188 |  |  |  | 570,26 |  | 67,75 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 1,54 | 1,25 | 0,2541 |  |  |  | 46,36 |  | 11,78 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,99 |  |
|  | 01.7.06.03-0023 |  | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  | кг | 2,66 |  | 0,35112 |  | 675,01 | 1,58 | 1 066,52 |  | 374,48 |  |
|  | 01.7.06.05-0042 |  | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  | м | 3094,74 |  | 408,50568 |  | 2,27 | 1,58 | 3,59 |  | 1 466,54 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,45 |  | 0,0594 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 7,49 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 15 |  | 1,98 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 370,62 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 8 |  | 1,056 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 239,86 |  |
|  | 08.1.02.17 |  | Сетки в рамках |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.03 |  | Воздуховоды металлические |  | м2 | 100 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Заглушки питометражных лючков |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3.01.01 |  | Дроссель-клапаны в патрубке |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3.02.07 |  | Шиберы |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 947,55 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 265,86 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 13 357,52 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 7 506,71 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 301,36 |  | 35 811,78 |  |
| 7 | 19.1.01.03-0010 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм |  | м2 | 9,2 |  | 9,2 |  | 646,38 | 1,07 | 691,63 |  | 6 363,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 363,00 |  |
| 8 | 19.1.01.03-0012 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм |  | м2 | 0,6 |  | 0,6 |  | 660,95 | 1,07 | 707,22 |  | 424,33 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,33 |  |
| 9 | 19.1.01.09-0139 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм |  | м2 | 3,4 |  | 3,4 |  | 723,75 | 1,07 | 774,41 |  | 2 632,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 632,99 |  |
| 10 | ГЭСН20-02-001-01 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  | шт | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 5,612 |  |  |  |  |  | 2 949,55 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 1,22 | 1,15 | 5,612 |  |  |  | 525,58 |  | 2 949,55 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,29 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 28,51 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,31 | 1,25 | 1,55 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 5,56 |  |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,2 |  | 11,45 | 1,52 | 17,40 |  | 3,48 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  |  | 657,75 |  | 32,89 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  |  | 570,26 |  | 28,51 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 1 |  |  |  | 46,36 |  | 46,36 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,04 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,2 |  | 0,8 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 100,85 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,14 |  | 0,56 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 104,82 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,16 |  | 0,64 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 145,37 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.02.04 |  | Воздухораспределители |  | шт | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 417,39 |  |
| 10.1 | (ТЦ_19.1.02.06_78_7806262734_16.01.2026_02_4.1) |  | Диффузор круглый универсальный PAV-B 125мм |  | шт | 1 |  | 4 |  |  |  | 152,44 |  | 609,76 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 978,06 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 3 243,11 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 822,57 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 273,21 |  | 9 092,83 |  |
| 11 | ГЭСНм08-03-591-01 |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Формула расчета объема: V=1/100 |  | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  |  | 185,58 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  |  | 587,29 |  | 185,58 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  |  | 1 664,09 |  | 0,50 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  |  | 766,03 |  | 0,23 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  |  | 657,75 |  | 0,13 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  |  | 570,26 |  | 0,11 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  |  | 10,01 |  | 0,21 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 9,17 |  | 0,0917 |  | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 0,49 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 |  | 41,71 | 1,25 | 52,14 |  | 0,53 |  |
|  | 01.7.15.14-0161 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 |  | 214 135,65 | 1,25 | 267 669,56 |  | 0,43 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 |  | 99 190,96 | 1,25 | 123 988,70 |  | 0,37 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,58 |  |
| 11.1 | 20.4.01.01-1051 |  | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | шт | 100 |  | 1 |  | 70,35 | 1,47 | 103,41 |  | 103,41 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3,71 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,92 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 180,34 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 94,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 086,00 |  | 570,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: В-1 (вытяжка с/у Ж 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 325,20 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 773,26 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,71 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,43 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 267,80 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 180,69 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 962,76 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 878,58 |  |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 633,54 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: В-1 (вытяжка с/у Ж 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 800,08 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 915,80 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 633,54 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 39,7612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,6185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: В-2 (вытяжка с/у М 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН20-03-005-01 |  | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,151 |  |  |  |  |  | 1 636,00 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 2,74 | 1,15 | 3,151 |  |  |  | 519,20 |  | 1 636,00 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,55 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0875 |  |  |  |  |  | 49,90 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0875 |  |  |  | 657,75 |  | 57,55 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0875 |  |  |  | 570,26 |  | 49,90 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,56 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,166 |  | 0,166 |  |  |  | 10,01 |  | 1,66 |  |
|  | 01.7.15.01-0037 |  | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм |  | шт | 2 |  | 2 |  | 16,13 | 1,33 | 21,45 |  | 42,90 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали |  | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,01 |  |
| 12.1 | (ТЦ_64.1.02.03_78_7715188096_20.01.2026_02_1.2) |  | Канальный вентилятор VENT 125 NK |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 13 812,62 |  | 13 812,62 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,90 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 1 835,95 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 031,77 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 468,35 |  | 18 468,35 |  |
| 13 | ГЭСН20-02-006-02 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  | 978,81 |  |
|  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 1,6 | 1,15 | 1,84 |  |  |  | 531,96 |  | 978,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  | 7,13 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,5 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 1,80 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 657,75 |  | 8,22 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 570,26 |  | 7,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,83 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,3 |  | 0,3 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 56,15 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,32 |  | 0,32 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 72,68 |  |
|  | 19.3.01.02 |  | Заслонки унифицированные или клапаны |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124,79 |  |
| 13.1 | (ТЦ_19.3.01.02_78_7806262734_16.01.2026_02_2.1) |  | Заслонка воздушная с площадкой под электропривод оц. АЗД-122м-D125-ЭП |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 306,04 |  | 1 306,04 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,94 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 1 073,69 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 603,40 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 107,92 |  | 4 107,92 |  |
| 14 | ГЭСНм11-05-001-01 |  | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  | 263,34 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  | 506,43 |  | 263,34 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,03 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  | 164,62 |  |
|  | 91.06.09-001 |  | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,2 |  | 1 472,34 | 1,47 | 2 164,34 |  | 432,87 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  | 766,03 |  | 153,21 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 657,75 |  | 13,16 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 570,26 |  | 11,41 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,90 |  |
|  | 01.7.15.03-0034 |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |  | кг | 0,32 |  | 0,32 |  | 154,50 | 1,07 | 165,32 |  | 52,90 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,89 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |
| 14.1 | (ТЦ_69.2.02.02_78_7806262734_16.01.2026_02_3.1) |  | Электропривод RWF05-220 |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 820,92 |  | 8 820,92 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,96 |  |
|  | Пр/812-053.0-1 |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 385,16 |  |
|  | Пр/774-053.0 |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 196,86 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 335,10 |  | 10 335,10 |  |
| 15 | ГЭСН20-02-014-01 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,2535 |  |  |  |  |  | 658,81 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 1,09 | 1,15 | 1,2535 |  |  |  | 525,58 |  | 658,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  | 7,13 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,3375 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 1,21 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 657,75 |  | 8,22 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 570,26 |  | 7,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,39 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,06 |  | 0,06 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 11,23 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,19 |  | 0,19 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 43,16 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.4.02.03 |  | Шумоглушители трубчатые |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,76 |  |
| 15.1 | 19.4.02.03-0040 |  | Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 125 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 996,07 | 1,07 | 2 135,79 |  | 2 135,79 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,94 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 725,21 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 407,56 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,32 |  | 3 998,32 |  |
| 16 | ГЭСН20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Формула расчета объема: V=1+2 |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,6915 |  |  |  |  |  | 1 963,73 |  |
|  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 1,07 | 1,15 | 3,6915 |  |  |  | 531,96 |  | 1 963,73 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,06 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  | 21,38 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  |  | 657,75 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  |  | 570,26 |  | 21,38 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,375 |  |  |  | 46,36 |  | 17,39 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,42 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,1404 |  | 0,4212 |  |  |  | 10,01 |  | 4,22 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,11 |  | 0,33 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 41,60 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0,0003 |  | 0,0009 |  | 3 778,62 | 1,29 | 4 874,42 |  | 4,39 |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т | 0,00043 |  | 0,00129 |  | 63 745,00 | 0,72 | 45 896,40 |  | 59,21 |  |
|  | 19.2.03.09 |  | Решетки жалюзийные |  | шт | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 136,59 |  |
| 16.1 | 19.2.03.01-1000 |  | Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм |  | шт | 0,333333333333333 |  | 1 |  | 1 160,42 | 1,42 | 1 647,80 |  | 1 647,80 |  |
| 16.2 | 19.2.03.01-1002 |  | Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм |  | шт | 0,666666666666667 |  | 2 |  | 1 701,95 | 1,42 | 2 416,77 |  | 4 833,54 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 985,11 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 2 161,78 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 214,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,20 |  | 11 994,60 |  |
| 17 | ГЭСН20-01-002-01 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Формула расчета объема: V=(9,2+0,6+3,4)/100 |  | 100 м2 | 0,132 |  | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 23,3772 |  |  |  |  |  | 12 137,44 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 154 | 1,15 | 23,3772 |  |  |  | 519,20 |  | 12 137,44 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,70 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  | 128,42 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,0792 |  |  |  | 1 664,09 |  | 131,80 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,0792 |  |  |  | 766,03 |  | 60,67 |  |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч | 0,34 | 1,25 | 0,0561 |  | 11,45 | 1,52 | 17,40 |  | 0,98 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,72 | 1,25 | 0,1188 |  |  |  | 657,75 |  | 78,14 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,72 | 1,25 | 0,1188 |  |  |  | 570,26 |  | 67,75 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 1,54 | 1,25 | 0,2541 |  |  |  | 46,36 |  | 11,78 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,99 |  |
|  | 01.7.06.03-0023 |  | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  | кг | 2,66 |  | 0,35112 |  | 675,01 | 1,58 | 1 066,52 |  | 374,48 |  |
|  | 01.7.06.05-0042 |  | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  | м | 3094,74 |  | 408,50568 |  | 2,27 | 1,58 | 3,59 |  | 1 466,54 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,45 |  | 0,0594 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 7,49 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 15 |  | 1,98 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 370,62 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 8 |  | 1,056 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 239,86 |  |
|  | 08.1.02.17 |  | Сетки в рамках |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.03 |  | Воздуховоды металлические |  | м2 | 100 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Заглушки питометражных лючков |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3.01.01 |  | Дроссель-клапаны в патрубке |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3.02.07 |  | Шиберы |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 947,55 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 265,86 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 13 357,52 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 7 506,71 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 301,36 |  | 35 811,78 |  |
| 18 | 19.1.01.03-0010 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм |  | м2 | 9,2 |  | 9,2 |  | 646,38 | 1,07 | 691,63 |  | 6 363,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 363,00 |  |
| 19 | 19.1.01.03-0012 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм |  | м2 | 0,6 |  | 0,6 |  | 660,95 | 1,07 | 707,22 |  | 424,33 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,33 |  |
| 20 | 19.1.01.09-0139 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 125 мм |  | м2 | 3,4 |  | 3,4 |  | 723,75 | 1,07 | 774,41 |  | 2 632,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 632,99 |  |
| 21 | ГЭСН20-02-001-01 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  | шт | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 5,612 |  |  |  |  |  | 2 949,55 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 1,22 | 1,15 | 5,612 |  |  |  | 525,58 |  | 2 949,55 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,29 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 28,51 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,31 | 1,25 | 1,55 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 5,56 |  |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,2 |  | 11,45 | 1,52 | 17,40 |  | 3,48 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  |  | 657,75 |  | 32,89 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,05 |  |  |  | 570,26 |  | 28,51 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 1 |  |  |  | 46,36 |  | 46,36 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,04 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,2 |  | 0,8 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 100,85 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,14 |  | 0,56 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 104,82 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,16 |  | 0,64 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 145,37 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.02.04 |  | Воздухораспределители |  | шт | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 417,39 |  |
| 21.1 | (ТЦ_19.1.02.06_78_7806262734_16.01.2026_02_4.1) |  | Диффузор круглый универсальный PAV-B 125мм |  | шт | 1 |  | 4 |  |  |  | 152,44 |  | 609,76 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 978,06 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 3 243,11 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 822,57 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 273,21 |  | 9 092,83 |  |
| 22 | ГЭСНм08-03-591-01 |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Формула расчета объема: V=1/100 |  | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  |  | 185,58 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  |  | 587,29 |  | 185,58 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  |  | 1 664,09 |  | 0,50 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  |  | 766,03 |  | 0,23 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  |  | 657,75 |  | 0,13 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  |  | 570,26 |  | 0,11 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  |  | 10,01 |  | 0,21 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 9,17 |  | 0,0917 |  | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 0,49 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 |  | 41,71 | 1,25 | 52,14 |  | 0,53 |  |
|  | 01.7.15.14-0161 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 |  | 214 135,65 | 1,25 | 267 669,56 |  | 0,43 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 |  | 99 190,96 | 1,25 | 123 988,70 |  | 0,37 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,58 |  |
| 22.1 | 20.4.01.01-1051 |  | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | шт | 100 |  | 1 |  | 70,35 | 1,47 | 103,41 |  | 103,41 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3,71 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,92 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 180,34 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 94,82 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 086,00 |  | 570,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: В-2 (вытяжка с/у М 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 325,20 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 773,26 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,71 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,43 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 267,80 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 180,69 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 962,76 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 878,58 |  |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 633,54 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: В-2 (вытяжка с/у М 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 800,08 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 915,80 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 633,54 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 39,7612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,6185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСНм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Формула расчета объема: V=18/100 |  | 100 м | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,9322 |  |  |  |  |  | 1 653,41 |  |
|  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 16,29 |  | 2,9322 |  |  |  | 563,88 |  | 1 653,41 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 0,10 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  |  | 506,43 |  | 0,91 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,90 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 1,181952 |  |  |  | 10,01 |  | 11,83 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,036 |  | 261,09 | 1,25 | 326,36 |  | 11,75 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0,001 |  | 0,00018 |  | 99 190,96 | 1,25 | 123 988,70 |  | 22,32 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,32 |  |
| 23.1 | 20.2.05.04-0057 |  | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм |  | 100 м | 1,02 |  | 0,1836 |  | 4 995,52 | 1,29 | 6 444,22 |  | 1 183,16 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 33,07 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654,32 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 1 604,69 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 843,70 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 805,22 |  | 5 364,94 |  |
| 24 | ГЭСНм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Формула расчета объема: V=18/100 |  | 100 м | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,5076 |  |  |  |  |  | 282,99 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 2,82 |  | 0,5076 |  |  |  | 557,50 |  | 282,99 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  | 2,41 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  |  | 1 664,09 |  | 3,00 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  |  | 766,03 |  | 1,38 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  |  | 657,75 |  | 1,18 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0018 |  |  |  | 570,26 |  | 1,03 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,26 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13,33 |  | 2,3994 |  | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 12,81 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0,5 |  | 0,09 |  | 37,71 | 1,58 | 59,58 |  | 5,36 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0,05 |  | 0,009 |  | 79,88 | 1,52 | 121,42 |  | 1,09 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,84 |  |
| 24.1 | 21.1.06.09-0151 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Формула расчета объема: V=18*1,02/1000 |  | 1000 м | 0,102 |  | 0,01836 |  | 47 048,63 | 1,18 | 55 517,38 |  | 1 019,30 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,40 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 276,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 145,55 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 756,61 |  | 1 756,19 |  |
| 25 | ГЭСНм08-02-409-09 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Формула расчета объема: V=(67+6)/100 |  | 100 м | 0,73 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 11,388 |  |  |  |  |  | 5 991,66 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0146 |  |  |  | 463,87 |  | 6,77 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 10,75 |  | 7,8475 |  |  |  | 506,43 |  | 3 974,21 |  |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч | 4,83 |  | 3,5259 |  |  |  | 570,26 |  | 2 010,68 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  | 4,16 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0073 |  |  |  | 657,75 |  | 4,80 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0073 |  |  |  | 570,26 |  | 4,16 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,50 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 4,42 |  | 3,2266 |  |  |  | 10,01 |  | 32,30 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт | 2,09 |  | 1,5257 |  | 52,34 | 1,33 | 69,61 |  | 106,20 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 139,12 |  |
| 25.1 | 24.3.01.02-0012 |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм Формула расчета объема: V=73*1,02 |  | м | 102 |  | 74,46 |  | 10,06 | 1,11 | 11,17 |  | 831,72 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 119,83 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 995,82 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 5 815,95 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 3 057,87 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 869,16 |  | 15 964,49 |  |
| 26 | ГЭСНм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м | 0,73 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,9347 |  |  |  |  |  | 2 193,60 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 5,39 |  | 3,9347 |  |  |  | 557,50 |  | 2 193,60 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,90 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0292 |  |  |  |  |  | 19,51 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0146 |  |  |  | 1 664,09 |  | 24,30 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0146 |  |  |  | 766,03 |  | 11,18 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0146 |  |  |  | 657,75 |  | 9,60 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0146 |  |  |  | 570,26 |  | 8,33 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13,33 |  | 9,7309 |  | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 51,96 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 |  | Тальк молотый, сорт I |  | т | 0,0006 |  | 0,000438 |  | 43 821,53 | 1,44 | 63 103,00 |  | 27,64 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0,02 |  | 0,0146 |  | 79,88 | 1,52 | 121,42 |  | 1,77 |  |
|  | 20.2.01.05-0003 |  | Гильзы кабельные медные 6 мм |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,0365 |  | 696,63 | 1,24 | 863,82 |  | 31,53 |  |
|  | 20.2.02.01-0012 |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,008906 |  | 1 610,33 | 1,29 | 2 077,33 |  | 18,50 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 378,41 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 43,87 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 2 146,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 1 128,69 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 805,05 |  | 5 697,69 |  |
| 27 | 21.1.06.09-0151 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Формула расчета объема: V=67*1,02/1000 |  | 1000 м | 0,06834 |  | 0,06834 |  | 47 048,63 | 1,18 | 55 517,38 |  | 3 794,06 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794,06 |  |
| 28 | 21.1.06.09-0145 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 Формула расчета объема: V=6*1,02/1000 |  | 1000 м | 0,00612 |  | 0,00612 |  | 34 387,70 | 1,18 | 40 577,49 |  | 248,33 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,33 |  |
| 29 | ГЭСНм08-02-427-01 |  | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами Формула расчета объема: V=4/100 |  | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,4632 |  |  |  |  |  | 234,53 |  |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  |  | 463,87 |  | 0,56 |  |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  | чел.-ч | 11,55 |  | 0,462 |  |  |  | 506,43 |  | 233,97 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0008 |  |  |  | 657,75 |  | 0,53 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0008 |  |  |  | 570,26 |  | 0,46 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,44 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 6,05 |  | 0,242 |  |  |  | 10,01 |  | 2,42 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0,101 |  | 0,00404 |  | 261,09 | 1,25 | 326,36 |  | 1,32 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0,00142 |  | 0,0000568 |  | 99 190,96 | 1,25 | 123 988,70 |  | 7,04 |  |
|  | 01.7.17.09-1455 |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм |  | шт | 1 |  | 0,04 |  | 53,58 | 1,24 | 66,44 |  | 2,66 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,96 |  |
| 29.1 | 20.5.02.06-0001 |  | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм |  | 10 шт | 10 |  | 0,4 |  | 351,98 | 0,91 | 320,30 |  | 128,12 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4,69 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,99 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 227,94 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 119,84 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 238,75 |  | 729,55 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 187,46 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 356,19 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,45 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 760,31 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 383,64 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 072,14 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 295,65 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 3: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 555,25 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 19,2257 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,0427 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСН26-01-018-01 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена Формула расчета объема: V=5,4/10 |  | 10 м2 | 0,54 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,105 |  |  |  |  |  | 1 823,54 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 5 | 1,15 | 3,105 |  |  |  | 587,29 |  | 1 823,54 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,91 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,29025 |  |  |  |  |  | 165,52 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,29025 |  |  |  | 657,75 |  | 190,91 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,29025 |  |  |  | 570,26 |  | 165,52 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 960,69 |  |
|  | 01.7.06.14-0036 |  | Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм |  | м | 20 |  | 10,8 |  | 40,94 | 1,58 | 64,69 |  | 698,65 |  |
|  | 14.1.04.01-0001 |  | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов |  | л | 1,5 |  | 0,81 |  | 774,67 | 1,54 | 1 192,99 |  | 966,32 |  |
|  | 14.3.02.06-0008 |  | Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый |  | л | 4 |  | 2,16 |  | 1 116,36 | 1,35 | 1 507,09 |  | 3 255,31 |  |
|  | 14.5.09.05-0103 |  | Очиститель клея |  | л | 0,057 |  | 0,03078 |  | 830,95 | 1,58 | 1 312,90 |  | 40,41 |  |
|  | 12.2.05.01 |  | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука |  | м2 | 11 |  | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 140,66 |  |
| 30.1 | 12.2.07.02-0085 |  | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм |  | м2 | 11 |  | 5,94 |  | 153,05 | 1,38 | 211,21 |  | 1 254,59 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989,06 |  |
|  | Пр/812-020.0-1 |  | НР Теплоизоляционные работы |  | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  |  |  |  | 1 736,45 |  |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 929,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 484,43 |  | 11 061,59 |  |
| 31 | ГЭСНр69-01-040-14 |  | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 150 мм Формула расчета объема: V=8*0,64 |  | м | 5,12 |  | 5,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 31,232 |  |  |  |  |  | 20 468,83 |  |
|  | 1-100-50 |  | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 6,1 |  | 31,232 |  |  |  | 655,38 |  | 20 468,83 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,93 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.20-013 |  | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  | маш.-ч | 2,9 |  | 14,848 |  | 26,10 | 1,29 | 33,67 |  | 499,93 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,556 |  | 2,84672 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 83,35 |  |
|  | 01.7.17.09 |  | Сверла, буры |  | шт | 0,085 |  | 0,4352 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 052,11 |  |
| 31.1 | 01.7.17.09-1208 |  | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 152 мм |  | шт | 0,085 |  | 0,4352 |  | 13 774,73 | 1,24 | 17 080,67 |  | 7 433,51 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 468,83 |  |
|  | Пр/812-103.0-1 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 18 831,32 |  |
|  | Пр/774-103.0 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 9 006,29 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000,63 |  | 56 323,23 |  |
| 32 | ГЭСНр69-01-040-24 |  | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 250 мм Формула расчета объема: V=2*0,22 |  | м | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 6,38 |  |  |  |  |  | 4 181,32 |  |
|  | 1-100-50 |  | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 14,5 |  | 6,38 |  |  |  | 655,38 |  | 4 181,32 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,19 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.20-013 |  | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  | маш.-ч | 7,1 |  | 3,124 |  | 26,10 | 1,29 | 33,67 |  | 105,19 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,99 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 2,25 |  | 0,99 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 28,99 |  |
|  | 01.7.17.09 |  | Сверла, буры |  | шт | 0,128 |  | 0,05632 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 315,50 |  |
| 32.1 | 01.7.17.09-1214 |  | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 250 мм |  | шт | 0,128 |  | 0,05632 |  | 28 403,47 | 1,24 | 35 220,30 |  | 1 983,61 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 181,32 |  |
|  | Пр/812-103.0-1 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 3 846,81 |  |
|  | Пр/774-103.0 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 1 839,78 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 240,23 |  | 11 985,70 |  |
| 33 | 19.1.01.11-0015 |  | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм |  | шт | 14 |  | 14 |  | 79,75 | 1,07 | 85,33 |  | 1 194,62 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,62 |  |
| 34 | ГЭСН10-05-012-01 |  | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Формула расчета объема: V=18,8/100 |  | 100 м2 | 0,188 |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 17,462474 |  |  |  |  |  | 9 289,34 |  |
|  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 80,77 | 1,15 | 17,462474 |  |  |  | 531,96 |  | 9 289,34 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0329 |  |  |  |  |  | 16,66 |  |
|  | 91.06.06-045 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0329 |  | 27,25 | 1,56 | 42,51 |  | 1,40 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0329 |  |  |  | 506,43 |  | 16,66 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 038,41 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,035 |  | 0,00658 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,19 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,3972816 |  |  |  | 10,01 |  | 3,98 |  |
|  | 01.7.06.01-0042 |  | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм |  | м | 93,81 |  | 17,63628 |  | 4,82 | 1,58 | 7,62 |  | 134,39 |  |
|  | 01.7.06.04-0002 |  | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  | м | 130 |  | 24,44 |  | 2,60 | 0,91 | 2,37 |  | 57,92 |  |
|  | 01.7.06.04-0007 |  | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  | 100 м | 0,3333 |  | 0,0626604 |  | 1 955,23 | 1,58 | 3 089,26 |  | 193,57 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт | 3,53 |  | 0,66364 |  | 52,34 | 1,33 | 69,61 |  | 46,20 |  |
|  | 01.7.15.14-0042 |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  | 100 шт | 4,29 |  | 0,80652 |  | 22,93 | 1,25 | 28,66 |  | 23,11 |  |
|  | 01.7.15.14-0044 |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  | 100 шт | 16,67 |  | 3,13396 |  | 22,84 | 1,25 | 28,55 |  | 89,47 |  |
|  | 07.2.06.03-0119 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  | м | 80,95 |  | 15,2186 |  | 44,16 | 0,92 | 40,63 |  | 618,33 |  |
|  | 07.2.06.03-0155 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  | м | 171,83 |  | 32,30404 |  | 64,44 | 0,92 | 59,28 |  | 1 914,98 |  |
|  | 07.2.06.04-0093 |  | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм |  | 100 шт | 2,14 |  | 0,40232 |  | 864,86 | 1,53 | 1 323,24 |  | 532,37 |  |
|  | 07.2.06.05-0017 |  | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  | 100 шт | 0,36 |  | 0,06768 |  | 2 013,47 | 1,53 | 3 080,61 |  | 208,50 |  |
|  | 14.4.01.02-0012 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг | 0,57 |  | 0,10716 |  | 68,29 | 1,59 | 108,58 |  | 11,64 |  |
|  | 14.5.11.03-0004 |  | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  | кг | 41,4 |  | 7,7832 |  | 17,34 | 1,51 | 26,18 |  | 203,76 |  |
|  | 01.6.01.02 |  | Листы гипсокартонные |  | м2 | 105 |  | 19,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 345,81 |  |
| 34.1 | 01.6.01.02-0006 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 | 105 |  | 19,74 |  | 92,12 | 1,41 | 129,89 |  | 2 564,03 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 306,00 |  |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  |  | 9 045,43 |  |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 4 350,56 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 882,07 |  | 29 305,83 |  |
| 35 | ГЭСН15-04-007-03 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Формула расчета объема: V=18,8/100 |  | 100 м2 | 0,188 |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,076226 |  |  |  |  |  | 3 719,12 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 32,73 | 1,15 | 7,076226 |  |  |  | 525,58 |  | 3 719,12 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,57 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,02585 |  |  |  |  |  | 14,59 |  |
|  | 91.06.06-046 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00235 |  | 30,61 | 1,56 | 47,75 |  | 0,11 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00235 |  |  |  | 506,43 |  | 1,19 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0235 |  |  |  | 657,75 |  | 15,46 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0235 |  |  |  | 570,26 |  | 13,40 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,32 |  |
|  | 01.7.17.11-0011 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0,84 |  | 0,15792 |  | 531,44 | 1,44 | 765,27 |  | 120,85 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,31 |  | 0,05828 |  | 56,11 | 1,56 | 87,53 |  | 5,10 |  |
|  | 14.5.11.02-0101 |  | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т | 0,005 |  | 0,00094 |  | 52 790,33 | 1,66 | 87 631,95 |  | 82,37 |  |
|  | 14.3.02.01 |  | Краска акриловая |  | т | 0,03 |  | 0,00564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.02 |  | Грунтовка |  | т | 0,02 |  | 0,00376 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 957,60 |  |
| 35.1 | 14.3.02.01-0383 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |  | т | 0,03 |  | 0,00564 |  | 60 322,26 | 1,87 | 112 802,63 |  | 636,21 |  |
| 35.2 | 14.3.01.02-0101 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |  | т | 0,02 |  | 0,00376 |  | 52 221,85 | 1,29 | 67 366,19 |  | 253,30 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 733,71 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 3 360,34 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 1 555,09 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 928,40 |  | 9 762,54 |  |
| 36 | ГЭСНр63-03-010-03 |  | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: до 1 м2 (Прим. панели Б/У) Формула расчета объема: V=1/100 |  | 100 м2 | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,3178 |  |  |  |  |  | 179,20 |  |
|  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 31,78 |  | 0,3178 |  |  |  | 563,88 |  | 179,20 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 1,71 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,003 |  |  |  | 657,75 |  | 1,97 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,003 |  |  |  | 570,26 |  | 1,71 |  |
|  | 07.2.06.06 |  | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.06.06 |  | Панели облицовочные композитные |  | м2 | 103 |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,88 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,91 |  |
|  | Пр/812-097.0-1 |  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 162,82 |  |
|  | Пр/774-097.0 |  | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 81,41 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 711,00 |  | 427,11 |  |
| 37 | ГЭСН08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Формула расчета объема: V=46/100 |  | 100 м2 | 0,46 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 23,0115 |  |  |  |  |  | 11 654,63 |  |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 43,5 | 1,15 | 23,0115 |  |  |  | 506,47 |  | 11 654,63 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,43 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,04025 |  |  |  |  |  | 22,67 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,04025 |  |  |  | 656,62 |  | 26,43 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,04025 |  |  |  | 563,22 |  | 22,67 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 195,06 |  |
|  | 01.7.16.02-0002 |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  | т | 0,035 |  | 0,0161 |  | 91 734,54 | 1,44 | 132 097,74 |  | 2 126,77 |  |
|  | 11.1.03.01-0063 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  | м3 | 0,009 |  | 0,00414 |  | 16 496,03 | 1 | 16 496,03 |  | 68,29 |  |
|  | 11.2.13.04 |  | Щиты настила |  | м2 | 3,4 |  | 1,564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 898,79 |  |
| 37.1 | 11.2.13.06-0012 |  | Щиты настила, толщина 25 мм |  | м2 | 3,4 |  | 1,564 |  | 317,40 | 1,16 | 368,18 |  | 575,83 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 677,30 |  |
|  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 11 560,53 |  |
|  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  |  |  |  | 6 848,74 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 486,72 |  | 32 883,89 |  |
| 38 | ГЭСН26-02-041-01 |  | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут |  | м3 | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,729445 |  |  |  |  |  | 415,97 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 63,43 | 1,15 | 0,729445 |  |  |  | 570,26 |  | 415,97 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00175 |  |  |  | 657,75 |  | 1,15 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00175 |  |  |  | 570,26 |  | 1,00 |  |
|  | 14.5.01.10 |  | Пены полиуретановые двухкомпонентные терморасширяющияся противопожарные |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,12 |  |
| 38.1 | 14.5.01.05-0013 |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  | шт | 100 |  | 1 |  | 478,28 | 1,14 | 545,24 |  | 545,24 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,97 |  |
|  | Пр/812-020.0-1 |  | НР Теплоизоляционные работы |  | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  |  |  |  | 364,01 |  |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 194,93 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 230,00 |  | 1 522,30 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4: Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 752,41 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 731,95 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,55 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,15 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 955,76 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 954,10 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 907,71 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 806,69 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 4: Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 466,81 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 89,314445 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,394 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 629,81 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 947,09 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 380,63 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,65 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,09 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 156,72 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 087,72 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 702,23 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 980,49 |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 725,33 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 643,18 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 254,03 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,83 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,37 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 094,95 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 611,4 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 203,14 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879,01 |  |
|  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 267,08 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 267,08 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 036,89 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 036,89 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 622,22 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 590,27 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 634,66 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,48 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,46 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 251,67 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 699,12 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 905,37 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 859,50 |  |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 267,08 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 036,89 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831,60 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 267,08 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 188,062545 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,6737 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 622,22 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 036,89 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 659,11 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | /Васмут Е. А./ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |