# Утверждаю

# Главный врач ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»

___________________ Н.В. Новожилова

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка медицинских изделий для нужд ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»

Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части (таблица)

Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68

Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, с условием разгрузки товара на склад.

Сроки (периоды) поставки товара: в течение 3 дней с момента заключения договора

В цену договора включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по контракту (с учётом доставки, разгрузки товара, ввода в эксплуатацию), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов. Цены на предлагаемые к поставке товары должны быть сформированы в соответствии с порядком ценообразования, установленным нормативными актами Ленинградской области.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участник размещения заказа обязан обеспечить стопроцентное выполнение аукционного задания по ассортименту и объему заявленных в лоте позиций.

Предложение по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Сроки и условия оплаты поставок товара: в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара, на основании выставленного счета (счета-фактуры) после подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи товара.

Срок оплаты: в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

Технические характеристики

|  | Тип объекта закупки |  |  |  | Товар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
|  | Стержень интрамедуллярный большеберцовый, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003831 НКМИ 111890 | Описание по классификатору | Нестерильный стержень, изготовленный из металла или другого материала для введения в интрамедуллярный канал большеберцовой кости, предназначен для иммобилизации концов сломанной кости в положении, необходимом для сращения. Стержень также может использоваться для поддержки кости при патологических состояниях или при артродезе коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, также может содержать компоненты для фиксации в проксимальном или дистальном положении. Это изделие одноразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для остеосинтеза простых, оскольчатых и сложных переломов большеберцовой кости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 330 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр проксимальной части | ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр дистальной части | ≤ 10 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Форма | Анатомически изогнутая по форме интрамедуллярного канала большеберцовой кости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Изгиб в сагиттальной плоскости | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Анатомический изгиб по R600 мм к дистальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Исполнение | Универсальное для правой и левой конечности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отверстия для блокирования в проксимальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Возможность введения винтов для блокирования в проксимальной части диаметром 5 мм | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отверстие под углом 45° к продольной оси штифта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество отверстий для блокирования в проксимальной части | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Конический скос кпереди в проксимальной части штифта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Продолговатое отверстие для блокирования в проксимальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отверстия для блокирования в дистальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Возможность введения винтов для блокирования в диафизарной части Ø5 мм (для штифтов Ø10 и Ø11мм) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество отверстий для дистального блокирования | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Дистальный конец имеет форму усеченного на треугольник цилиндра | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 2 отверстия в дистальной части, расположенные на одном уровне, имеют два входа и один выход | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Дистальный конец имеет коническую форму кпереди | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Внутреннее отверстие М8 в торце проксимальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Лазерная маркировка диаметра и длины на изделии | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Стержень интрамедуллярный большеберцовый, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003831 НКМИ 111890 | Описание по классификатору | Нестерильный стержень, изготовленный из металла или другого материала для введения в интрамедуллярный канал большеберцовой кости, предназначен для иммобилизации концов сломанной кости в положении, необходимом для сращения. Стержень также может использоваться для поддержки кости при патологических состояниях или при артродезе коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, также может содержать компоненты для фиксации в проксимальном или дистальном положении. Это изделие одноразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для остеосинтеза простых, оскольчатых и сложных переломов большеберцовой кости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 315 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр проксимальной части | ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр дистальной части | ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Форма | Анатомически изогнутая по форме интрамедуллярного канала большеберцовой кости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Изгиб в сагиттальной плоскости | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Анатомический изгиб по R600 мм к дистальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Исполнение | Универсальное для правой и левой конечности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отверстия для блокирования в проксимальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Возможность введения винтов для блокирования в проксимальной части диаметром 5 мм | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отверстие под углом 45° к продольной оси штифта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество отверстий для блокирования в проксимальной части | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Конический скос кпереди в проксимальной части штифта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Продолговатое отверстие для блокирования в проксимальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отверстия для блокирования в дистальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Возможность введения винтов для блокирования в диафизарной части Ø5 мм (для штифтов Ø10 и Ø11мм) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество отверстий для дистального блокирования | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Дистальный конец имеет форму усеченного на треугольник цилиндра | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 2 отверстия в дистальной части, расположенные на одном уровне, имеют два входа и один выход | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Дистальный конец имеет коническую форму кпереди | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Внутреннее отверстие М8 в торце проксимальной части | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Лазерная маркировка диаметра и длины на изделии | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для осуществления компрессии отломков при блокировании штифтов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Кортикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Полная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Головка | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр головки | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шлиц | Шестигранный (Allen) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Кончик винта | Конический, заостренный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на кончике винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество метчиковых проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Применение | Для осуществления компрессии отломков при блокировании штифтов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 32 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Кортикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Полная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Головка | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр головки | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шлиц | Шестигранный (Allen) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Кончик винта | Конический, заостренный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на кончике винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество метчиковых проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Применение | Для осуществления компрессии отломков при блокировании штифтов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 34 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Кортикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Полная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Головка | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр головки | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шлиц | Шестигранный (Allen) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Кончик винта | Конический, заостренный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на кончике винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество метчиковых проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Применение | Для осуществления компрессии отломков при блокировании штифтов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 36 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Кортикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Полная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Головка | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр головки | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шлиц | Шестигранный (Allen) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Кончик винта | Конический, заостренный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на кончике винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество метчиковых проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
|  |  | Применение | Для осуществления компрессии отломков при блокировании штифтов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 38 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Кортикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Полная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Головка | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр головки | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шлиц | Шестигранный (Allen) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Кончик винта | Конический, заостренный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на кончике винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество метчиковых проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820 НКМИ 245510 | Описание по классификатору | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для осуществления компрессии отломков при блокировании штифтов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | ≤ 5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип резьбы | Кортикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Профиль резьбы | Самонарезающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Полнота резьбы | Полная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Головка | Сферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр головки | ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шлиц | Шестигранный (Allen) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер шлица | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Кончик винта | Конический, заостренный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Метчиковые проточки на кончике винта | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество метчиковых проточек | ≤ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Заглушка интрамедуллярного гвоздя Код по КТРУ 32.50.23.000-00003794 НКМИ 105830 | Описание по классификатору | Маленькая стерильная закругленная крышка или винт с резьбой, предназначенный для плотного закрытия проксимального конца интрамедуллярного стержня, имплантированного с целью лечения травмированной кости (например, при переломе), для предотвращения прорастания рубцовой ткани внутрь полого стержня и для облегчения его извлечения. Как правило изготавливается из металла [например, высококачественной нержавеющей стали, титана (Ti)], доступны изделия различных размеров. Также может использоваться для надежного запора проксимального косого зажимного болта, при необходимости позволяет увеличивать длину костного стержня. Это изделие для одноразового использования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для закрытия проксимального интрамедуллярного канала большеберцового штифта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 11,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр | М8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размер гексагонального отверстия | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Заглушка интрамедуллярного гвоздя Код по КТРУ 32.50.23.000-00003794 НКМИ 105830 | Описание по классификатору | Маленькая стерильная закругленная крышка или винт с резьбой, предназначенный для плотного закрытия проксимального конца интрамедуллярного стержня, имплантированного с целью лечения травмированной кости (например, при переломе), для предотвращения прорастания рубцовой ткани внутрь полого стержня и для облегчения его извлечения. Как правило изготавливается из металла [например, высококачественной нержавеющей стали, титана (Ti)], доступны изделия различных размеров. Также может использоваться для надежного запора проксимального косого зажимного болта, при необходимости позволяет увеличивать длину костного стержня. Это изделие для одноразового использования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
|  |  | Применение | Для закрытия проксимального интрамедуллярного канала большеберцового штифта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 18 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Диаметр | М8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Канюлированное исполнение | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размер гексагонального отверстия | ≤ 3,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |