| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.1-09-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освещение набережной реки Кикенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 3 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 573,58 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 24,65 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  | 573,58 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 42,47096 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 5,5258756 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН33-04-016-01 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор Примечание: прим.применительно металлических опор |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,68 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 511,2 |  |  | 715,68 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,63 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,68 |
|  | 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 14,69 |  |  | 11,31 |
|  | 91.15.03-014 |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 704,31 |  |  | 542,32 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 462,68 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 731,99 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,36 |
|  | Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,71 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60% |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,02 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,82 |  |  | 3 652,72 |
| 2 | ГЭСН33-04-016-05 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,6 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  | 511,2 |  |  | 894,6 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,62 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,86 |
|  | 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  | 14,69 |  |  | 14,4 |
|  | 91.15.03-014 |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  | 704,31 |  |  | 690,22 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 588,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 188,08 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483,46 |
|  | Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 527,96 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60% |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,08 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,02 |  |  | 4 606,12 |
| 3 | ГЭСН01-02-031-03 |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 V=7/100 |  |  |  | 100 шт | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,72 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 8,76 |  |  |  |  |  |  | 0,6132 |  |  |  |  |  | 488,78 |  |  | 299,72 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 893,06 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,6664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,2 |
|  | [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 9,52 |  |  |  |  |  |  | 0,6664 |  | 2 088,77 |  | 1,36 |  | 2 840,73 |  |  | 1 893,06 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 9,52 |  |  |  |  |  |  | 0,6664 |  |  |  |  |  | 690,57 |  |  | 460,2 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 652,98 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,92 |
|  | Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,33 |
|  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | % | 41% |  |  |  |  |  |  | 41% |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,57 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 012,57 |  |  | 3 640,88 |
| 4 | ГЭСН06-03-004-12 |  | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг Примечание: прим.несъемная опалубка; V=9,76*7/1000 |  |  |  | т | 0,06832 |  |  |  |  |  |  | 0,06832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,96256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,76 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 58 |  |  |  |  |  |  | 3,96256 |  |  |  |  |  | 567,25 |  |  | 2 247,76 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0225456 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,52 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,0095648 |  |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  | 17,14 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,0095648 |  |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 7,72 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,0129808 |  |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 8,36 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,0129808 |  |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 7,8 |
|  | 08.4.01.02 |  | Детали закладные и накладные |  |  |  | т | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,06832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 288,78 |
| 4.1 | [19.1.01.03-0004] |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм Примечание: прим.диаметр 400 мм |  |  |  | м2 | 257,464871 |  |  |  |  |  |  | 17,59 |  | 671,1 |  | 1,09 |  | 731,5 |  |  | 12 867,09 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263,28 |
|  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % | 102% |  |  |  |  |  |  | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 308,55 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % | 58% |  |  |  |  |  |  | 58% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,7 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 840,75 |  |  | 18 777,12 |
| 5 | ГЭСН06-03-004-13 |  | Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг V=43*7/1000 |  |  |  | т | 0,301 |  |  |  |  |  |  | 0,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 414,85 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 20 |  |  |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |  | 567,25 |  |  | 3 414,85 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,37 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,09933 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,37 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,04214 |  |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  | 75,52 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,04214 |  |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 34,01 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,05719 |  |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 36,85 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,05719 |  |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 34,36 |
|  | 08.4.01.02 |  | Детали закладные и накладные |  |  |  | т | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 595,59 |
| 5.1 | [07.2.02.01-0030] |  | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм |  |  |  | шт | 13,2890365 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 17 292,06 |  | 0,66 |  | 11 412,76 |  |  | 45 651,04 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 483,22 |
|  | Пр/812-006.0-1 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % | 102% |  |  |  |  |  |  | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 552,88 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % | 58% |  |  |  |  |  |  | 58% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 020,27 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 125,51 |  |  | 54 819,78 |
| 6 | ТЦ_07.2.02.01_78_7806013181_03.09.2026_02_2.1 |  | Закладная деталь ФВ 0,159-1-2 295х295 мц 200х200 отв.4 d30 s14s4,90 град. (битум) М=27613,48/1,22*1,03 |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 23 313,02 |  |  | 69 939,06 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 939,06 |
| 7 | ГЭСН33-05-009-01 |  | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой |  |  |  | м3 | 2,24 |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,3152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,06 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 1,48 |  |  |  |  |  |  | 3,3152 |  |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 1 769,06 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,2 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,5376 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,03 |
|  | [91.07.04-001] |  | Вибраторы глубинные |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 0,4704 |  | 10,37 |  | 1,22 |  | 12,65 |  |  | 5,95 |
|  | [91.14.03-001] |  | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  |  |  |  |  |  | 0,5376 |  | 610,92 |  | 1,31 |  | 800,31 |  |  | 430,25 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,24 |  |  |  |  |  |  | 0,5376 |  |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 323,03 |
|  | 04.1.02.05 |  | Смеси бетонные |  |  |  | м3 | 1,02 |  |  |  |  |  |  | 2,2848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 528,29 |
| 7.1 | [04.1.02.05-0198] |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 |  |  |  | м3 | 1,02 |  |  |  |  |  |  | 2,2848 |  | 5 829,18 |  | 1,12 |  | 6 528,68 |  |  | 14 916,73 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 092,09 |
|  | Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 154,85 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60% |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 255,25 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 310,32 |  |  | 20 855,12 |
| 8 | ГЭСН33-05-010-02 |  | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых |  |  |  | шт | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 25,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 307,67 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  | 488,78 |  |  | 615,86 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 4 295,64 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 4 837,08 |
|  | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |  | 690,57 |  |  | 5 559,09 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 175,87 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,57 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  | 3 637,86 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 1 638,53 |
|  | [91.14.04-001] |  | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 781,38 |  | 1,4 |  | 1 093,93 |  |  | 459,45 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  | 690,57 |  |  | 290,04 |
|  | 91.14.05-012 |  | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  | 187,04 |  |  | 78,56 |
|  | 07.4.03.06 |  | Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 412,11 |
| 8.1 | [07.4.03.06-0025] |  | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 34 561,2 |  | 1,01 |  | 34 906,81 |  |  | 244 347,67 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 236,24 |
|  | Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 753,33 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60% |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 341,74 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 979,26 |  |  | 293 854,85 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 119,41 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 649,34 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 901,25 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 847,23 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 721,59 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 496,57 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 187,61 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 838,63 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 145,65 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 939,06 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,47096 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5258756 |
|  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 145,65 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 119,41 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 649,34 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 901,25 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 847,23 |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 721,59 |
|  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 496,57 |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 187,61 |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 838,63 |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 145,65 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 119,41 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 649,34 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 901,25 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 847,23 |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 721,59 |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 496,57 |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 187,61 |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 838,63 |
|  |  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 145,65 |
|  |  |  |  | НДС |  |  |  |  | (470 145,65*22%) = 103 432,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 103 432,04 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 577,69 |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 939,06 |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,47096 |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5258756 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |