УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

_____________ / Ю.М. Шишкин/

  - Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

  - Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

- Поставка №235 рукоятки и клинков для ларингоскопа, многоразового использования (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять:

-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;

-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;

-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;

до окончания срока годности, установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.

4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ## КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значения показателя (характеристики) товара | Ед.изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования | ## 32.50.13.190-00007697 | Головка рукоятки – цельнометаллическая, со специальным креплением для точной фиксации клинка | соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | Тубус рукоятки - цельнометаллический | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рукояти — хромированная латунь | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр рукояти, мм | ≥ 28 и ≤ 30 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина рукояти, мм | ≥ 151 и ≤ 153 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса рукояти | ≤ 211 | г | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поверхность рукоятки матовая без бликов. | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рифленое сеткообразное покрытие рукоятки для защиты от скольжения | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие сквозного отверстия в основание рукояти для зарядки аккумулятора. | Наличие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пластиковая съемная заглушка сквозного отверстия колпачка для защиты элементов питания | Наличие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Источника света - стандартный светодиод | Наличие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Продолжительность эксплуатации лампы | ≥ 50 000 | часов | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность самостоятельной трансформации рукояти из светодиодной в ксеноновую вне условий сервисного центра | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Источники питания - две батарейки тип С / R14 (дополнительная опция) | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Автоклавируется при t до 134С в течении 5 минут | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество стерилизации | ≥ 2 000 | циклов | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С клинками п. 2–5 | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок службы | ≥ 60 | мес. | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | # Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | ## 32.50.13.190-00007688 | ## Матовая безбликовая поверхность клинка | соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | ## Выполнена из нержавеющей высоколегированной стали | соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Узел крепления к рукояти в основании клинка - полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Марка стали AISI 303 | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Размер клинка №3, указан на клинке | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Форма клинка изогнутая | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - длина | ≥ 129 и ≤ 131 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - ширина | ≥ 45 и ≤ 47 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Масса клинка | ≤ 104 | г | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Количество волокон в световоде | ≥ 5 500 | шт | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Лезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Сменный съемный световод | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Диаметр световода | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Световод в металлической оболочке | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Возможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Автоклавируется при t до 134С около 4 000 циклов | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Совместимость | С рукояткой п. 1 | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Срок службы | ≥ 60 | мес | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | # Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | ## 32.50.13.190-00007688 | ## Матовая безбликовая поверхность клинка полностью выполнена из нержавеющей высоколегированной стали | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | ## Узел крепления к рукояти в основании клинка - полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Марка стали AISI 303 | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Размер клинка №4, указан на клинке | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Форма клинка изогнутая | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - длина | ≥ 154 и ≤ 156 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - ширина | ≥ 45 и ≤ 47 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Масса клинка | ≤ 126 | г | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Количество волокон в световоде | ≥ 5 500 | Х | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Лезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Сменный съемный световод | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Диаметр световода | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Световод в металлической оболочке | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Возможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Автоклавируется при t до 134С около 4 000 циклов | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Совместимость | С рукояткой п. 1 | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Срок службы | ≥ 60 | мес | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 4 | # Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | ## 32.50.13.190-00007688 | ## Матовая безбликовая поверхность клинка полностью выполнена из нержавеющей высоколегированной стали | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | ## Узел крепления к рукояти в основании клинка - полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Марка стали AISI 303 | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Размер клинка №3, указан на клинке | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Форма клинка прямая | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка – длина | ≥ 194 и ≤ 196 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - ширина | ≥ 37 и ≤ 39 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Масса клинка | ≤ 118 | г | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Количество волокон в световоде | ≥ 5 500 | Х | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Лезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Сменный съемный световод | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Диаметр световода | ≥ 3 и ≤ 5 | мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Световод в металлической оболочке | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Возможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Автоклавируется при t до 134С около 4 000 циклов | соответствие | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Совместимость | С рукояткой п. 1 | Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Срок службы | ≥ 60 | мес | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| ## 5 | # Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | ## 32.50.13.190-00007688 | ## Матовая безбликовая поверхность клинка полностью выполнена из нержавеющей высоколегированной стали | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ## штука | 1 |
|  |  |  | ## Узел крепления к рукояти в основании клинка - полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Марка стали AISI 303 | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Размер клинка №4, указан на клинке | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Форма клинка прямая | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - длина | ## ≥ 204 и ≤ 206 | ## мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Габариты клинка - ширина | ## ≥ 39 и ≤ 41 | ## мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Масса клинка | ## ≤ 137 | ## г | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Количество волокон в световоде, не менее | ## ≥ 5 500 | ## Х | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Лезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации | ## соответствие |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Сменный съемный световод диаметром 4 мм в металлической оболочке | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Возможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Автоклавируется при t до 134С около 4 000 циклов | ## соответствие | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Совместимость | ## С рукояткой п. 1 | ## Х | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Срок службы | ## ≥ 60 | ## мес | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1 | В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки | шт |

### Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки товара

| Этап поставки товара | Срок поставки товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Начало поставки товара – с даты заключения Контракта по 10.12.2026 г., по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки | шт |