|  | Приложение №________ к Договору от________№____ |
| --- | --- |

| ПОДРЯДЧИК Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «НлЭС» ______________ Р.О. Поздняков |  | ЗАКАЗЧИК Глава администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение _______________ Н.Б. Васильева |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

на работы по замене элемента оборудования уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Немятово-2, ул. Петровская, ТП-60

- Место расположения и характеристика объекта:

Ленинградская область, Волховский район, д. Немятово-2, ул. Петровская, ТП-60  2. Объемы выполнения работ:

Выполнить работы в следующем объеме:

| № п/п | Перечень планируемых работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения к ВЛИ 0,4 кВ. | 1 светильник | 1 |
| 2 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 1 |

- Потребность в материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании:

Материалы Подрядчика:

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель | Автоматический 3-п 25А | шт. | 2 |
| 2 | Выключатель | Автоматический 3-п 16А | шт. | 1 |
| 3 | Контактор | КМИ-46512 65А 230В | шт. | 1 |
| 4 | Фотореле | ФРЛ 10А 2200Вт | шт. | 1 |
| 5 | Провод | СИП 4х16 | м | 10 |
| 6 | Зажим | Прокалывающий СИП | шт | 8 |
| 7 | Крюк | универсальный SOT76 | шт | 1 |
| 8 | Корпус | ЩМП 600х400х175 IP54 | шт | 1 |
| 9 | DIN-рейка |  | шт | 1 |
| 10 | Кабель | ВВГ 2х2,5 | м | 5 |

- Сроки выполнения работ: в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

- Оплата и финансирование

Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями, указанными в договоре.

- Требования к выполнению работ и их качеству, результатам работ

  - Работывыполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. №757, от 12 июля 2018 г. №548», СТО 34.01-24-002-2021 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства»,СТО34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами в ПАО «Ленэнерго» и государственными стандартами), Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Ленинградской области, технологические карты, ППР и нести ответственность за несоблюдение указанных документов.

  - Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п.6.1), в объеме, предусмотренном техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.

  - Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

  - Приемка результатов работ осуществляется при полной готовности объектов путем подписания Сторонами Актов выполненных работ.

Начальник ВРЭС                                                                                  А.А. Родичев