Приложение № 1.2

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.8) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

(наименование стройки)

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 60/09/26

| Текущий ремонт потолка пищеблока (посудомоечная) ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 3 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 120,00 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 46,83 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0,07 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 113,09 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 86,496468 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 0,1185 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 6,91 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками (от краски, шпатлевки, плесени) |  | м2 | 39,5 |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,2; ЭМ 1,2; ОТм 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр |  | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 49,059 |  |  |  |  |  | 26 178,86 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 0,9 | 1,38 | 49,059 |  |  |  | 533,62 |  | 26 178,86 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 178,86 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 178,86 |  |
|  | Пр/812-013.0-1 |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  |  |  |  | 22 147,32 |  |
|  | Пр/774-013.0 |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  | 11 348,54 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,75 |  | 59 674,72 |  |
| 2 | ГЭСН15-04-006-01 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  | 100 м2 | 0,395 |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,2; ЭМ 1,2; ОТм 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр |  | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,096168 |  |  |  |  |  | 1 860,43 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 5,68 | 1,38 | 3,096168 |  |  |  | 600,88 |  | 1 860,43 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,17 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,01185 |  |  |  |  |  | 6,72 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,005925 |  | 37,32 | 1,6 | 59,71 |  | 0,35 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,005925 |  |  |  | 533,62 |  | 3,16 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,005925 |  |  |  | 644,27 |  | 3,82 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,5 | 0,005925 |  |  |  | 600,88 |  | 3,56 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,61 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,1 |  | 0,0395 |  | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 3,61 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 874,93 |  |
| 2.1 | 14.5.09.03-0001 |  | Обезжириватель (применительно антиплесень) |  | кг | 8,48050632911392 |  | 3,3498 |  | 177,35 | 1,48 | 262,48 |  | 879,26 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 867,15 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 1 680,44 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 777,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 195,70 |  | 5 212,30 |  |
| 3 | ГЭСН15-04-007-02 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 | 0,395 |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОТ 1,2; ЭМ 1,2; ОТм 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр |  | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 34,3413 |  |  |  |  |  | 18 787,09 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 63 | 1,38 | 34,3413 |  |  |  | 547,07 |  | 18 787,09 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,66 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,10665 |  |  |  |  |  | 63,28 |  |
|  | 91.06.06-046 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,01185 |  | 30,61 | 1,6 | 48,98 |  | 0,58 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,5 | 0,01185 |  |  |  | 533,62 |  | 6,32 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,16 | 1,5 | 0,0948 |  |  |  | 644,27 |  | 61,08 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,16 | 1,5 | 0,0948 |  |  |  | 600,88 |  | 56,96 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 297,71 |  |
|  | 01.7.17.11-0011 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0,84 |  | 0,3318 |  | 531,44 | 1,52 | 807,79 |  | 268,02 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,31 |  | 0,12245 |  | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 11,20 |  |
|  | 14.5.11.02-0101 |  | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т | 0,055 |  | 0,021725 |  | 52 790,33 | 1,76 | 92 910,98 |  | 2 018,49 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 209,74 |  |
| 3.1 | 14.3.01.03-0001 |  | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  | кг | 10 |  | 3,95 |  | 65,84 | 1,29 | 84,93 |  | 335,47 |  |
| 3.2 | 14.3.02.01-0391 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 |  | кг | 33 |  | 13,035 |  | 76,86 | 1,84 | 141,42 |  | 1 843,41 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 850,37 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 16 965,33 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 7 851,18 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 038,30 |  | 48 205,13 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 321,67 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 826,38 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,83 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 359,46 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 896,38 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 793,09 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 977,39 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 092,15 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 86,496468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,1185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 092,15 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 321,67 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 826,38 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,83 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 359,46 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 896,38 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 793,09 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 977,39 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 815,7 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,56 |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 714,29 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 092,15 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 321,67 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 826,38 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,83 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 359,46 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 896,38 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 793,09 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 977,39 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 907,85 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 86,496468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,1185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 092,15 |  |
|  |  |  | Компенсация НДС 22% при УСН ((5359,46+(65,83-0)+0)*0,22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,56 |  |
|  |  |  | ИТОГО с учётом компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 285,71 |  |
|  |  |  | НДС 5% (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 714,29 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |