ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

на поставку планов эвакуации

1. Объект закупки: Планы эвакуации.

2. Краткие характеристики и количество поставляемых товаров:

| № | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке (наименование показателей) | Значение показателей, параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планы эвакуации людей и мат.ценностей при пожаре | В соответствии с п. 9.3.9.2. ГОСТ 34428-2018 планы эвакуации разрабатываются 1.1.1. этажными (для этажа в целом) и для отдельных кабинетов. 1.1.2. Планы эвакуации должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018. 1.1.3 На плане эвакуации указывается вся необходимая информация для передвижения людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, зоны безопасности, места сбора и т. п.), содержатся данные о местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации. 1.1.8. Ориентация плана должна быть соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображается на плане слева — фактически должно находиться слева, то, что изображается на правой стороне плана, должно в действительности размещаться с правой стороны от человека, смотрящего на план эвакуации. • Размеры планов эвакуации в соответствии с п.9.3.9.5. ГОСТ 34428-2018; • 400 * 600 мм — для этажных планов эвакуации; наличие рамки – обязательно (цвет рамки по согласованию с Заказчиком) 1.1.4. Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др. 1.1.5. Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя секционную планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, помещений, зон безопасности, а также аварийных выходов. 1.1.6. При выполнении в плане эвакуации схемы здания ширина наружных стен должна быть не менее 3 мм, ширина внутренних стен — не менее 1,5 мм, а ширина таких элементов, как окна и т. п. — не менее 0,5 мм. Также на плане эвакуации рекомендуется приводить названия помещений. Высота заглавных букв при оформлении текстовой части плана эвакуации должна быть не менее 3 мм. Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов. 1.1.7. Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. 1.1.8. Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, обозначают штриховой линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. 1.1.9. При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи и спасения людей, огнетушителей, места отключения источников электроэнергии. Размер знаков и символов должен быть от 8 до 15 мм. 1.1.10. Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации. 1.1.11. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Высота шрифта — не менее 3 мм. 1.1.12. В текстовой части должны быть изложены способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.); порядок и последовательность эвакуации людей; действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др. 1.1.13. Необходимо указать наименование организации- разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС. 1.1.14. Поставщик (исполнитель) самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации полученной от Заказчика и по факту выезда (по необходимости) специалиста Исполнителя на объект Заказчика. 1.1.15. Поставщик (исполнитель) обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте в формате jpg или pdf . 1.1.16. Для изготовления планов эвакуации должна использоваться фотолюминесцентная плёнка, соответствующая требованиям ГОСТ 34428-2018. 1.1.17. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. 1.2. Требования к потребительским свойствам товара 1.2.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте. 1.2.2. Изделие должно производиться из современных, новых (ранее не использованных), прочных и высококачественных материалов. 1.2.3. В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3мм в алюминиевой рамке. 1.2.4. Готовый план эвакуации должен быть в алюминиевой рамке, иметь возможность крепления к стене. 1.2.5. Фотометрические характеристики планов эвакуации в условиях эксплуатации в зданиях, в течение гарантийного срока должны быть: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 180 мкд/м2; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 20 мкд/м2. - длительность послесвечения не менее 1440 мин (24 часа). В стоимость поставки планов эвакуации входят: 1. Анализ плана здания. 2. Сбор данных по объемно-планировочным и конструктивным решениям здания объекта. 3. Разработка вариантов эвакуации людей при пожаре для включения в планы эвакуации. 4. Анализ правильности подобранных вариантов эвакуации людей при пожаре. 5. Предоставление Заказчику на согласование планов эвакуации людей при пожаре. Изготовление планов эвакуации выполняется только после согласования макетов с Заказчиком и утверждения планов эвакуации руководителем Заказчика (в правом верхнем углу) на бумажном носителе. 6. Доставка планов эвакуации осуществляется Исполнителем, расходы включены в стоимость. 7. Установка планов эвакуации осуществляется силами Заказчика. | 5 шт |