Описание объекта закупки

Техническое обслуживание тахографа.

1.  Общие положения:

1.1. Цель: Активация и калибровка тахографа марки - Меркурий ТА001, на ТС.

1.2. Требования к исполнителю: Наличие лицензии ФСБ (для СКЗИ), квалифицированный персонал, аттестация.

2.   Порядок выполнения работ:

2.1. Активация блока СКЗИ: С использованием карты мастерской для инициализации блока криптозащиты.

2.2. Настройка (Калибровка):

2.2.1 Ввод параметров ТС (VIN, гос. номер, одометр).

2.2.2 Настройка временной зоны (UTC) и часового пояса.

2.2.3 Ввод характеристик сенсора движения и коэффициента 'W' (для цифровых).

2.2.4 Опломбирование всех точек вскрытия (пломбы мастерской).

2.3. Обновление ПО (при необходимости).

3.  Требования к результатам работ:

3.1 Документы: Сертификат калибровки (настройки), акт выполненных работ, наклейка калибровочная.

3.2 Функционал: Тахограф должен корректно регистрировать режимы труда и отдыха водителя.

4.  Сроки и место выполнения работ:

4.1 Сроки выполнения работ – в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

4.2. Работы по техническому обслуживанию тахографа проводятся по месту нахождения Заказчика – Ленинградская область, город Лодейное Поле.