«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Ленинградской области

«Токсовская клиническая межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»)

_____________ / М.К. Загородникова

Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для целей осуществления монтажа систем кондиционирования воздуха в здании стационара ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году

ИКЗ 262470301152547030100103010000000244

| - Наименование закупки и адрес объекта | Наименование: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для целей осуществления монтажа систем кондиционирования воздуха в здании стационара ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году Адрес объекта: 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Буланова, д. 18. |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области №326-0 от 24.06.2026г. |
| - Проектная организация | Выбирается на основании конкурентной процедуры |
| - Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| - Состав проектной документации устройства системы вентиляции. | Состав проекта: 1. Обмерные работы в помещениях, где разрабатывается система вентиляции (поэтажный план, разрез) 2. Акт обследования помещений на предмет оборудования системой вентиляции в соответствии с существующей технологией функционирования медицинского отделения (предоставляемой заказчиком) 3. Раздел: Вентиляция (с механическим побуждением) 4. Раздел: Электроснабжение системы вентиляции 5. Раздел: Сметная документация. |
| - Основные показатели зоны ремонта | Общая площадь помещений этажа – 620 м2. |
| - Вид работ | Проектные работы |
| - Источник финансирования строительства | Средства областного бюджета Ленинградской области (средства бюджетных учреждений) |
| - Исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала проектирования | План этажа здания в границах проектирования |
| - Исходные данные, получаемые или выполняемые проектной организацией | Обследование и обмеры – выполняет Исполнитель. Планы и схемы существующих внутренних систем вентиляции и электроснабжения – предоставляет Заказчик. |
| - Основные требования к проекту системы вентиляции | До начала проектных работ исполнитель должен: произвести сбор исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения проектных работ; В проекте вентиляции предусмотреть: Текстовая часть ОВ а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха; б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы вентиляции; в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по вентиляции воздуха помещений д-1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах вентиляции е) сведения о тепловых нагрузках на вентиляцию на производственные и другие нужды; з) обоснование оптимальности размещения оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования вентиляции; Графическая часть ОВ п) принципиальные схемы системы вентиляции Общие данные - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. - Условные обозначения и знаки. - Основные нормативные показатели (расход воздуха, тепловыделения). Основные рабочие чертежи - Планы расположения оборудования и сетей: поэтажные чертежи с трассировкой воздуховодов, указанием сечений, отметок высот, мест прохода через стены и расположения вентиляционных агрегатов. - Схемы систем: аксонометрические (или изометрические) схемы приточных, вытяжных, противодымных систем - Разрезы и сечения: чертежи для сложных узлов (например, венткамеры, узлы подключения к оборудованию). - Чертежи общих видов нетиповых конструкций: если необходимо крепление нестандартного оборудования или опор. Прилагаемые документы - -Спецификация оборудования, изделий и материалов: подробная ведомость всех вентиляционных установок, воздуховодов, клапанов, решеток и крепежа с указанием их маркировки, артикулов и производителей. - -Опросные листы для заказа сложного оборудования (например, чиллеров или установок подготовки воздуха) |
| - Стоимость капитального ремонта системы вентиляции | Определить разделом «Сметная документация». |
| - Общие требования к проектированию | 1.Проектная документация и составные части проекта оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2026 и ГОСТ 21.508-2020. 2.Решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 3.Документация выполняется на бумажном носителе в трёх экземплярах и по одному экземпляру на электронном носителе в форматах: pdf, «AutoCAD» (DWG) и «Word». 4. Сметная документация должна быть представлена в форматах в соответствии с приказом Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/пр для прохождения экспертизы на предмет определения достоверности сметной стоимости, а также в формате Excel. |
| - Особые требования к материалам проекта | Отсутствуют |
| - Сметная документация | 1. Сметную документацию необходимо разрабатывать ресурсно-индексным методом для Ленинградской области с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (в актуализированной версии) в текущем уровне цен с учетом требований: - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (в актуализированной версии); - Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденная Приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 (в актуализированной версии); - Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденная Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 (в актуализированной версии); 2. Стоимость основных материалов учесть в соответствии с сборником базовых цен на материалы в действующей редакции. В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанной методике, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга конъюнктуры цен на такое оборудование или материалы, проведение которого должно быть подтверждено коммерческими предложениями от не менее трех потенциальных поставщиков, с указанием в сметном расчете минимальной цены поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом. В сметном расчете отдельным разделом должны быть учтены демонтажные, сопутствующие работы. 3.Учесть непредвиденные затраты (резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%). 4.Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством. 5.При составлении локальных смет не учитывать лимитированные затраты: зимнее удорожание; временные здания и сооружения; затраты на разработку сметной документации; затраты на ведение технического надзора. Основной комплект сметной документации должен содержать: - Пояснительную записку; -Сводный сметный расчёт; -Локальные сметные расчеты (локальные сметы). - Конъюнктурный анализ. - Ведомости объемов работ. |
| - Экспертиза достоверности определения сметной стоимости. Проведение согласований | Согласование с Заказчиком. - В случае, если итоговая стоимость выполнения работ по сметной документации превышает 10 млн. рублей. Проверка достоверности сметной стоимости с получением положительного заключения государственной проверки (экспертизы) сметной документации, стоимости СМР осуществляется в ГАУ «Леноблэкспертиза» согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». - В случае, если итоговая стоимость выполнения работ по сметной документации не превышает 10 млн. рублей. Проверка достоверности сметной стоимости с получением положительного заключения негосударственной проверки (экспертизы) сметной документации, стоимости СМР осуществляется путем прохождения коммерческой экспертизы. Оплату услуг ГАУ «Леноблэкспертиза»/коммерческой экспертизы осуществляет Исполнитель. |
| - Срок оказания услуг | С даты заключения Договора, не позднее 20.09.2026 года. |
| - Особые требования к Исполнителю | Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договору оказания услуг на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ), при соблюдении в совокупности условий, предусмотренных частью 3 статьи 55.8 ГрК РФ. Уровень ответственности участника закупки в компенсационных фондах, должен быть сформирован в соответствии с требованиями частей 10, 11 статьи 55.16 ГрК РФ. Указанные требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в части 4.1 статьи 48 ГрК РФ. |