Приложение 1 к Договору

№       от «     »  сентября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по восстановлению покрытия тротуара

1. Наименование выполняемой работы:

Ремонтные работы по восстановлению покрытия тротуара МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска»

2. Место выполнения работ: 187651, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Павлова, д.17а

3. Перечень и объёмы работ:

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ед. изм | Кол-во | мусор | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пешеходная дорожка 8,5м*1,7м (S=14,5 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонного покрытия пешеходной дорожки толщиной 10 см | м3 | 1,445 | т | 3,468 | бой бетона |  |  |  |
| 2 | Выемка грунта на глубину 0,25 м | м3 | 3,6125 | т | 4,69625 | грунт |  |  |  |
| 3 | Разметка дорожки | м2 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укладка геотекстиля | м2 | 19,55 |  |  |  | Геотекстиль дорожный 350 | м2 | 21,505 |
| 5 | Отсыпка траншей песком толщ.слоя 100 мм с тромбовкой | м3 | 1,445 |  |  |  | Песок строительный | м3 | 1,66175 |
| 6 | Отсыпка трашеи щебнем толщ.слоя 150 мм с тромбовкой | м3 | 2,1675 |  |  |  | Щебень гранитный фракц. 20-40 мм (коэф. Уплотнения 1,3) | т | 3,8603175 |
| 7 | Устройство опалубки | м2 | 14,50 |  |  |  | Доска обрезная 25*100*6000 | шт | 5,00 |
| 8 | Заливка бетоном М200 с армированием толщ.слоя 100 мм | м3 | 1,445 |  |  |  | Цемент М400 | т | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | Песок строительный | т | 1,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | Щебень гранитный фракц. 5-20 мм | т | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фиброволокно | кг | 1,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сетка сварная из арматуры А3 (100х100х3,5)мм | м2 | 14,50 |
| 9 | Нарезка компенсационных швов (шаг 3,0м) с заполнением компенсационных швов профильным уплотнением ЕЛОЧКА | мп | 5,10 |  |  |  | Профильное уплотнение ЕЛОЧКА | мп | 5,10 |
| 10 | Уборка вручную, погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО | т | 8,16425 |  |  |  |  |  |  |

4. Технические требования:

4.1. Требования к материалам:

- бетон — класс не ниже B15, морозостойкость F150, водонепроницаемость W4;

- песок строительный – модуль крупности (Мк) 2,0-3,0 Мк

- щебень гранитный – фракция 20-40 мм

- Сетка сварная из арматуры А3 (100х100х3,5)мм — сталь класса A-III, соответствие ГОСТ 5781-82;

- НСМ (нетканый синтетическый материал) — прочность на разрыв, коэффициент фильтрации и стойкость к УФ-излучению — по проекту.

4.2. Требования к производству работ:

- уплотнение песка и щебня — до коэффициента уплотнения не менее 0,98 от максимальной стандартной плотности;

- укладка НСМ — с перехлёстом полотен не менее 30 см, крепление анкерами;

- армирование — обеспечение защитного слоя бетона не менее 40 мм, фиксация каркасов и сеток без смещения при укладке смеси;

- бетонирование — непрерывная укладка слоями с виброуплотнением, перерывы — не более времени начала схватывания смеси;

- деформационные и технологические швы — устройство по проекту, нарезка в затвердевшем бетоне при достижении прочности 8–10 МПа;

4.3. Требования к поверхности бетонного покрытия

4.3.1. Ровность поверхности:

- просвет под контрольной двухметровой рейкой, прикладываемой в любом направлении, не должен превышать 5 мм;

- отклонение от проектных отметок по высоте — не более ±10 мм на контролируемом участке;

- общий уклон поверхности должен соответствовать проектной документации и обеспечивать отвод талых вод; локальные «блюдца» (зоны застоя воды) не допускаются.

4.3.2. Качество лицевой поверхности (класс поверхности — не ниже А6 по ГОСТ 13015-2012):

- не допускаются трещины шириной раскрытия более 0,2 мм; усадочные трещины должны быть загерметизированы по проекту;

- раковины, выбоины, наплывы, сколы кромок глубиной более 5 мм и площадью свыше 50 см² не допускаются;

- участки с расслоением, шелушением или пылением поверхности не допускаются;

- следы от опалубки, технологические пятна и высолы должны отсутствовать либо быть устранены в соответствии с регламентом работ.

4.3.3. Физико-механические характеристики верхнего слоя:

- прочность поверхностного слоя на сжатие — не ниже проектного класса бетона (B15) в проектном возрасте;

- истираемость — в пределах требований для площадок с умеренной эксплуатационной нагрузкой;

- отсутствие зон пониженной прочности («слабых мест»), выявляемых неразрушающими методами контроля.

4.3.4. Обработка и финиш:

- поверхность должна быть заглажена до состояния, исключающего интенсивное пыление;

- кромки деформационных и технологических швов должны быть ровными, без сколов и расслоений; герметизация швов — по проекту.

4.3.5. Температурно-влажностный режим и уход:

- в первые 7 суток обеспечить влажностный уход за бетоном (укрытие влагоёмкими материалами, распыление воды либо применение пленкообразующих составов);

- исключить замораживание свежеуложенного бетона до достижения критической прочности;

- При бетонировании в условиях высоких температур — применять меры по снижению температурного градиента и предотвращению усадочных трещин.

4.3.6. Нормативная база для контроля поверхности:

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические требования»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

5. Условия выполнения работ - выполнение работ проводится в соответствии с условиями договора, сметной документацией и настоящим техническим заданием:

- работы выполняются силами и средствами подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ.

- все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, должны быть согласованы с заказчиком.

- вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

6. Сроки выполнения работ: со дня заключения Договора.

Срок окончания выполнения Работ Подрядчиком: не позднее 13.10.2026 года.

7. Общие требования к выполнению работ:

Подрядчик обязан выполнить все работы в соответствии с условиями договора, а также  с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН, экологических требований  по охране окружающей среды.

Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязан организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, в случаях предусмотренных действующим законодательством, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в случаях, установленных действующим законодательством. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить весь комплекс выполняемых работ, необходимым оборудованием. На применяемое оборудование предъявить сертификат качества в случае наличия данных объектов в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации. Осуществлять систематическую, а по окончании работ, окончательную уборку выделенной территории для ремонта, а также вывоз бытового мусора.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а так же возмещение причиненного в связи с этим вреда. Подрядчик обязан немедленно, в письменной форме извещать заказчика об изменениях, которые могут произойти в статусе подрядчика, таких как: смена руководителя, изменение наименования или принятия решения о его реорганизации и т.п.

Во всех подобных случаях подрядчик должен совместно с заказчиком определить комплекс мер, которые позволят продолжить выполнение работ и устранить недостатки и дефекты в течение гарантийного срока.

8. Требования, установленные Заказчиком к безопасности работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России, правил электробезопасности и правил охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ руководствоваться при этом Трудовым Кодексом Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», осуществлять при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной и экологической безопасности, условий санитарии и порядка, охране окружающей среды и зеленых насаждений, рациональному использованию территорий.

9. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы:

Подрядчик обязан гарантировать качество выполнения всех работ и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы:

Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, смонтированного на объекте устанавливается с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет:

- на ремонтные работы – 12 месяцев;

-на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования.

11. Требования к сдаче работ:

По окончании работ Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляют осмотр выполненных работ на предмет их полноты и качества в соответствии со сметной документацией. По результатам составляются и подписываются следующие документы:

- акт приемки работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ  и затрат по форме КС-3.

Заказчик:                                                                                                           Исполнитель:

_________________ В.А. Попова                                               ______________

(подпись)                                                                                                 (подпись)

м.п.                                                                                                м.п