|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6» _________________ О.А. Соболева «____» __________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку посудомоечной машины для оснащения пищеблока (столовой)

МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6»

1. Общие сведения

1.1.	Предмет закупки: поставка посудомоечной машины (далее — Товар, Оборудование) для оснащения пищеблока (столовой) МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6».

1.2.	Заказчик: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Муринская средняя общеобразовательная школа № 6».

1.3.	Количество: 1 (одна) единица.

1.4.	Место поставки: по адресу Заказчика.

1.5.	Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам

2.1.	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным, в заводской упаковке, выпуска не ранее 2025 года, свободным от прав третьих лиц.

2.2.	Технические и функциональные характеристики Товара должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип машины | Купольная (проходного типа, hood-type), для интенсивной мойки посуды |
| 2 | Назначение | Мойка тарелок, стаканов, столовых приборов и подносов в столовой образовательного учреждения |
| 3 | Управление | Электромеханическое или электронное |
| 4 | Размер кассеты (корзины), мм | 500 × 500 |
| 5 | Количество кассет в комплекте, шт. | Не менее 2 |
| 6 | Количество программ мойки, шт. | Не менее 3 |
| 7 | Продолжительность цикла мойки, сек. | Не более 180 (несколько режимов) |
| 8 | Максимальная высота посуды, мм | Не менее 400 |
| 9 | Температура мойки, °C | В диапазоне 50–60 |
| 10 | Температура ополаскивания, °C | Не менее 82 (для санитарной обработки) |
| 11 | Дозатор моющего средства | Наличие (встроенный) |
| 12 | Дозатор ополаскивающего средства | Наличие (встроенный) |
| 13 | Напряжение питания, В | 380 (трёхфазное) |
| 14 | Потребляемая мощность, кВт | Не более 10 |
| 15 | Материал корпуса и рабочих камер | Нержавеющая сталь |
| 16 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 17 | Зонт вытяжной пристенный с жироуловителями | Габариты и вес ВхШхГ, мм не менее 350х900х1000 Высота, мм не менее 350 Ширина, мм не менее 900 Глубина, мм не менее 1000 Вес, кг 25 Покрытие и цвет Материал каркаса - Оцинкованная сталь |

2.3.	Указание в настоящем техническом задании конкретных характеристик не направлено на ограничение конкуренции. Допускается поставка эквивалентного оборудования любого производителя, характеристики которого соответствуют либо превышают требования, установленные в таблице п. 2.2 («или эквивалент»).

2.4.	Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза (в том числе ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и иметь действующие документы о соответствии (сертификат / декларацию).

2.5.	Конструкция и материалы, контактирующие с посудой и водой, должны быть допущены к применению на предприятиях общественного питания и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3. Требования к комплектности

3.1.	В комплект поставки должны входить: посудомоечная машина — 1 шт.; кассеты (корзины) для посуды — не менее 2 шт.; паспорт (руководство) по эксплуатации на русском языке; гарантийный талон.

3.2.	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4. Требования к условиям и сроку поставки

4.1.	Срок поставки: в соответствии с условиями контракта (договора).

4.2.	Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика, включая доставку до места, указанного Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы.

4.3.	Приёмка Товара осуществляется Заказчиком по количеству и качеству. При выявлении несоответствий Поставщик обязан заменить Товар за свой счёт.

5. Гарантийные обязательства

5.1.	Гарантийный срок на Оборудование — не менее 12 месяцев с даты поставки (ввода в эксплуатацию), если больший срок не установлен изготовителем.

5.2.	В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает безвозмездное устранение недостатков либо замену Товара ненадлежащего качества.

6. Прочие требования

6.1.	Все расходы, связанные с поставкой (транспортные, погрузочно-разгрузочные, упаковка), включаются в цену Товара.

6.2.	Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

| Директор МОБУ «Муринская СОШ № 6» | О.А. Соболева |
| --- | --- |