Описание (характеристики) объекта закупки                                      Приложение № 1

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ ОКПД | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | 32.50.21.129-00000032 | Ларингеальная трубка используется для респираторной поддержки, при оказании неотложной помощи в критических состояниях, в том числе при трудной или неудавшейся интубации. Изогнута под углом 60°. Двухканальная: один канал для вентиляции, второй канал для дренажа (применение дренажного катетера СН18). Одна воздушная линия с пилотным баллоном для одновременного раздувания двух манжет большого объема. Проксимальная манжета фиксирует трубку и блокирует рото- и носоглотку, благодаря большому объему идеально адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям. Дистальная манжета блокирует вход в пищевод. Двойное вентиляционное ларингеальное отверстие овального профиля расположено на фронтальной поверхности трубки между раздувными манжетами. Тройные метки расположения зубов на фронтальной поверхности трубки, индикация размера - на боковой поверхности. В комплекте раздуватель манжет с цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера трубки. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. |
|  |  |  | Размер 4 (рост пациента 155-180 см) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина коннектора 15мм | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная полоса вдоль всей протяженности трубки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Маска ларингеальная, одноразового использования | 32.50.21.129-00000035 | Маска ларингеальная интубирующая, одноразовая, стерильная, линия пилотного баллона неинтегрирована в трубку, манжета анатомической формы, суженая в дистальном отделе, отсутствие апертурной решетки, встроенная перфорированная заслонка надгортанника предохраняет от окклюзии и приподнимает надгортанник для свободного и атравматичного введения эндотрахеальной трубки и бронхоскопа, встроенный усиленный антизакусыватель, дренажный канал для введения желудочного зонда 18F. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. |
|  |  |  | Материал - медицинский поливинилхлорид. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальный размер подходящей эндотрахеальной трубки 8. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер 4 (для пациентов весом от 50 до 70 кг) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |