ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству плиточного покрытия на объекте благоустройства «Парк Героев»

| 1. Основание: | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2026 – 2030 годы. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»: Юридический адрес: 188650, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2, e-mail: mu.razvitie@yandex.ru. Контактное лицо: Булат Анастасия Андреевна тел: 593-03-00 |
| 3. Предмет договора: | Выполнение работ по устройству плиточного покрытия на объекте благоустройства «Парк Героев» |
| 4. Код ОКПД2: | 42.99.29.100 |
| 5. Объем выполняемых работ: | Объем выполняемых работ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| 6. Общие требования к производству работ: | 1. Перед началом выполнения работ Заказчик в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после подписания договора передает Подрядчику площадку по акту приема-передачи (Приложение № 2 к Техническому заданию). 2. Требования к выполнению работ: 2.1. Разработанный грунт должен быть вывезен с объекта в срок, не превышающий 2 (два) календарных дня. 2.2. Установка бортового камня осуществляется на бетонное основание по подготовленному основанию из ЩПС. 2.3. После укладки плиточного покрытия необходимо осуществить затирку швов песком. 3. Выполнение работ производится согласно: - СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 21.04.2025); - Областной закон Ленинградской области от 15.11.2022 N 143-оз «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области и о внесении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях». |
| 7. Дополнительные требования к выполнению работ: | Подрядчик обязан: 1. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения договора предоставить приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика с указанием должности и номера контактного телефона для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения договора. 2. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых работ представителям и уполномоченным лицам Заказчика. 3. По обращению Заказчика обеспечить явку ответственного представителя для представления разъяснений в отношении выполняемых/выполненных работ. Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества работ самостоятельно в случае неявки представителя Подрядчика. 4. Осуществлять фотофиксацию выполняемых работ на всех стадиях. 5. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время работ элементов благоустройства, объектов и сооружений, имущества третьих лиц. 6. Производить уборку территории в месте выполнения работ. 7. Организовывать вывоз отходов с места производства работ и дальнейшее обращение с ними в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды. |
| 8. Требования к безопасности выполнения работ: | 1. При производстве работ необходимо обеспечивать безопасность для работников и техники, участвующих в работе, для транспорта и пешеходов, находящихся вблизи производства работ. 2. Работы, предусмотренные настоящим договором должны соответствовать требованиям государственных стандартов и действующему законодательству Российской Федерации в том числе: - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». |
| 9. Требования к применяемым материалам: | 1. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. 2. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям: 2.1. Камни бортовые БР 100.20.8 - ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. 2.2. Бетон В15 (М200) - ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 2.3. Песок для строительных работ средний - ГОСТ 32824-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования. 2.4. Плитка тротуарная - ГОСТ 17608-2017. Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия 2.5. Отсев гранитный - ГОСТ 31424-2010. Межгосударственный стандарт. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. 2.6. ЩПС С5 фр. 0-40 - ГОСТ Р 70458-2022 Дороги автомобильные общего пользования Смеси щебеночно-гравийные песчаные. Общие технические условия. 3. В случае выявления Заказчиком несоответствия материалов стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику. |
| 10. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: | 1. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ предоставляет Заказчику по месту его нахождения на бумажном носителе следующие документы: - акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к ТЗ); - счет; - счет-фактура (при необходимости); - комплект исполнительной документации. 2. При выявлении несоответствия качества выполненной Подрядчиком работы Заказчик составляет акт, в котором фиксирует перечень дефектов или недоделок и сроки их устранения. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте Заказчиком делается отметка об этом. Подрядчик устраняет все обнаруженные замечания и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 3. Приемка и экспертиза выполненных работ проводится Заказчиком в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела. 4. Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки объемов и качества работ, решаются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рамках действующего законодательства. |
| 11. Состав и требования к исполнительной документации: | 1. Перечень исполнительной документации: 1.1. Общий журнал работ по форме согласно Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892); 1.2. Акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением № 3 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр. 1.3. Документы, подтверждающие качество используемых материалов. 1.4. Материалы фотофиксации. 2. Требования к ведению и сдаче исполнительной документации: 2.1. Журнал производства работ (общий журнал работ) ведётся с момента начала производства работ и до полного их завершения. Журнал до завершения работ должен находиться у Подрядчика. По записям представителей Заказчика в журнале о допущенных отклонениях Подрядчик обязан принять меры по их устранению (немедленно или в установленные Заказчиком сроки) и сделать соответствующие записи в журнале. 2.2. Извещение о готовности к сдаче скрытых работ направляется Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (при его наличии) не позднее 1 (одного) рабочего дня до сдачи скрытых работ. Приёмка скрытых работ оформляется Актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик может приступать к выполнению последующих работ только после подписания данного Акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного Акта, или Заказчик не был извещён о готовности к приемке таких работ, или извещён с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан выполнить эти работы снова. 2.3 Фотофиксация должна отражать технологическую последовательность производства работ. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе. 2.4 Копии документов, подтверждающие качество, должны быть заверены печатью и подписью Подрядчика. |
| 12. Требования к результатам выполненных работ: | Устроенное плиточное покрытие, восстановленное благоустройство |
| 13. Гарантийные обязательства: | 1. Гарантия на уложенное плиточное покрытие и установленные бортовые камни составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ. 2. Гарантия на газон составляет 3 (Три) месяца. 3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, Подрядчик гарантирует своевременное устранение таких недостатков и/или дефектов за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. Срок устранения дефектов и/или недостатков должен быть согласован Сторонами до начала выполнения работ по их устранению. |
| 14. Место выполнения работ: | Место выполнения работ г. Сертолово ул. Молодцова в районе дома 16 объект благоустройства «Парк Героев» (Приложение № 4 к Техническому заданию): |
| 15. Срок выполнения работ: | с момента заключения договора 3 календарных дня |
| 16. Начальная (максимальная) цена договора: | 79 535,00 (Семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек) |

Приложения:

1. Ведомость объемов работ

2. Форма акта приема-передачи площадки

3. Форма акта приемки выполненных работ

4. Схема места выполнения работ

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ по устройству плиточного покрытия на объекте благоустройства «Парк Героев»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующих бортовых камней (БР 100.20.8 – 4,5 м; БР 100.30.15 – 1,5 м) | шт | 6 |
| 2 | Разработка грунта под плиточное покрытие (8,8х0,46) и под бортовой камень (4,5х0,2х0,2) | м3 | 4,23 |
| 3 | Устройство оснований из песка h=20 см под плиточное покрытие (8,8х0,2) | м3 | 1,76 |
|  | Песок для строительных работ средний | м3 | 1,94 |
| 4 | Устройство оснований из ЩПС h=15 см под плиточное покрытие (8,8х0,15) | м3 | 1,32 |
|  | Щебёночно-песчаная смесь (ЩПС) фр. 0-40 мм | м3 | 1,66 |
| 5 | Устройство оснований из отсева h=5 см под плиточное покрытие (8,8х0,05) | м3 | 0,44 |
|  | Отсев гранитный фр. 0-5 | м3 | 0,55 |
| 6 | Устройство плиточного покрытия | м2 | 8,80 |
|  | Плитка тротуарная кирпичик 100х200х60 мм | м2 | 8,80 |
|  | Песок для строительных работ средний | кг | 2,5 |
| 7 | Установка бортовых камней 100.20.8 | м.п. | 4,50 |
|  | Щебёночно-песчаная смесь (ЩПС) фр. 0-40 мм | м3 | 0,11 |
|  | Бетон В15 | м3 | 0,23 |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт | 5 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Форма акта приема-передачи площадки

# Акт

приема-передачи площадки

| г. Сертолово | _____________ |
| --- | --- |

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании договора № ___ от _____ на выполнение работ по устройству плиточного покрытия на объекте благоустройства «Парк Героев» подписали настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик принимает, а Заказчик передает площадку, расположенную по адресу: г. Сертолово  ул. Молодцова в районе дома 16 объект благоустройства «Парк Героев».

Вместе с площадкой Подрядчик принимает все обязанности по содержанию ее в надлежащем состоянии.

Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий  не имеют.

Объект передал                                                                                                        .

Фамилия И. О. должность ответственного представителя Заказчика

Объект принял                                                                                                          .

Фамилия И. О. должность ответственного представителя Подрядчика

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| МУ «Оказание услуг «Развитие» |  |
| Должность (ФИО) | Должность (ФИО) |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Форма акта приемки выполненных работ

Акт приемки выполненных работ

| г. Сертолово | ________________ |
| --- | --- |

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании  _____________, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором  № __________ от _______ Подрядчик выполнил работы по устройству плиточного покрытия на объекте благоустройства «Парк Героев».

2. Фактическое выполнение работ соответствует требованиям договора.

3. Наименование и объем выполненных работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы работы, руб. | Общая цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по устройству плиточного покрытия на объекте благоустройства «Парк Героев» | усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |

4. Стоимость выполненных работ:

5. Место выполнения работ: г. Сертолово ул. Молодцова в районе дома 16 объект благоустройства «Парк Героев».

6. Период выполнения работ:

7. Недостатки в выполненных работах не выявлены.

8. Заказчик принимает выполненные работы, претензий по объему, качеству и срокам выполнения не имеет.

____________________________ ФИО ответственного представителя Заказчика

подпись, должность

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| МУ «Оказание услуг «Развитие» |  |
| Должность (ФИО) | Должность (ФИО) |

Приложение № 4 к Техническому заданию

Схема места расположения объекта

г. Сертолово ул. Молодцова в районе дома 16 объект благоустройства «Парк Героев»