Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH-метр ИВД (Код позиции КТРУ 26.60.12.119-00000199) | Ручной, полуавтоматический, или автоматический прибор, предназначенный для качественного и/или количественного in vitro определения рН в клиническом образце (то есть степень его кислотности и щелочности), путем измерения концентрации ионов водорода. Дополнительные характеристики необходимы для указания характеристик, необходимых заказчику для более качественного и быстрого выполнения поставленных задач по выполнению задач, поставленных перед Заказчиком, а также в связи с тем, что они отсутствуют в КТРУ: Примерное наименование требуемого к поставке товара – pH-метр HANNA HI 981036 (для мяса) с поверкой или эквивалент – соответствие рН-метр предназначен для измерения рН в мясе – соответствие рН-метр должен обладать встроенным электродом как открытой диафрагмой, конической мембраной и съемным пластиковым рукавом – наличие рН-метр должен быть поверен – наличие Диапазон измерений должен быть от 0 до 14 рН – соответствие Разрешение должно быть 0,01 рН – соответствие Отклонение в точности рН при 25 градусах Цельсия должно быть не более 0,05 рН – соответствие Калибровка прибора должна быть автоматической, по одной или двум точкам – соответствие Термокомпенсация рН должна быть автоматической, от 0 до 50 градусов Цельсия – соответствие Автоотключение должно быть через 8 минут, 60 минут – соответствие Батарея должна быть рассчитана на непрерывную работу в течение не менее 900 часов – соответствие Габариты должны быть не более 51 мм на 151 мм на 21 мм - соответствие | штука | 1 |